Технічне завдання

на виготовлення та монтаж стаціонарного металевого пандусу.

- Вид заявки: поставка та монтаж  стаціонарного металевого пандусу  у внутрішньому приміщенні  будівлі складу.

- Місце виконання робіт: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Угринів,                         вул. Заводська, 5.

- Контакти для зворотнього зв’язку з технічних питань:

Блінков Володимир  тел. 067-791-58-81;    e-mail:  vblinkov@optimapharm.ua

Технічні дані та комплектація:

- Виготовити та провести монтаж в приміщенні складської будівлі стаціонарного металевого пандусу – 1 шт.

Схема розміщення  стаціонарного металевого пандусу:

Вантажопід’ємність пандусу – 2500 кг.

Кут нахилу наклонної площини пандусу не  повинен перевищувати 6° .

Ширина пандусу – 2100 мм.

Ширина робочого проїзду – 2000 мм.

Загальна довжина пандусу – 28200 мм. (прямий майданчик між секційними воротами довжиною 16200 мм і довжина спуску – 12000 мм)

Разом з пандусом виготовляються і монтуються з’єднувальні  майданчики в прорізах секційних воріт  між пандусом і перевантажувальними тамбурами автодоків  (з’єднувальний майданчик між пандусом та перевантажувальним тамбуром – поз. 4 схеми) – 2 шт.

Пандус встановлюється  вздовж стіни складу на відстані 800 мм від стіни.

Розміри з’єднувальних майданчиків: ширина – 2500 мм, довжина – 900 мм.

Пандус забезпечується з обох сторін по всій довжині (виключаючи прорізи на з’єднувальні майданчики) відбійниками висотою 250 мм  і захисним огородженням з перилами висотою 900 мм.

Стики окремих листів настилу пандусу; стики пандусу зі з’єднувальними майданчиками між пандусом та перевантажувальними тамбурами – виконується в один рівень в рівень, перепади по висоті в стиках – не допускаються.

Матеріали для металоконструкцій пандусу:

- накриття пандусу – лист рифлений металевий  4 мм - по всій довжині пандусу;

- рама пандусу з поперечними прогонами – швелер 16;

- опорні стійки пандусу – швелер 12, зварений в коробочку;

- захисне огородження – профільна труба 40х40х2;

- видбійник для складської техніки – кругла труба орієнтовно Ø 76 х4;

- кріплення опор пандусу до підлоги складу – за допомогою розпорних анкерів.

Після виконання монтажу – металоконструкції пандусу повинні бути загрунтовані та пофарбовані в два шари (грунт – ГФ-021; фарба – ПФ-115):

- металоконструкції пандусу, з’єднувальні майданчики та захисне огородження –  в сірий або чорний  колір;

- захисні відбійники пандусу - в жовтий колір.

Після монтажу та фарбування пандусу – проріз між підлогою та верхнім майданчиком пандусу по всій довжині з обох сторін зашивається профільованим листом ПС-10 товщиною 0,45 мм .

Рішення, що пропонується по конструктиву металоконструкцій пандусу:

Розділи попозиційного розрахунку вартості по даному тендеру:

- Пандус металевий стаціонарний –  1 шт. включається вартість металопрокату та вартість виготовлення металоконструкцій для подальшого монтажу;

- Монтаж пандуса металевого стаціонарного –  1 послуга - включається вартість встановлення та монтажу металоконструкцій в завершений виріб  на об’єкті Замовника, включаючи також роботи по фарбуванню та зашивці профільним листом з урахуванням вартості всіх необхідних допоміжних матеріалів (без урахування вартості профільного листа).

- Профлист ПС 10 товщиною 0,45 мм –  70 м²  - профлист для зашивки  прорізів між підлогою і рамою пандусу по довжині та в торці.  Орієнтовний колір – сірий.

- Доставка обладнання на об'єкт (транспортні послуги) – 1 послуга  - в вартість даної послуги включається доставка металоконструкцій та матеріалів за адресою: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н,  с. Угринів, вул. Заводська, 5.

В рамках надання комерційної пропозиції Учасник надає наступну інформацію:

- Терміни виготовлення і поставки обладнання, а  також терміни виконання монтажних  робіт – в календарних днях.

- Габаритні розміри та специфікації металоконструкцій конструктивних елементів пандусу.

- Бажані умови оплати.

- Гарантійний термін.