Попереднє технічне завдання по реформату магазину «Vodafone» у

м. Полтава вул Ковпака 26 ТЦ «ЕКВАТОР».

Перед початком робіт пройти інструктаж про проведення робіт в торгівельному центрі «ЕКВАТОР» погоджений з адміністрацією.

Надати графік виконання робіт на весь період та суворо дотримуватися усіх строків проведення БМР.

Скляні вітрини на момент проведення робіт повинні бути захищені непрозорою чорною плівкою або рекламними банерами (погоджується з адміністрацією ТЦ)

Підлога —

Демонтується існуючий підлоговий плінтус в торгівельному залі – 31,72 м.п

В торгівельному залі демонтуємо існуючу підлогову плитку – 77,14 м.кв.

Кабель в штробах на підлозі ізолюємо та закріплюємо за стіною ГКЛ з якої він виходить.

Виконати монтаж нової плитки  - Cersanit Henley Grey, колір сірий, шаг 200мм – 76,42 м.кв. згідно проекту.

Монтуємо новий плінтус  ПВХ TIS дуб сірий 18х56х2500 – 31,72 м.п. згідно проекту.

В місці установки столу технічної зони зробити вивід кабелю 220 В, СКС та звукового із полу в штробі (перенос існуючих). Підключаємо розетки в столі к кабелю 220В та перевіряємо працездатність СКС виводів.

В підсобному приміщені робимо ревізію швів і старої плитки на підлозі, по необхідності зробити ремонт.

Стеля

Демонтуємо світильники «ЦЕЗАРТ». Пошкоджені карти міняємо на нові. Вирівнюємо загальну площину усієї стелі після монтажу усіх приладів.

Додатково монтуємо шинопровід до існуючої гілки підвісних світильників по лівій та правій стороні. Загальна довжина згідно проекту.

Монтуємо новий шинопровід для трекових світильників на підвісах в центральній часті стелі та в зоні центрального столу обслуговування. Розміщення згідно проекту.

Додатково встановлюємо 25 трекових світильників LightMaster LLT201 LED COB 30 Вт 4000 К чорний. Загальна кількість теркових світильників – 68.

Підключити на вимикач в підсобці. Групи згідно проекту.

Монтуємо світлодіодні світильники згідно проекту – 4 шт на підвісах. Модель: 440*440*43  X-LED 80 Вт Квадрат.

Монтуємо світлодіодні світильники з використанням профілю -  LED профіль підвісний з розсіювачем PC матовий опал, 3м KLOODI KLP3535 3 MX. Монтуємо на підвісах в просторі між трековими світильниками та стелею «ГРИЛЬЯТО». Групи згідно проекту. Підключаємо на окремі автомати в ЩН.

Стіни  –

Демонтуємо картини зі стін та рекламу.

В місці виступу колони зліва від входу виконати монтаж фальш стіни із ГКЛ, для отримання проектного розміру проектного розміру 1250 мм. Виконати шпаклювання та стикування з існуючою стіною.

Місця кріпленні старих панелей, розеток, картин та реклами відновити стіни та провести шпаклювання.

Усі стіни в торгівельному залі фарбуємо згідно проекту.

Фарба-П2 (RAL 7047) – 108,72 м.кв

Фарба-П1 (RAL 3020) – 23,48 м.кв

Проводимо фарбування дверей в підсобку колір RAL 3020 .

Електрика –

Виконати монтаж розеток та зробити виводи кабелю згідно проекту.

Виконати монтаж нових розеток (тип 1 та 2 в проекті) шляхом під’єднання кабелю від існуючих розеток та ліній живлення на стіні де вони були раніше (існуючі).

Зробити опуски кабелю (тип 3) зі стелі та підключити до столів. Вивести на дві окремі групи в загальний ЩН та підключити на діф. автомат. Виводи (тип 3) біля скляних вітрин під’єднати до групи рекламної вивіски. Використовувати кабель спіральний ThermoPulse Spiral Gray Long 3х0.75

Зробити вивід кабелю 220 В (тип 5 в проекті) з підлоги та під’єднати до розеток центрального столу.

Зробити вивід кабелю (тип 4 в проекті) та підключити вивіску.

Зробити монтаж кабелю освітлення:

Групи 1.1 та 1.2 від існуючих ліній живлення трекових світильників.

Групи 2.1 та 2.2 від існуючих ліній живлення вбудованих світильників.

Групи 3.1 та 3.2 нова лінія живлення аварійного освітлення. Додатково монтується в систему аварійного живлення магазину.

Перенести кабелі SKS 9 шт в штробі та виконати монтаж розеток в новий центральний стіл. Перевірити роботу усіх виводів.

Також перенести звуковий кабель зі стельових колонок в штробі та під’єднати до підсилювача в центральному столі. Перевірити роботу системи в цілому.

Використовувати Кабель ВВГнгд 3*2.5 розеточні  групи, 3*1.5 освітлення. Виконати маркування  усіх розеток.

Після монтажу меблів виконати підключення усіх столів та панелей до 220В.

Усі електромонтажні роботи виконати згідно ДБН та норм монтажу.

Після закінчення робіт надати робочу схему підключення та виводів 220 В.

Зробити додатковий ланцюг підключення обладнання магазину до джерела безперебійного живлення – буде додаткове ТЗ на виконання цих робіт.

Мебель.

Провести демонтаж старих настінних панелей, столів, та інш. меблів. Демонтаж виконати з максимальним збереженням існуючого покриття стін.

Виконати пакування меблів та усього обладнання для зберігання при транспортуванні до складу. Використовувати стрейч плівку, пупирчату плівку, гофрокартон, скотч.

Панелі пакуємо в стрейч плівку з додатковим посиленням торців по усьому периметру картонними кутниками.  В кузові авто ставимо суворо  вертикально, на нижню частину (ніжки).

Столи пакуємо в стрейч плівку з додатковим посиленням торців по всій площині столу картонними кутниками. В кузові авто ставимо суворо вертикально на нижню частину (ніжки).

Стільці та пуфи пакуємо стрейч плівку.

Рекламна вивіска пакується в стрейч плівку.

Виконати завантаження та доставку демонтованого обладнання на склад в Мартусівка.

Перенести бренд зону «Самсунг» згідно плану меблів та підключити до мережі 220В.

По закінченню демонтажних робіт виконати ВОЛОГЕ!!! прибирання приміщення та скляних вітрин вхідної групи.

Викинути увесь зайвий мусор на смітник.

Передати приміщення керівнику магазину та інженеру тех. нагляду.