Попереднє технічне завдання по переформату магазину «Vodafone» в м. Дніпро пр Яворницького 52 ТЦ «ЦУМ».

Перед початком робіт пройти інструктаж про проведення робіт в ТЦ «ЦУМ» погоджений з адміністрацією.

Надати графік виконання робіт на весь період та суворо дотримуватися усіх строків проведення БМР.

Вхідна група повинна бути закрита брендованим папером, плівкою від бруду та пилу закриті усі отвори з приміщення.

Підлога —

Загальне покриття (керамічна плитка) залишається без змін.

Зробити демонтаж плитки в зоні старої штроби та прокласти додатковий кабель згідно проекту.

Виконати монтаж нової плитки  - Cersanit Henley Grey, колір сірий, шаг 200мм –  згідно проекту в зоні демонтажу фальш стіни з ГКЛ. Проводимо затирання швів.

Загальний об’єм – 2,5 м.кв.

Монтуємо плінтус  ПВХ TIS дуб сірий 18х56х2500 – в місці зменшення стіни, згідно проекту.

Стеля.

Залишається без змін.

Провести заміну ушкодженого лінійного світильника – 1 шт.

Перенести виводи зі стелі 220 В згідно проекту.

Виконати вивід підвісів (4 шт) з тросу диам 3 мм. зі стелі для підвісів ТВ бокс №27 згідно проекту. Відстані між тросами 500 мм.

Стіни  –

Демонтуємо існуючу фальш стіну  – згідно проекту.

Демонтуємо існуючи вимикачі та розетки на цій стіні:

Демонтуємо – 2 шт. Переносимо – 2 шт. згідно проекту.

Отвори шпаклюємо та фарбуємо.

Проводимо часткове шпаклювання та фарбування отворів від кріплення старих меблів.

Проводимо монтаж нової стіни після демонтажу існуючої. Використовуємо ГКЛ листи та профіль, проводимо стикування з існуючими стінами, по кутам встановлюємо куток, шпаклюємо та фарбуємо.

Максимально підбираємо тон фарби RAL 7047 під існуючий колір стін

Фарба-П2 (RAL 7047) – 3,85 + 10 м.кв

Фарба-П1 (RAL 3020) – 13,00 +  2,75 м.кв

Виконати монтаж «Куточок споживача» - згідно проекту.

Електрика –

Демонтуємо розетки на «червоній стіні» на висоті 1500 – 2 шт.

Монтуємо нові розетки – 2 шт під «Лайт бокси № 20» на «червоній стіні». Виводи 220В з’єднати з виводами від демонтованих розеток на «червоній стіні»

Перенести розетку під «Лайт Бокс №19» від існуючої – згідно проекту.

Перенести існуючи спуски кабелю 220В зі стелі – згідно проекту – 3 шт.

Зробити новий вивід 220 В (накладна розетка) під вивіску зі стелі – 1 шт. в зоні «ТВ реклама оператора № 27». Вивід з’єднати з існуючим виводом під рекламу. Існуючий вивід під рекламу під’єднати до накладної розетки та надійно зафіксувати зверху існуючої ролети над входом.

Зробити демонтаж трекових світильників – 7  шт.

Виводи зі стелі електрокабелів для підключення столів виконати з подальшим під’єднанням до електричних колодок на 6-ть розеток змонтованих на столах.

Перевірити працездатність ДБЖ яка існує.

Виконати розробку електротехнічного проекту (та виконавчої схеми на основі проекту після завершення робіт). Оригінал передати замовнику в двох екземплярах

Після проведення електротехнічних робіт виконати заміри опору ізоляції провідників з оформленням протоколів (технічний звіт) в 2-х екземплярах

  - Усі автомати пронумеровані і підписані

  - Усі розетки підписані.

Використовувати Кабель ВВГнгд 3*2.5 розеточні  групи, 3*1.5 освітлення. Виконати маркування  усіх розеток.

Після монтажу меблів виконати підключення усіх столів та панелей до 220В.

Усі електромонтажні роботи виконати згідно ПУЕ ДБН та норм монтажу.

Виконати демонтаж старої СКС шафи. Відправити разом з ТМЦ на склад.

Виконати перенос нової шафи СКС з обладнанням на нове місце. (розміщення згідно плану електричних мереж)

Виконати перевірку працездатності  9 кабелів СКС UTP cat.5e .

Всі СКС виводи підписані, пронумеровані і співпадають з нумерацією

Кондиціювання:

Провести демонтаж старої дренажної труби кондиціонера – 25 м.

Провести монтаж більшої труби мін 32 мм – 25м.

Пофарбувати трубу в чорний колір (в колір стелі).

Пож. безпека:

Встановити в приміщені вогнегасники ОП-5 та ОУ-2

Безпека:

Виконати закріплення касової скриньки в столі

Виконати монтаж розеток для підключення лічильників відвідувачів біля вхідних груп.

1.Передбачити місце в підсобному приміщенні для встановлення охоронного приладу, - накладне виконання, ВШГ 250х300х100 мм.

2. До місця його встановлення підвести від електрощита кабель ВВГнгд 3х1.5, підключений на окремий АВ С10.

3. Закласти кабель ШВВП 2х0.5 від місця встановлення приладу до касового столу; запас кабелю з боку приладу - 0.5 м., з боку касового столу - 2 м. Кабель має бути промаркований.

4. Прокласти із серверної шафи до касового столу два кабелі ШВВП 2х0,5. Кабелі мають бути промарковані, запас кабелю - по 2 м із двох боків.

В підсобному приміщенні перенести сейф згідно проекту та зафіксувати анкерами до підлоги.

Меблі.

Провести демонтаж старих настінних панелей, столів, та інш. меблів. Демонтаж виконати з максимальним збереженням існуючого покриття стін.

Виконати пакування меблів та усього обладнання для зберігання при транспортуванні до складу. Використовувати стрейч плівку, пупирчату плівку, гофрокартон, скотч.

Панелі пакуємо в стрейч плівку з додатковим посиленням торців по усьому периметру картонними кутниками.  В кузові авто ставимо суворо  вертикально, на нижню частину (ніжки).

Столи пакуємов стрейч плівку з додатковим посиленням торців по всій площині столу картонними кутниками. В кузові авто ставимо суворо вертикально на нижню частину (ніжки).

Стільці та пуфи пакуємо стрейч плівку.

Рекламна вивіска пакується в стрейч плівку.

Виконати погрузку та доставку демонтованого обладнання на склад в м. Мартусівка. Розвантаження на складі Замовника виконуються силами Замовника.

Перенести бренд зону «Самсунг» згідно плану меблів та підключити до мережі 220В.

На період проведення БМР бренд зона «САМСУНГ» повністю захищається плівкою від бруду, пилу та ушкоджень!!!

Інші роботи:

Виконати після будівельне прибирання.

Вологе прибирання усього приміщення – обов’язково!

Виконати миття вітрини (з обох боків)

Додаткові вимоги

Занесення/винесення матеріалів та проведення «гучних» робіт (наприклад демонтаж ) – нічні роботи з 23.00 до 6.30 (буде окремо погоджено с ТРЦ)

Подання на погодження електропроекту до виконання електромонтажних робіт

Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт

Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт

У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до ІТН

Викинути увесь зайвий мусор на смітник.

Передати приміщення керівнику магазину та інженеру тех. нагляду.