Виготовлення і монтаж текстильних лайтбоксів для магазину Vodafone.

Адреса: м.Львів, вул.Городоцька, 143.

Технічне завдання:

- Виготовлення, доставка і монтаж текстильних лайтбоксів. Роботи «під ключ».

- Розміри і кількість:

- 2400х630х100 мм   -   5 шт.

3 (три) шт з корпусом чорного кольору, монтаж на колону.

2 (два) шт в колір меблів (підібрати максимально схожу фарбу на колір ДСП Kronospan K085 PW Гікорі Рокфорд Світлий). Один з них кріпиться на колону , другий кріпеться між обладнанням віддалено від стіни.

- 2400х870х100 мм   -   1 шт.  колір меблів (підібрати максимально схожу фарбу на колір ДСП Kronospan K085 PW Гікорі Рокфорд Світлий). Кріпиться на стіну.

- Опис:

- Бокові частини лайтбоксів - профіль для текстильного рекламного носія. Глибина профіля 100 мм. Фарбування корпусу  - частина лайтбоксів з корпусом чорного кольору (вказано вище ) і частина до якої треба підібрати потрібний колір фарби -  максимально схожу на колір меблів під колір ДСП Kronospan K085 PW Гікорі Рокфорд Світлий.

- Задня частина – композит товщиною 3 мм, колір білий, або ПВХ при умові надійного кріплення.

- Врахувати додаткові розпорки для середньої частини корпусу, щоб бокові частини не прогиналися всередину і рекламний носій завжди був натягнутий. Треба витримані габарити по всьому периметру корпусу лайтбоксів.

- Рекламний носій на кожен лайтбокс - тканина з надрукованою рекламою має смужку із силікону (марзан) , пришиту по всіх чотирьох краях. Вставка рекламної тканини без інструментів. Лінія шиття прихована в поглибленні рами, що надає виробу гладкого закінченого вигляду. Перед виготовленням сюжет уточняється у замовника.

- Світлодіодні модулі ELF (Twins, Vivo III, Vivo2019) білого світіння 7000-7500 К. Кількість підібрати самостійно.

- Блок живлення вмонтований в середину корпусу, але не заважає світінню світлодіодних модулів. Клас захисту не нижче IP65.

- Вимикач живлення зверху корпусу і в середині лайтбоксу запаралелений модуль дистанційного керування вимкнення/увімкнення кожного лайтбокса (пультом, блютуз, WIFI-модуль, тощо…). Якщо модуль перестав працювати, то вмикаємо і вимикаємо звичайним вимикачем.

- Невеличкі підставки під корпус висотою 5-6 мм (щоб лайтюбокс не стояв прямо на підлозі).

- Кріплення лайтбоксів на відстані від стіни врівень з лицевою частинною меблів (знизу і зверху по одному каркасу віддаленого кріплення, фото варіанту каркасу віддаленого кріплення зверху ТЗ).

Кріплення надійне - таке, щоб при заміні персоналом тканевого рекламного носія лайтбокс не впав на співробітника.

- Вилка для увімкнення в розетку, шнур до 3 м (не у всіх). Колір вилки і шнура - чорні

- Доставка, монтаж, підключення на об’єкті до 20.02.2025 (орієнтовна дата, може змінитись).

- Проектування візуалізації і попереднє погодження з Водафон.

- Гарантійний термін на вироби на менше 1 року.

Перевага надається пропозиції, що включає можливість 100% післясплати.

- Електронна адреса для зв’язку: vmaitamal@vodafone.ua

в копію обов'язково     procurement_vfr@vodafone.ua

- Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю.

| № п/п | Назва | Підрядник(назва компанії) | Телефон,контактна особа(ПІП) | сума КП без ПДВ («під ключ») | передоплата | Кількість календарних днів на роботи | Примітки(тов,ФОП №гр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лайтбокси 2400х630х100 мм - 5 шт |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Лайтбокс 2400х870х100 мм - 1 шт |  |  |  |  |  |  |

Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту

Дата подачі заявки до 12:00    10.01.2025 р.