Технічне завдання на переобладнання/реконструкція приміщення під магазин «Vodafone»

м. Чернігів Миру 49 ТЦ «ЦУМ»

- Демонтажні роботи:

- Виконати демонтаж/пакування навантаження 2-х панелей 1200мм та ТВ 55 (в т.ч. кронштейна)

- Виконати демонтаж панелі 600мм та дворівневого стола 1250 (з відключенням від 220В, кабель заведено в ніжку стола – НЕ ВІДРІЗАТИ)

- Виконати переміщення терміналу IBOX на нове місце (згідно ДП арк. 12)

- Виконати переміщення касового столу на відстань 1100мм від стіни (див ДП арк. 9)

- Виконати демонтаж існуючих розеток СКС на касовому столі (кабелі промаркувати відповідно номеру розетки)

- Виконати демонтаж лічильника електроенергії 1ф

- Виконати демонтаж/витягування звукового кабелю з-за стелевого простору від шафи СКС до рівня касового столу, з подальшим його прокладанням до касового столу

- Виконати переміщення світильників над касовим столом (на 600мм/одну карту)

- Підлога

- Існуюча.

- Стеля

- Залишається існуюча підвісна стеля типу «грильято» .

- Виконати вирівнювання стелі типу Грилятто в місцях просідання/нерівностей

- Стіни

- Виконати зароблення отворів в стіні після демонтажу аксесуарної панелі 600мм

- Виконати пофарбування стіни в зоні нового розміщення IBOX водоємульсійною фарбою - колір RAL 9010 .

- Електрика

- Виконати монтаж нової лінії ввідного кабелю від РЩ ТЦ до РЩ магазину (довжину кабелю ВВГнгд 5*2,5 уточнити по місцю). Час проведення робіт погодити з представниками ТЦ

- Виконати монтаж та підключення лічильника 3ф електроенергії в існуючому РЩ

- Виконати перекомутацію РЩ, а саме пофазне розподілення навантаження в звязку зі зміною  ввіднї лінії з 1ф на 3ф.

- Виконати підключення столу 2.3N (арк. 9 ) до 220В. використати раніше демонтований кабель який виведено з підлоги. Кабель скрути спіраллю.

- Виконати монтаж трекових світильників згідно з планом освітлення дизайн проекту. Живлення лінії трекових світильників підключити через двоклавішний вимикач . Трекові світильники – поставка Замовника, шинопроводи+фурнітура+підвіси – закуповуться Виконавцем.

- Виконати переміщення врізних світильників

- Виконати монтаж двох нових світильників типу Cezar-AT (поставляються Замовником)

- СКС :

- Виконати монтаж та підключення 4-х двопортових СКС розеток на касовому столі з маркування розеток відповідно номерів на патч панелі

- Виконати прокладання звукового кабелю (раніше демонтованого) до касового столу

- Інші роботи:

- Виконати монтаж меблів згідно з дизайн проектом арк 9.

- Виконати отвори для монтажу меблевої заглушки в панелях для аксесуарів біля яких встановлено двух рівневі столи

- Після виконання робіт виконати прибирання будівельного сміття.

- Перед початком робіт виконати завішування скляної вхідної групи непрозорою плівкою.

При розрахунку комерційної пропозиції, прошу врахувати матеріали, які будуть передані Виконавцю

- Меблі,

- Світильники трекові та типу Cezar-AT (в т.ч адаптери для монтажу в Грильято)

- Лічильник електроенергії 3ф

Додаткові вимоги:

- Занесення/винесення матеріалів та проведення «шумних» робіт тільки з 7.00 до 10.00 та 20.00 до 22.00.

- Не «шумні» роботи допускається виконувати в денний час за погодженням з адміністрацією ТРЦ.

- Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт

- Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт