Попереднє технічне завдання на заміну вхідної групи  в магазині «Vodafone»за адресою: м. Київ пр-т Шухевича 2Т ТЦ «SKY MALL»

На весь період проведення робіт призначається відповідальна людина з боку Виконавця робіт до моменту передачі приміщення Замовнику /закінчення робіт.

Процес проведення робіт (демонтаж, шумні роботи, винос сміття, користування водою та каналізацією, вивантаження та навантаження великих речей та інш.) погоджується з представниками Орендаря та суворо дотримується.

Демонтаж існуючого обладнання магазину

- Демонтажні роботи (схема розміщення додається, див. мал.1):

- Виконати демонтаж ролети з електроприводом.

- Виконати демонтаж направляючих ролети та пульта керування нею.

- Виконати демонтаж частини скляного вітражу.

- Виконати маркування ролети (адреса + розміри).

- Виконати перенесення скла (1200*4000) до складу ТРЦ.

- Монтаж скляних конструкцій (схема розміщення додається, див. мал.2):

- Виконати перенесення скляних конструкцій зі складу ТРЦ до приміщення магазину (орієнтовно 50-70м). розміри скляних конструкцій: 1570х4000мм; 1235х4000мм; 1795х1480мм; 890х2420мм (2шт)

- Виконати монтаж скляних конструкцій фасаду з використанням БУ фурнітури.

- Виконати заміну серцевин замків скляних дверей.

- Провести регулювання довідників дверей.

- Інше

- після закінчення робіт провести  прибирання місця проведення робіт

- розцінки на роботи, які виконуються на висоті, повинні враховувати вартість користування драбин/лісів. Висота стелі Н=4,0 висота  до ЖБ перекриття Н=5,5м.

- перед проведенням пильних робіт передбачити закриття тех. отворів, щілин дифузорів,  для запобігання потрапляння пилу у суміжні приміщення (магазини) або на територію ТЦ

- під час проведення робіт біля фасаду магазину та вхідної групи не повинно бути ніякого сміття та зайвих предметів.

- час виконання робіт на фасаді приміщення  з 22.00 до 10.00.

- для занесення/винесення: користуватися технічним коридором. Не допускається засмічення тех. коридора  та ліфта, у разі зауважень від адміністрації ТЦ – терміново усунити зауваження!!!!

- Обов’язковий виїзд представника підрядника для огляду місця проведення робіт та перевірки БУ комплектуючих для монтажу скляних конструкцій.

У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до ІТН.  Без попереднього погодження додаткових робот та матеріалів це не буде враховано в фінальному акті.

мал. №1

мал. №2