Технічне завдання

для проведення тендера на виконання монолітних робіт

- Вид заявки: проведення земляних та монолітних робіт у рамках проекту реконструкція торгового центру та офісно-складських приміщень і виробничо складського комплексу.

- Місце робіт: м. Бровари, вул. Онікіенка Олега

- Терміни виконання робіт: 60 к.д.

Геологічний розріз:

ГП та план геодезії

Вхідні дані:

Розмір ділянки 90,66 х 18,7 м

Площа ділянки – 1696 м2

Просідність грунтів ІГЕ-2,3

Необхідно виконати наступні роботи(з урахуванням матеріалів з доставкою на об’єкт)

згідно проекту Шифр проекту 451/05-25-КЗ, 451/05-25-АР

1. Перелік земляних робіт:

- демонтаж бетону під монолітні фундаменти -15м3

- демонтаж бетону під колони 2000х2000*200мм -36шт

- виїмка грунта під колони -472м3

- виїмка грунта під монолітні фундаменти -104м3

- трамбування основи щебнем під фундаменти колон -144м2,

- зворотня засипка пазух фундаментів колон з ущільненням до щільності сухого грунта 1,55г/см3 -186 м3

- зворотня засипка пазух монолітних фундаментів з ущільненням до щільності сухого грунта 1,55г/см3 -65 м3

- переміщення грунта по ділянці на відстань до 150м -186м3

- різання армованого бетону, товщиною 200мм  -310м.п

- вивезення будівельного сміття  -69т

- відрізання стінової сендвіч-панелі 100мм -90м.п

2. Перелік монолітних робіт:

Улаштування бетонної підготовки під фундамент Фм-5                        -2,2м3

Улаштування монолітних фундаментів Фм-5                                          -27,5м3 (стрічковий).

Улаштування бетонної підготовки під фундаменти Фм-6                      -2,2м3

Улаштування монолітних фундаментів Фм-6                                          -18м3 (стрічковий).

Улаштування бетонної підготовки під фундаменти Фм-7                      -3,7м3

Улаштування монолітних фундаментів Фм-7                                          -27м3 (стрічковий).

Улаштування щебеневої підготовки (з трамбуванням) під фундаменти стаканів Фм-1, Фм-2    -36м3

Улаштування стаканів типу "Фм1", "Фм2" 1800х1800х1050(h)мм; стакан 1180х1180х800(h)мм під колони складу  -36шт.

Улаштування футляра (КЗ-3) -2шт

- 3.Матеріали які постачає замовник:

- Стакани типу Фм-1, Фм-2  -36шт.

Робочий проект додається. Генплан та геологічний звіт надається за запитом при необхідності.

- УЧАСНИК ТЕНДЕРУ ПОВИНЕН ВІДПОВІДАТИ НАСТУПНИМ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ:

- мати  відповідні Ліцензії, Кваліфікаційні сертифікати відповідальних виконавців окремих видів робіт;

- мати працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід для виконання робіт відповідно до вимог Технічного завдання;

- КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

- Сторони вважають конфіденційною (комерційною таємницею) всю інформацію, передану один одному в ході проведення процедури.

- Сторони не повинні відкривати таку інформацію кому б то не було, за винятком випадків, коли інформація є загальнодоступною, або за взаємною письмовою згодою Сторін.

- Перелік або структура розділів, які  повинні бути окремо виділені у наданій ціновій пропозиції:

- кошторис з вартістю робіт та матеріалів згідно проекту(з урахуванням роботи спецтехніки, всіх матеріалів та вартістю всіх витрат, пов’язаних з виконанням зобов’язань Учасника тендеру). КП без розгорнутого кошториса не розглядаються.

- графік виконання робіт.

- умови оплати.

- гарантійний термін на виконані роботи.