Технічне завдання на виконання ремонтних робіт в приміщеннях офісної будівлі.

м. Бровари, вул. Онікієнко 129А

- Вид заявки: виконання ремонтних робіт в приміщеннях  офісної будівлі.

- Місце виконання послуг: м. Бровари, вул. Онікієнко 129А, 4-й поверх.

Технічні дані:

В офісній будівлі  необхідно провести ремонтні роботи внутрішніх приміщень.

Будівля – 4 поверхів.

Висота від підлоги до стелі по кожному поверху – 2,5 м; поверхові плани внутрішніх приміщень – додаються.

Стеля – плити залізобетонні.

Стіни – гіпсокартон.

Підлога – стяжка

Вікна – металопластикові.

Водопостачання та електроживлення на поверхах – забезпечується.

Роботи виконуються на 4му поверсі   Приймання виконаних робіт також проводиться по фактично виконаних та обміряних обсягах робіт.

Матеріали для виконання робіт -  надає Замовник.

Перегородки виконати з гіпсокартону по каркасу зі звукоізоляцією

Зовнішні стіні облицювання гіпсокартоном по каркасу

Виконати шпатлювання стін

Виконати шпатлювання стелі

Поверхні стін фарбуються водоемульсійними фарбами в 2 шари (колір по узгодженню Замовником).

Стелі фарбуються водоемульсійними фарбами в 2 шари ( колір по узгодженню Замовником).

Підлога виконується з ПВХ плитки розміром 1200*180мм ( колір по узгодженню з Замовником).

Дверні блоки – МДФ

Електричні кабелі освітлення та слаботочні системи прокладаються в металевих кабельних лотках.

Електричні кабелі для живлення розеток для підключення робочих місць прокладаються в кабельних каналах по стінам та стелі з опуском до робочих місць.

Освітлення виконується за допомогою світлодіодних світильників. Світильники кріпляться до бетонних плит перекриття. ( по узгодженню з Замовником можливо підвішування світильників на тросах).

Сантехнічні роботи

Виконується монтаж нових санвузлів, облицювання плиткою, монтаж сантехнічного обладнання

ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ РОБІТ

| № з/п | Найменування робіт | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж ГКЛ | м² | 60 |
| 2 | Демонтаж цементно-пісчаної стяжки | м² | 20 |
| 3 | Очищення підлоги від пилу та сміття | м² | 320,00 |
| 4 | Монтаж лотків для електричних кабелів перерізом 100 мм | м | 40 |
| 5 | Монтаж лотків для електричних кабелів перерізом 50 мм | м | 60 |
| 6 | Прокладання кабелів перерізом 3*1,5 мм² в лотках | м | 400,00 |
| 7 | Прокладання кабелів перерізом 3* 2,5 мм² в лотках | м | 350,00 |
| 8 | Прокладання кабелів перерізом 5*2,5 мм² в лотках | м | 120 |
| 10 | Монтаж розподільчих коробок 80*80 | шт. | 70 |
| 11 | Монтаж світильників | шт. | 70 |
| 12 | Установка автоматичичних вимикачів 3ф | шт. | 4 |
| 13 | Установка автоматичичних вимикачів 1ф | шт. | 25 |
| 14 | Установка розеток ( 4х-місних) | шт. | 64 |
| 15 | Установка вимикачів | шт. | 25 |
| 16 | Шпаклювання швів між плитами перекриття | м | 160,00 |
| 17 | Шліфування швів між плитами перекриття | м | 160,00 |
| 18 | Запінювання швів між плитами перекриття та стіною | м | 40 |
| 20 | Влаштування самовирівнюючої стяжки | м² | 280,00 |
| 21 | Укладання ПВХ плитки | м² | 320,00 |
| 22 | Влаштування каркасу для ГКЛ | м² | 90 |
| 23 | Влаштування ГКЛ по каркасу | м² | 120 |
| 24 | Монтаж короба пластикового(гофрорукав) | м | 260 |
| 25 | Грунтування металевих поверхонь (профлист,кутник,швелер) | м² | 12 |
| 26 | Грунтування стін | м² | 590,00 |
| 27 | Шпаклювання стін | м² | 590,00 |
| 28 | Фарбування стіни в два шари | м² | 590,00 |
| 29 | Фарбування металевих поверхонь (профлист,кутник,швелер) | м² | 12 |
| 30 | Монтаж відкосів з гіпсокартону | м | 120 |
| 31 | Утеплення відкосів | м | 60 |
| 32 | Шпаклювання відкосів | м | 120 |
| 33 | Фарбування відкосів в два шари | м | 120 |
| 34 | Грунтування стелі | м² | 330,00 |
| 35 | Фарбування стелі в два шари | м² | 330,00 |
| 36 | Монтаж дверного блоку | шт. | 18 |
| 37 | Установка замків дверних врізних | шт. | 18 |
| 38 | Улаштування двухсторонніх гіпсокартонних перегородок типу "KNAUF" по металевому каркасу з звукоізоляцією | м2 | 224,00 |
| 39 | Штукатурка стін гіпсовою штукатуркою МР-75 | м2 | 60 |
| 40 | Штукатурка відкосів гіпсовою штукатуркою МР-75 | м.п. | 10 |
| 41 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | м.п. | 230 |
| 42 | Врізка канализації в існуючий стояк | шт | 2 |
| 43 | Врізка в існуючу магістраль ХВП | шт | 2 |
| 44 | Монтаж бойлера | шт | 1 |
| 45 | Монтаж умивальника | шт | 5 |
| 46 | Монтаж мийки | шт | 1 |
| 47 | Установка змішувача | шт | 7 |
| 48 | Монтаж унітазу | шт | 4 |
| 49 | Монтаж біде | шт | 2 |
| 50 | Прокладка труб водопроводу ППР до Ø32 | м.п. | 120 |
| 51 | Укладка ізоляції для труб | м.п. | 120 |
| 52 | Прокладка труб каналізації | м.п. | 32 |
| 53 | Монтаж запірної арматури | шт | 24 |
| 54 | Гідроізоляція підлоги CR66 | м2 | 30 |
| 55 | Гідроізоляція стін CR66 | м2 | 140 |
| 56 | Укладка плитки на підлогу | м2 | 30 |
| 57 | Облицювання стін керамічними плитками | м2 | 140 |
| 58 | Установка люків ревізій | шт | 4 |
| 59 | Монтаж каркасу фальшпідлоги із профільної труби 40х20х2мм | м2 | 40 |
| 60 | Монтаж OSB по каркасу зі звукоізоляцією | м2 | 40 |
| 61 | Підготовка поверхні підлоги по OSB під ПВХ плитку | м2 | 40 |
| 62 | Монтаж точок водопостачання | шт | 12 |
| 63 | Монтаж точок каналізації | шт | 12 |
| 64 | Встановлення ревізій | шт | 10 |
| 65 | Спуск сміття з 4-го поверху | т | 10 |
| 66 | Улаштування отворів в плитці до 50мм | шт | 20 |
| 67 | Прирізка плитки під 45 градусів | м.п. | 100 |

Фото  стану приміщень:

Поверхові плани приміщень будівлі

ІV поверх (До початку робіт)

ІV поверх (Схема приміщень, після ремонту)

В рамках надання комерційної пропозиції Учасник надає наступну інформацію:

- Терміни виконання робіт – в календарних днях.

- Бажані умови оплати.