                       
                                                       
   🔹 1. Силосний корпус 1 та робоча башта

Загальна площа фасадів – 4 701,4 м²
Передбачено виконання робіт:

· Гідроструминне очищення (тиск не менше 210 бар) – 4 701,4 м²

· Очищення оголеної арматури – 400 м/пог

· Антикорозійне покриття арматури – 400 м/пог

· Відновлення геометрії бетону (середній шар 60 мм) – 200 м²

· Герметизація периметра вікон – 382,8 м/пог

· Фарбування фасадів тріщиностійким ЛКМ (1 ґрунт + 2 шари) – 4 545,4 м²

· Антикорозійний захист металевих сходів – 450 м²

· Фарбування дерев’яних віконних рам та металевих дверей – 155,6 м²

🔹 2. Силосний корпус СК-2

Гідроструминне очищення – 3 241,2 м²
Комплекс робіт включає:

· Очищення арматури – 4 300 м/пог

· Антикорозійне покриття арматури – 4 300 м/пог

· Структурне відновлення бетону СОГ (середній шар 15 мм) – 350,5 м²

Матеріали повинні забезпечувати сумісність з існуючим бетоном СОГ та мати позитивний досвід застосування (з наданням контактів підприємств)

· Вибіркове штукатурення цегляної кладки – 12,5 м²

· Закладення міжсогових швів – 1 868,6 м/пог

· Герметизація швів і гнізд кріплень – 4 671,6 м/пог

· Герметизація тріщин панелей – 14 014,5 м/пог

· Герметизація периметра вікон – 192 м/пог

· Фарбування фасадів (3 шари) – 3 169,2 м²

· Антикорозійний захист пожежної драбини – 20 м²

· Фарбування дерев’яних вікон – 72 м²

🔹 3. Силосний корпус СК-3

Гідроструминне очищення – 3 411 м²
Передбачено:

· Очищення арматури – 4 300 м/пог

· Антикорозійне покриття арматури – 4 300 м/пог

· Структурне відновлення бетону СОГ (шар 15 мм) – 350,5 м²

· Вибіркове штукатурення – 12,5 м²

· Закладення міжсогових швів – 1 872,6 м/пог

· Герметизація швів і кріплень – 4 681,6 м/пог

· Герметизація тріщин панелей – 16 000,5 м/пог

· Герметизація периметра вікон – 214,2 м/пог

· Фарбування фасадів (3 шари) – 3 385,0 м²

· Фарбування дерев’яних вікон – 79,4 м²

· Гідроізоляція нижнього козирка – 54,1 м²

інницький комбінат хлібопродуктів № 2





23240 Вінницька обл., Вінницький р-н селище Десна


вул. Лесі Українки, 6 б, 


тел./факс (0432) 58-17-25, 58-17-33





код ЄДРПОУ 34325039




















