Комплекс робіт по влаштуванню накриття на навісах

- Дахове накриття навісів:

| - Демонтувати наявне шиферне накриття на навісах 1 та 2 - загальна площа |  |
| --- | --- |
| - Демонтований шифер та його залишки з території вивезти на звалище. |  |
| - Демонтувати наявні дерев’яні рейки 50 x 50 мм - |  |
| - Усі наявні металоконструкції накриття очистити водноструменевим способом під тиском. |  |
| - Після очистки зачистити усі наявні металоконструкції від залишків старих елементів кріплення шиферу. |  |
| - Влаштувати основу, під стельовий профлист ПК-35 на загальній площі навісів 1 та 2 , з профільної труби 20*40*2. До існуючих металоконструкцій ( швелерів 10-16) профільну трубу закріпити ручним електрозварюванням. |  |
| - Після завершення монтажу основи дахового накриття навісів виконати грунтування усіх несучих металоконструкцій грунтом ГФ-021 в 1 шар, та пофарбувати емаллю ПФ-115 , теж в один шар. |  |
| - Влаштувати дахове накриття на загальній площі навісі 173 м² з профлиста ПК-35 товщиною 0,7 мм жовтого кольору. |  |
| - Влаштувати на даних навісах по ширині конструкції пластикові водостьоки Rainway з двома опусками. |  |

- Стінове  накриття навісів:

| - Демонтувати стінову металеву обшивку на загальній площі 122,6 м². Найбільша висота демонтажних робіт – 8 метрів від проїзної частини. |  |
| --- | --- |
| - Демонтовані металеві елементи обшивки через ваги перемістити на майданчик для металобрухту на території підприємства. |  |
| - Усі наявні металоконструкції очистити водноструменевим способом під тиском. |  |
| - Підготувати основу під стіновий профлист на усіх стінових фасадах з профільної труби 20*40*2. |  |
| - Після завершення монтажу основи на стінових фасадах навісів виконати грунтування усіх металоконструкцій грунтом ГФ-021 в 1 шар, та пофарбувати емаллю ПФ-115 , теж в один шар. |  |
| - Зашити стіновим профлистом зеленого кольору ПС10 товщиною 0,5 мм зеленого кольору на загальній площі 122,6 м². |  |
| - Обшити (або виготовити нові) двері цим же профлистом на ділянці фасаду S1 . |  |
| - Відновити огороджувальні конструкції виходу до даних дверей, погрунтувати грунтовкою ГФ-021 та пофарбувати емалю ПФ-115 червоного кольору. |  |
| - Погрунтувати грунтовкою ГФ-021 та пофарбувати емалю ПФ-115 коричневого кольору обрамлення існуючих брам на площі 11,4 м ² ( в тон існуючих брам) |  |