TRM- EXIT- 01

Т Е Х Н І Ч Н Е З А В Д А Н Н Я · R F Q · М Е Т А Л О К О Н С Т Р У К Ц І Я

Е С К І З Н И Й  П Р О Є К Т

# Металевий корпус вуличного паркувального термінала

Exit Station — антивандальний корпус класу IP54, аналог SKIDATA Credit.Cash / Easy.Cash. Документ для подачі виробнику металоконструкцій.

КОД ВИРОБУ	TRM-EXIT-01

НАЗНАЧЕННЯ	Вуличний термінал виїзду з платної парковки

КЛАСИФІКАЦІЯ	Корпусна металоконструкція антивандальна

СТАТУС	Ескіз для котирування виготовлення

ДАТА	Липень 2026

ТОЧНІСТЬ КОТИРУВАННЯ	±15 %

undefined

# Зміст

- Обсяг документа	2

- Загальні вимоги до виробу	3

- Основні проекції (розмірні ескізи)	4

  - Фронтальна проекція	6

  - Права бічна проекція	7

  - Задня проекція	7

  - Вид зверху (план)	8

- Декомпозиція на деталі (BOM)	8

- Матриця технологічних отворів	9

- Вимоги до розгорток, згинів та допусків	10

  - Мінімальні радіуси	11

  - Коефіцієнт K	11

  - Допуски	11

  - Зварювання	11

- Технологічна специфікація (для котирування)	11

- Джерела референсних даних	12

## Обсяг документа

Цей документ є ескізним проєктом металевого корпуса-аналога паркувального термінала класу SKIDATA Credit.Cash / Easy.Cash. Документ призначений для подачі виробнику металоконструкцій для отримання комерційної пропозиції (котирування) з точністю ±15%.

### Що входить

  - Загальні вимоги до виробу

  - Основні габарити та 4 проекції (розмірні ескізи)

  - Специфікація 6 деталей (BOM)

  - Матриця технологічних отворів (9 позицій)

  - Вимоги до розгорток, радіусів, допусків

  - Технологічна специфікація для котирування

### Що НЕ входить (виконується конструктором виробника або окремо)

  - CAD-файли STEP (3D-модель)

  - DXF-розгортки для лазера (генеруються з 3D параметричної моделі)

  - Точні карти згину під конкретний верстат виробника

Призначення документа: отримання попереднього котирування від 4–6 українських виробників металоконструкцій та порівняння комерційних пропозицій.

PDF-креслення окремих деталей (тільки загальні)

Дизайн-рішення: тумба D-подібного перерізу (округлений фронт R=180 мм, пряма тильна частина) — аналогічно оригінальному SKIDATA на фото.

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Тип | Вулична стійка-термінал, вертикальна тумба |
| Габарити (Ш×В×Г) | 400 × 1400 × 450 мм |
| Висота до центру дисплея | 1200 мм (доступ з вікна легкового авто) |
| Матеріал (основний) | Сталь х/к DC01 (EN 10130) товщ. 2 мм |
| Матеріал (несучий каркас) | Сталь х/к DC01 товщ. 3 мм |
| Матеріал (цоколь) | Сталь г/к S235JR товщ. 3 мм або оцинкована DX51D+Z275 |
| Покриття | Порошкова фарба RAL 7040 (світло-сірий), екстер'єрна |
| Клас захисту | IP54 (вище ніж SKIDATA IP43) |
| Стійкість | Клас IK08 (антивандальний) |
| Робоча температура | −30°C … +50°C |
| Загальна маса (оцінка) | 42–48 кг (корпус без електроніки) |
| Монтаж | Анкерне кріплення до бетону, 4×M12 |
| Кабельні вводи | 3× гермовводи М20/М25 знизу |

Увага: це ескізи в масштабі та пропорціях, а не CAD-креслення. Цифри — керівні. При виготовленні конструктор виробника готує повну 3D-модель та робочі креслення.

Основні проекції (розмірні ескізи)

Загальний вигляд та проекції термінала TRM-EXIT-01 (референсний рендер)

^^ анкери M12 ^^

Загальна висота: 1400 мм

Фронтальна проекція (вид спереду)

| < |  | 400 | > |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + ¦ ¦ |  | + + | + ¦ ¦ | ^ ¦ ¦ |  | 100 <- верхня кришка |
| ¦ ¦ ¦ ¦ | + | ¦ QR/CAM¦ 1300 + + + | ¦ ¦ ¦ ¦ | ¦ v ^ ¦ |  |  |
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ ¦ + | ¦ DISPLAY ¦ 7 inch ¦ 154 x 86 ¦ + | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ ¦ v |  | 200 <- дисплей 7" |
| ¦ ¦ ¦ | [(( NFC ))] +---+---+---+ |  | ¦ ¦ ¦ | <- | зона NFC ^ |  |
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +---+---+---+ ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---+---+---+ ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +---+---+---+ ¦ * ¦ 0 ¦ # ¦ +---+---+---+ (o) INTERCOM . MIC ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  | ¦ ¦ ¦ 150 <- клавіатура ¦ 12 клавіш ¦ ¦ ¦ v ^ ¦ 100 v ^ ¦ 80 <- динамік v |  |
| ¦ ¦ ¦ | [====PRINTER====]¦ ¦ ¦ |  |  |  | <- щілина чека ^ |  |
| ¦ ¦ ¦ | [ SERVICE DOOR ] ¦ [ (з замком) ] ¦ ¦ |  |  | ¦ | ¦ ¦ 500 <- цоколь |  |
| ¦ + ¦¦ ¦¦ ¦¦ + | ¦ + ¦¦ BASE / PLINTH ¦¦ ¦¦ + |  |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ v |  |

+

+

|

анкери M12 кабельний ввід (M20 – знизу)

Права бічна проекція (вид справа)

| < | 450 |  | > |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + / / / | камера | ¦ | + ¦ ¦ | ^ ¦ ¦ Верхня ¦ частина |  |
| ¦ ¦ | ніша | ¦ | ¦ | ¦ (D-подібний ¦ переріз) |  |
| ¦ ¦ |  |  | ¦ ¦ | ¦ ¦ |  |
| ¦ | лицьова | ¦ тил |  | ¦ |  |
| ¦ | панель | ¦ ьна |  | ¦ 1400 |  |
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | (округ- ¦ пан ¦ лений ¦ ель ¦ R=180) ¦ плоска¦ ¦ монтажна ¦ ¦ плита ¦ ¦ всередині¦ ¦ ¦ |  |  |  | ¦ ¦ |
| ¦¦ цоколь |  | ¦ |  | ¦ |  |
| ¦¦ |  | ¦ |  | ¦ |  |
| + |  | + |  | v |  |

+-------------------+	v вводи

Задня проекція (вид ззаду)

| < + | 400 | > + | ^ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦ ¦ | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | ¦ ¦ | ¦ ¦ | вентиляційні |
| ¦ ¦ ¦ ¦ | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ [O ==== O] | ¦ ¦ ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ ¦ | жалюзі (з москітною сіткою) |
| ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ ¦ | ¦ ¦ | ¦ ¦ | СЕРВІСНІ |
| ¦ | ¦ SERVICE¦ | ¦ | ¦ | ДВЕРЦАТА |
| ¦ | ¦ DOOR ¦ | ¦ | ¦ | з 2х замками |
| ¦ ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ 600mm ¦ ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ | (антиванд.) 1400 |
| ¦ ¦ ¦ | ¦ ¦ [O ==== O] | ¦ ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ |  |
| ¦ |  | ¦ | ¦ |  |
| ¦ ¦ + ¦ ¦ | ↯ ⏚ заземлення¦ ¦ + (o) (o) (o) ¦ M20 M25 M20 ¦ |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | Кабельні |

<

400

>

FRONT

| v

.-'---'-.

.'

/

|

|

|

|

|

|

|

\

\

+

'.

округлен- \ ний фронт

^

|

<- R = 180 |

|

|

|

|

|

|

плоска тильна | частина

/

/

+

|

|

| 450

|

|

|

|

| v

REAR

Кришка: виступ 10 мм від кожуха (водовідвідний капелюшок) Камера QR: виведена через верхню нішу, захисне скло

Вид зверху (план)

## Декомпозиція на деталі (BOM)

| # | Назва деталі | Призначення | Матеріал | Товщ. | Орієнт. маса | Кільк. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішній кожух (ел. 1) | Лицьова округлена оболонка, гнута U-подібно | Сталь DC01 | 2,0 мм | ~14 кг | 1 |
| 2 | Внутрішній несучий каркас | Складаний зварений скелет, є базою для всіх єлементів | Сталь DC01 | 3,0 мм | ~12 кг | 1 |
| 3 | Сервісні дверцята (тил) | Доступ до електроніки з тильного боку | Сталь DC01 | 2,0 мм | ~5 кг | 1 |
| 4 | Монтажна плита (Chassis Plate) | Внутрішня плита для монтажу електроніки, на DIN-рейках | Сталь DC01 | 2,0 мм | ~4 кг | 1 |
| 5 | Верхня кришка | Захист від дощу, є каркасом для камери QR | Сталь DC01 | 2,0 мм | ~2 кг | 1 |
| 6 | Нижній цоколь | Опора та анкерне кріплення до бетону | Сталь S235JR | 3,0 мм | ~6 кг | 1 |
| Разом: |  |  |  |  | ~43 кг | 6 |

### Складні частини (кріпак)

- Замки антивандальні — 2 шт. (на сервісні дверцята)

- Петлі приховані — 2 шт.

- Кабельні гермовводи M20/M25 — 3 шт.

- Заклепки глухі M5/M6 — бл. 40 шт.

- Анкери хімічні M12×150 — 4 шт.

- Ущільнювач EPDM — бл. 4 м

- DIN-рейка 35 мм — бл. 400 мм

Координатна система: (0,0) — лівий нижній кут лицьової панелі; X — вправо, Y — вгору. Все в мм.

| # | Отвір | Форма | Розмір (Ш×В) | Центр (X, Y) | Деталь | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дисплей 7" | Прямокутний | 154 × 86 | (200, 1200) | Кожух | Rкута = 3 мм |
| 2 | QR-сканер / камера | Прямокутний | 80 × 60 | (200, 1300) | Кожух | Позаду — захисне скло 4 мм |
| 3 | NFC-зона | Без вирізу | – | (200, 1050) | Кожух | Лише піктограма (тамподрук) |
| 4 | Принтер (щілина чека) | Прямокутний | 100 × 15 | (200, 600) | Кожух | Козирок-капелюшок вгорі |
| 5 | Клавіатура 12 клавіш | 12× отворів ⌀ | ⌀ 18 | матриця 4×3, крок 25 | Кожух | Лів. кут матриці (150, 850) |
| 6 | Intercom-кнопка | Круглий | ⌀ 22 | (200, 800) | Кожух | Антивандальна IP67 |
| 7 | Мікрофон | Круглий | ⌀ 4 | (240, 800) | Кожух | Крупна стільна сітка зад |
| 8 | Динамік (гратка) | 5×5 отв. ⌀ | ⌀ 3, крок 6 | центр (200, 700) | Кожух | 25 отворів в сітці 30×30 мм |
| 9 | Сервісні замки | Круглий | ⌀ 20 | тил. панель (100, 1100) та (300, 1100) | Дверцята | Антивандальний замок |
| 10 | Кабельні вводи | Круглий | ⌀ 25 (М25), ⌀ 20 (М20) | цоколь, знизу | Цоколь | 2×М20 + 1×М25 |
| 11 | Вентиляційні жалюзі | Овали 3×20 | бл. 30 шт. | верх тильної (150, 1250) | Дверцята | З внутр. москітною сіткою |
| 12 | Отвори під анкери | Круглий | ⌀ 14 | 4× по кутах цоколя | Цоколь | Під анкер M12 |

### Мінімальні радіуси внутрішнього згину (DIN 6935)

| Товщина сталі | Мін. Rвн для DC01 | Мін. Rвн для S235JR |
| --- | --- | --- |
| 2,0 мм | 2,0 мм (=1×t) | 2,5 мм |
| 3,0 мм | 3,0 мм (=1×t) | 4,0 мм |

### Коефіцієнт K (bend allowance)

    - Для DC01, 2 мм, Rвн = 2 мм — K = 0,42

    - Для DC01, 3 мм, Rвн = 3 мм — K = 0,44

    - Конкретне значення визначає CAM виробника під конкретну V-матрицю.

### Допуски

    - Загальні лінійні: ISO 2768-mK (середній клас)

    - Кутові допуски: ±0,5°

    - Шорсткість (отвори дисплея, QR): Ra 3,2 мкм

    - Кромки видимі: заокруглення R ≥ 1 мм або фаска 0,5×45°

### Зварювання

    - Тип: MIG/MAG (вуглекисла газова) — основне з'єднання каркаса

    - Точкове зварювання: для кріплення кожуха до каркаса, крок 40 мм

    - Сумарна довжина швів (оцінка): ≈ 3,2 м суцільних + ≈ 60 точок

    - Наступна обробка: зачищення, знежирення, ґрунтування

| Параметр Од. Оцінка Примітки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна маса виробу | кг | 42–48 | Без електроніки |
| Площа листа 2 мм (розгортка) | м² | ≈ 1,60 | Кожух+дверцята+кришка+монт. плита |
| Площа листа 3 мм (розгортка) | м² | ≈ 0,75 | Каркас + цоколь |
| Сумарна маса металу (розгортка) | кг | ≈ 25 + 18 = 43 | 2мм×15,7 + 3мм×23,55 |
| Кількість гнуттів | шт | ≈ 22 | На всі 6 деталей |
| Кількість вирізів лазером | отв. | ≈ 90 | З урахуванням клавіатури та динаміка |
| Довжина різу лазером (2 мм) | пог. м | ≈ 18 | Зовнішні контури + отвори |
| Довжина різу лазером (3 мм) | пог. м | ≈ 8 | Каркас + цоколь |
| Довжина зварних швів (суцільних) | пог. м | ≈ 3,2 | Основна маса — каркас |
| Точкове зварювання | точок | ≈ 60 | Кріплення кожуха |
| Площа порошкового фарбування | м² | ≈ 3,5 | Зовнішні + внутрішні поверхні |
| Кількість деталей (BOM) | шт | 6 | Базовий комплект |

### Формула маси (для перевірки)

Маса = Площа × Товщина × 7,85 кг/дм³

    - Лист 2 мм: 15,7 кг/м²

    - Лист 3 мм: 23,55 кг/м²

## Джерела референсних даних

  - SKIDATA Easy.Cash — технічна специфікація (габарити 700×1045×455 мм, висота з п'єдесталом 1769 мм): consolidatedparking.com

  - SKIDATA Credit.Cash — технічна специфікація (340×1045×455 мм, IP43, −25°C…+50°C, сталь

+ порошкове фарбування): dgpark.pl

  - Питома маса листової сталі (7,85 кг/дм³; 2мм = 15,7 кг/м²; 3мм = 23,55 кг/м²):

metinvest-smc.com

  - Сталь DC01 (EN 10130), DX51D+Z (EN 10346): metinvestholding.com

—  К І Н Е Ц Ь  Д О К У М Е Н Т А  —