Попереднє технічне завдання по улаштуванню підсобного приміщення (складу) в магазині «Vodafone» у м. Харків вул. Полтавський Шлях 148/2

На весь період проведення робіт – назначається відповідальна людина.

Прийняти приміщення від керівника магазину на час проведення робіт.

Початок проведення робіт – 08.00

Закінчення проведення робіт – 19.00

Висота підвісної стелі типу «Армстронг» – 2,65м

Розцінки на роботи, які виконуються на висоті, повинні враховувати вартість використання драбин/лісів.

Обладнання та меблі

Демонтажні роботи:

- Панель 600х2200мм – 4 шт.

- Панель 1200х2200мм – 2 шт.

- Стіл для консультацій – 2шт.

Склад робіт:

- виконати пакування столів  та панелей в гофрокартон та стрейч плівку чорну непрозору;

- виконати винесення столів та панелей з магазину з подальшим навантаженням у машину;

- обов’язкове маркування всього обладнання, меблів.                      Приклад:

«V044. Код НАВ(надається замовником) – 121212, вказати кількість_1__шт.

- машина для вивезення меблів надається та сплачується  Замовником.

Демонтаж - переміщення по магазину - з подальшим монтажем меблів та обладнання згідно плану:

- Термінал поповнення – 1 шт.

Стіни та перегородки:

- Встановити перегородку з ГКЛ висотою 2,65м (до стелі) згідно ДП 7,36м2. Використати профіль 75мм.

- Виконати встановлення дверного блоку 700мм з фурнітурою (вказана в Акті).

- Шпаклювання перегородки виконати зі сторони торгової зали -  7,36м2.

- Фарбування перегородки та дверного блоку виконати зі сторони торг.залу 7,36м2 та 1,6м2 відповідно у колір RAL7047

- Виконати монтаж лиштви тільки з боку торг.залу

- Виконати перепідключення 2шт світильників 600*600 до лінії живлення основного підсобного приміщення

- Закупити, доставити та зібрати стелажі у підсобному приміщенні – 5шт

У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до представника «ВФ Ритейл»

Після закінчення будівельних робіт – представник виконавця здає фронт робіт керівнику магазину.

На цей час повинні бути виконані наступні роботи:

- Усі панелі, модулі та столи в торговому залі повинні бути чистими після проведення монтажних робіт.

- Виконати прибирання місця проведення робіт (прибирається будівельне сміття, яке утворилося під час проведення робіт).