Розрахунок   обсягу робіт по облаштуванню                                         металевого паркану та огорожі

|  | Сторона | Рівень | Траншея |  |  | Обсяг, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | довжина | ширина | висота | куб.м |
| бетон | справа | земля | 25,24 | 0,12 | 0,3 | 0,90864 |
| заводського | зліва |  | 25,41 | 0,12 | 0,3 | 0,91476 |
| виготовлення | дорога |  | 15 | 0,12 | 0,3 | 0,54 |
|  | справа | цоколь | 25,24 | 0,12 | 0,2 | 0,60576 |
|  | зліва |  | 25,41 | 0,12 | 0,2 | 0,60984 |
|  | дорога |  | 15 | 0,12 | 0,5 | 0,9 |
|  | Разом |  |  |  |  | 4,479 |

Матеріали  для виготовлення  металевого паркану та огорожі, раціональні пропозиції приймаються  (робота + закупка матеріалів) :

стовпчики,  труба квадратна, або швелер довжиною 3 м.,у т.ч в    землі 1,0 м., 12+12 +7 = 31 шт. та довжиною 3,5 - 4,0 м. у т.ч в землі 1,5 м. =                  4 штук.

справа, сітка жорстка матриця плетена, рифлена, вічко 4х6 см, діаметр проволоки – 4-5 мм., висота 1,5 м., довжина 2,25 м., без кутика, необхідні зварювальні роботи, 11 штук. Зварювання  виконати кутиком із 4 сторін.

зліва, сітка жорстка матриця плетена, рифлена, вічко 4х6 см, діаметр проволоки – 4-5 мм., висота 1,5 м., довжина 2,25 м., зварювана  кутиком із              4 сторін, 7 штук, необхідні зварювальні роботи кутиком із 4 сторін для                      4 сіток.

дорога, кладка товщиною у половину цегли силікатної полуторної висотою 1,5 м., стовпчики будуть обкладені в півтори цеглини.

ворота розпашні висотою 2 м., являють собою конструкцію з двома стулками  шириною 2,25 м. із заліза, ребристі, зашиті суцільними листами сталі товщиною не менше 1 мм які навішуються на петлі і фіксуються замком. Петлі воріт регульовані, виконані з нержавіючої сталі. Стулки воріт повинні цілком заходити на нижній профіль із заліза або в якості заходів профілактики провисання залізних воріт використовувати втоплений в землі на місці з'єднання стулок бетонний стовпчик.

# хвіртка металева, висотою 2 м., шириною 1 м., яка навішуються на петлі і фіксується замком. Петлі регульовані, виконані з нержавіючої сталі, встановлена  окремо від воріт.

Антон Михайлович, 050-980-56-03

13 квітня 2018 р.