ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Реконструкція будівлі:

| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Реконструкція будівлі |  |  |  |  |  |
| Розділ 1. Загальнобудівельна частина |  |  |  |  |  |
| Архітектурні рішення. Фасади та покрівля |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| 1 | Установлення в одноповерхових будiвлях карнизних панелей при найбiльшiй масi монтажних елементiв у будiвлi до 5 т |  | 100шт | 1,14 |  |
|  | Тип-1 |  |  |  |  |
| 2 | Розбирання покриття покрiвель з хвилястих i напiвхвилястих азбестоцементних листiв |  | 100м2 | 4,95 |  |
| 3 | Розбирання лат [решетування] з брускiв з прозорами |  | 100м2 | 4,95 |  |
| 4 | Розбирання крокв зi стояками та пiдкосами з дощок |  | 100м2 | 4,95 |  |
| 5 | Розбирання покриття покрiвель з рулонних матерiалiв |  | 100м2 | 4,95 |  |
| 6 | Розбирання стяжки з керамзитобетону |  | м3 | 49,5 |  |
| 7 | Розбирання пiдстилаючих шлакових шарiв |  | м3 | 49,5 |  |
|  | Тип-2 |  |  |  |  |
| 8 | Розбирання покриття покрiвель з хвилястих i напiвхвилястих азбестоцементних листiв |  | 100м2 | 6,181 |  |
| 9 | Розбирання лат [решетування] з брускiв з прозорами |  | 100м2 | 6,181 |  |
| 10 | Розбирання крокв зi стояками та пiдкосами з дощок |  | 100м2 | 6,181 |  |
| 11 | Розбирання покриття покрiвель з рулонних матерiалiв |  | 100м2 | 6,181 |  |
|  | Тип-3 |  |  |  |  |
| 12 | Розбирання покриття покрiвель з рулонних матерiалiв |  | 100м2 | 3,606 |  |
| 13 | Розбирання стяжки з керамзитобетону |  | м3 | 57,696 |  |
|  | Розділ. Покрівля |  |  |  |  |
| 14 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 197,29 |  |
| 15 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,443 |  |
| 16 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї засипної керамзитової |  | м3 | 335,393 |  |
| 17 | Улаштування вирiвнюючих стяжок цементно-пiщаних товщиною 15 мм |  | 100м2 | 19,729 |  |
| 18 | Улаштування вирiвнюючих стяжок цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни додавати до 50мм |  | 100м2 | 19,729 |  |
| 19 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 19,729 |  |
| 20 | Сiтка 4вчар. 80х80 |  | м2 | 2170,19 |  |
| 21 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням екструзійним пінополістиролом |  | 100 м2 | 19,729 |  |
| 22 | Утеплювач - екструдований пінополістирол CARBON PROF 300 RF - 100мм |  | м3 | 434,038 |  |
|  | Розділ. Фасад |  |  |  |  |
|  | 17-2198-АР.1 л.14-20 |  |  |  |  |
|  | Утеплення фундаментних стін |  |  |  |  |
| 23 | Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь стін грунтовкою вручну |  | 100 м2 | 4,452 |  |
| 24 | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 4,452 |  |
| 25 | Еластична гiдроiзоляцiйна сумiш Mapei Mapelastic A+B |  | кг | 756,84 |  |
| 26 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм |  | 100 м2 | 4,452 |  |
| 27 | Сумiш ППС (для приклеювання та захисту пiнополiстирольних плит) Ceresit СT 85 |  | кг | 2671,2 |  |
| 28 | Утеплювач - екструдований пінополістирол CARBON PROF 300 RF - 100мм |  | м3 | 48,972 |  |
| 29 | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 4,452 |  |
| 30 | Еластична гiдроiзоляцiйна сумiш Mapei Mapelastic A+B |  | кг | 756,84 |  |
|  | Фасад |  |  |  |  |
| 31 | Опорядження стін фасадів HPL панелями з утепленням з риштувань |  | 100 м2 | 44,167 |  |
| 32 | Панелі HLP (комплектна поставка) |  | м2 | 4416,7 |  |
|  | Цоколь |  |  |  |  |
| 33 | Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 2 до 3 |  | 100 м2 | 1,322 |  |
| 34 | Клеюча сумiш Мапей Adesilex P9 |  | кг | 528,8 |  |
| 35 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi пиляна, 4 група, товщина 20 мм |  | м2 | 132,2 |  |
|  | відливи та накриття на парапет |  |  |  |  |
| 36 | Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери, парапети, звiси i т.п.] iз листової оцинкованої сталi |  | 100м2 | 0,084 |  |
| 37 | Елемент парапету зі сталі з полімерним покриттям |  | м2 | 8,4 |  |
| 38 | Установлення віконних зливів |  | 100м | 0,338 |  |
| 39 | Зливи оцинковані погрунтованi та пофарбованi |  | м.п. | 33,8 |  |
|  | Розділ. Сходи, пандуси, козирки |  |  |  |  |
|  | --------------------- |  |  |  |  |
|  | 17-2198-АР.1 л.6 |  |  |  |  |
| 40 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,930091 |  |
| 41 | Еластична гiдроiзоляцiйна сумiш Mapei Mapelastic A+B |  | кг | 158,11547 |  |
| 42 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кiлькість плит на 1 м2 до 4 шт |  | 100м2 | 0,715 |  |
| 43 | Клеюча сумiш Мапей Adesilex P9 |  | кг | 286 |  |
| 44 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi пиляна, 4 група, товщина 30 мм |  | м2 | 71,5 |  |
| 45 | Облицювання східців гранітними плитами |  | 100 м2 | 0,215091 |  |
| 46 | Клеюча сумiш Мапей Adesilex P9 |  | кг | 86,0364 |  |
| 47 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi пиляна, 4 група, товщина 30 мм |  | м2 | 21,939282 |  |
| 48 | Улаштування козиркiв |  | м2 | 12 |  |
| 49 | Навіс 6000х2000 |  | шт | 1 |  |
|  | --------------------- |  |  |  |  |
|  | 17-2198-АР.1 л.7 |  |  |  |  |
| 50 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,791547 |  |
| 51 | Еластична гiдроiзоляцiйна сумiш Mapei Mapelastic A+B |  | кг | 134,56299 |  |
| 52 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кiлькість плит на 1 м2 до 4 шт |  | 100м2 | 0,645 |  |
| 53 | Клеюча сумiш Мапей Adesilex P9 |  | кг | 258 |  |
| 54 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi пиляна, 4 група, товщина 30 мм |  | м2 | 64,5 |  |
| 55 | Облицювання східців гранітними плитами |  | 100 м2 | 0,146547 |  |
| 56 | Клеюча сумiш Мапей Adesilex P9 |  | кг | 58,6188 |  |
| 57 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi пиляна, 4 група, товщина 30 мм |  | м2 | 14,947794 |  |
| 58 | Улаштування козиркiв |  | м2 | 12 |  |
| 59 | Навіс 6000х2000 |  | шт | 1 |  |
| 60 | Установлення свiтильникiв |  | шт | 7 |  |
| 61 | Даунлайт RZB 901526.002.1.76, IP 65, 5 LED 19,9 Вт, 4000 K |  | шт | 7 |  |
|  | --------------------- |  |  |  |  |
|  | 17-2198-АР.1 л.8 |  |  |  |  |
| 62 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,128183 |  |
| 63 | Еластична гiдроiзоляцiйна сумiш Mapei Mapelastic A+B |  | кг | 21,79111 |  |
| 64 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кiлькість плит на 1 м2 до 4 шт |  | 100м2 | 0,086 |  |
| 65 | Клеюча сумiш Мапей Adesilex P9 |  | кг | 34,4 |  |
| 66 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi пиляна, 4 група, товщина 30 мм |  | м2 | 8,6 |  |
| 67 | Облицювання східців гранітними плитами |  | 100 м2 | 0,042183 |  |
| 68 | Клеюча сумiш Мапей Adesilex P9 |  | кг | 16,8732 |  |
| 69 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi пиляна, 4 група, товщина 30 мм |  | м2 | 4,302666 |  |
| 70 | Улаштування козиркiв |  | м2 | 6,75 |  |
| 71 | Навіс 4500х1500 |  | шт | 1 |  |
| 72 | Установлення свiтильникiв |  | шт | 2 |  |
| 73 | Світильник RZB 581636.003, IP 65, 5 LED 15,3 Вт, 3000 K |  | шт | 2 |  |
|  | --------------------- |  |  |  |  |
|  | 17-2198-АР.1 л.9 |  |  |  |  |
| 74 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,04 |  |
| 75 | Еластична гiдроiзоляцiйна сумiш Mapei Mapelastic A+B |  | кг | 6,8 |  |
| 76 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кiлькість плит на 1 м2 до 4 шт |  | 100м2 | 0,04 |  |
| 77 | Клеюча сумiш Мапей Adesilex P9 |  | кг | 16 |  |
| 78 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi пиляна, 4 група, товщина 30 мм |  | м2 | 4 |  |
| 79 | Улаштування козиркiв |  | м2 | 2,7 |  |
| 80 | Навіс 1800х1500 |  | шт | 1 |  |
| 81 | Установлення свiтильникiв |  | шт | 1 |  |
| 82 | Світильник RZB 581636.003, IP 65, 5 LED 15,3 Вт, 3000 K |  | шт | 1 |  |
|  | --------------------- |  |  |  |  |
|  | 17-2198-АР.1 л.10 |  |  |  |  |
| 83 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,258075 |  |
| 84 | Еластична гiдроiзоляцiйна сумiш Mapei Mapelastic A+B |  | кг | 43,87275 |  |
| 85 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кiлькість плит на 1 м2 до 4 шт |  | 100м2 | 0,225 |  |
| 86 | Клеюча сумiш Мапей Adesilex P9 |  | кг | 90 |  |
| 87 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi пиляна, 4 група, товщина 30 мм |  | м2 | 22,5 |  |
| 88 | Облицювання східців гранітними плитами |  | 100 м2 | 0,033075 |  |
| 89 | Клеюча сумiш Мапей Adesilex P9 |  | кг | 13,23 |  |
| 90 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi пиляна, 4 група, товщина 30 мм |  | м2 | 3,37365 |  |
| 91 | Улаштування козиркiв |  | м2 | 3 |  |
| 92 | Навіс 2000х1500 |  | шт | 1 |  |
| 93 | Установлення свiтильникiв |  | шт | 1 |  |
| 94 | Світильник RZB 581636.003, IP 65, 5 LED 15,3 Вт, 3000 K |  | шт | 1 |  |
|  | --------------------- |  |  |  |  |
|  | 17-2198-АР.1 л.11 |  |  |  |  |
| 95 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,08262 |  |
| 96 | Еластична гiдроiзоляцiйна сумiш Mapei Mapelastic A+B |  | кг | 14,0454 |  |
| 97 | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,308 |  |
| 98 | Еластична гiдроiзоляцiйна сумiш Mapei Mapelastic A+B |  | кг | 52,36 |  |
| 99 | Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 2 до 3 |  | 100 м2 | 0,308 |  |
| 100 | Клеюча сумiш Мапей Adesilex P9 |  | кг | 123,2 |  |
| 101 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi пиляна, 4 група, товщина 20 мм |  | м2 | 30,8 |  |
| 102 | Облицювання східців гранітними плитами |  | 100 м2 | 0,08262 |  |
| 103 | Клеюча сумiш Мапей Adesilex P9 |  | кг | 33,048 |  |
| 104 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi пиляна, 4 група, товщина 20 мм |  | м2 | 8,42724 |  |
|  | --------------------- |  |  |  |  |
|  | 17-2198-АР.1 л.12 |  |  |  |  |
| 105 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,0378 |  |
| 106 | Еластична гiдроiзоляцiйна сумiш Mapei Mapelastic A+B |  | кг | 6,426 |  |
| 107 | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,19 |  |
| 108 | Еластична гiдроiзоляцiйна сумiш Mapei Mapelastic A+B |  | кг | 32,3 |  |
| 109 | Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 2 до 3 |  | 100 м2 | 0,19 |  |
| 110 | Клеюча сумiш Мапей Adesilex P9 |  | кг | 76 |  |
| 111 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi пиляна, 4 група, товщина 20 мм |  | м2 | 19 |  |
| 112 | Облицювання східців гранітними плитами |  | 100 м2 | 0,0378 |  |
| 113 | Клеюча сумiш Мапей Adesilex P9 |  | кг | 15,12 |  |
| 114 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi пиляна, 4 група, товщина 20 мм |  | м2 | 3,8556 |  |
|  | Розділ. Огородження |  |  |  |  |
|  | --------------------- |  |  |  |  |
|  | ОГ-01, -01*,-02 |  |  |  |  |
|  | 17-2198-АР.1 л.7 |  |  |  |  |
| 115 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. |  | т | 0,1922 |  |
| 116 | Труби стальні квадратні пофарбовані |  | т | 0,1922 |  |
| 117 | Монтаж захисної огорожi устаткування /монтаж конструкцiй, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ |  | т | 0,1922 |  |
|  | --------------------- |  |  |  |  |
|  | ОГ-03 |  |  |  |  |
|  | 17-2198-АР.1 л.8 |  |  |  |  |
| 118 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. |  | т | 0,0344 |  |
| 119 | Труби стальні квадратні пофарбовані |  | т | 0,0344 |  |
| 120 | Монтаж захисної огорожi устаткування /монтаж конструкцiй, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ |  | т | 0,0344 |  |
|  | --------------------- |  |  |  |  |
|  | ОГ-04, -05, -06, -07 |  |  |  |  |
|  | 17-2198-АР.1 л.10 |  |  |  |  |
| 121 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. |  | т | 0,1569 |  |
| 122 | Труби стальні квадратні пофарбовані |  | т | 0,1569 |  |
| 123 | Монтаж захисної огорожi устаткування /монтаж конструкцiй, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ |  | т | 0,1569 |  |
|  | --------------------- |  |  |  |  |
|  | ОГ-09 |  |  |  |  |
|  | 17-2198-АР.1 л.11 |  |  |  |  |
| 124 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. |  | т | 0,0467 |  |
| 125 | Труби стальні квадратні пофарбовані |  | т | 0,0467 |  |
| 126 | Монтаж захисної огорожi устаткування /монтаж конструкцiй, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ |  | т | 0,0467 |  |
|  | --------------------- |  |  |  |  |
|  | ОГ-10 |  |  |  |  |
|  | 17-2198-АР.1 л.12 |  |  |  |  |
| 127 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. |  | т | 0,02 |  |
| 128 | Труби стальні квадратні пофарбовані |  | т | 0,02 |  |
| 129 | Монтаж захисної огорожi устаткування /монтаж конструкцiй, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ |  | т | 0,02 |  |
|  | --------------------- |  |  |  |  |
|  | ОГ-10 |  |  |  |  |
|  | 17-2198-АР.1 л.27 |  |  |  |  |
| 130 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг |  | т | 0,0125 |  |
| 131 | Анкер розпірний TRSM8 BAKS |  | шт. | 8 |  |
| 132 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. |  | т | 0,3245 |  |
| 133 | Труби стальні квадратні пофарбовані |  | т | 0,3245 |  |
| 134 | Монтаж захисної огорожi устаткування /монтаж конструкцiй, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ |  | т | 0,3245 |  |
|  | Розділ. Прорізи |  |  |  |  |
| 135 | Мурування склепiнь i арок над проїздами й прорiзами з цегли керамiчної |  | 1 м3 | 39,6 |  |
|  | ------------------ |  |  |  |  |
|  | Вітражі зовнішні |  |  |  |  |
| 136 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель |  | 100м2 | 5,067 |  |
| 137 | Вітражі зовнішні iз профільної системи REYNAERS CS77 HI |  | м2 | 152,6 |  |
| 138 | Вітражі зовнішні iз профільної системи SCHUECO Jansen Viss 60 |  | м2 | 134,1 |  |
| 139 | Вітражі зовнішні iз профільної системи REYNAERS CW 50 HI |  | м2 | 220 |  |
| 140 | Дюбелі монтажні |  | 100шт | 14,08 |  |
| 141 | Монтажна піна |  | л. | 108,9405 |  |
|  | ------------------ |  |  |  |  |
|  | Вітражі внутрішні |  |  |  |  |
| 142 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг |  | т | 0,0201 |  |
| 143 | Анкер розпірний TRSM8 BAKS |  | шт. | 32 |  |
| 144 | Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори, ферми та iн.] |  | т | 0,1947 |  |
| 145 | Труби стальні квадратні пофарбовані |  | т | 0,1041 |  |
| 146 | Сталь кутова пофарбована |  | т | 0,0906 |  |
| 147 | Монтаж фахверка |  | т | 0,1947 |  |
| 148 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель |  | 100м2 | 0,47 |  |
| 149 | Вітражі внутрішні з дверима iз профільної системи REYNAERS CS-77 |  | м2 | 47 |  |
| 150 | Дюбелі монтажні |  | 100шт | 1,3 |  |
| 151 | Монтажна піна |  | л. | 10,105 |  |
| 152 | Установлення доводчиків |  | 100 шт | 0,02 |  |
| 153 | Доводчик |  | шт | 2 |  |
|  | ------------------ |  |  |  |  |
|  | Вікна |  |  |  |  |
| 154 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель |  | 100м2 | 3,219 |  |
| 155 | Вікна iз профільної системи REYNAERS CS77 HI |  | м2 | 301,3 |  |
| 156 | Вікна iз профільної системи REYNAERS CW 50 HI |  | м2 | 20,6 |  |
| 157 | Дюбелі монтажні |  | 100шт | 8,94 |  |
| 158 | Монтажна піна |  | л. | 69,2085 |  |
|  | ------------------ |  |  |  |  |
|  | Двері алюмінієві |  |  |  |  |
| 159 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею бiльше 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах |  | 100м2 | 0,288 |  |
| 160 | Двері iз профільної системи REYNAERS CS-77 |  | м2 | 28,8 |  |
| 161 | Дюбелі монтажні |  | 100шт | 0,76 |  |
| 162 | Монтажна піна |  | л. | 3,8304 |  |
| 163 | Установлення доводчиків |  | 100 шт | 0,08 |  |
| 164 | Доводчик |  | шт | 8 |  |
|  | ------------------ |  |  |  |  |
|  | Двері металеві |  |  |  |  |
| 165 | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен |  | 100м2 | 0,176 |  |
| 166 | Блоки двернi металеві індивідуального виготовлення, (1510х2430) (декоративна накладка з HPL панелі GENTAS) |  | шт | 2 |  |
| 167 | Блоки двернi металеві індивідуального виготовлення, (1420х2530) (ЕІ60) (двохстворчаті) |  | шт | 1 |  |
| 168 | Блоки двернi металеві індивідуального виготовлення, (1000х2160) |  | шт | 3 |  |
| 169 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до будiвлi, однопольних |  | комплект | 6 |  |
| 170 | Установлення доводчиків |  | 100 шт | 0,02 |  |
| 171 | Доводчик |  | шт | 2 |  |
| Архітектурні рішення. Оздоблення |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Підвіконні дошки |  |  |  |  |
| 1 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок |  | 100м | 0,2705 |  |
| 2 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 5 |  |
| 3 | Підвіконня Danke Standart 400 мм |  | м | 27,591 |  |
|  | Розділ. Блоки дерев'яні дверні внутрішні |  |  |  |  |
| 4 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ |  | 1 блок | 61 |  |
| 5 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 44,408 |  |
| 6 | Герметик Ceresit акриловий 280 мл бiлий |  | шт | 19,60714286 |  |
| 7 | Анкер рамний віконний 10х152 мм |  | шт | 488 |  |
| 8 | Блоки двернi внутрiшнi МДФ |  | м2 | 133,92 |  |
| 9 | Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х74 мм |  | м | 693,0576 |  |
| 10 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, двопольних |  | комплект | 6 |  |
| 11 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, однопольних |  | комплект | 55 |  |
| 12 | Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорiзiв з пiдготовленням поверхнi |  | 100м2 | 3,61584 |  |
|  | Розділ. Блоки металеві дверні внутрішні |  |  |  |  |
| 13 | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен |  | 100м2 | 0,3426 |  |
| 14 | Двері протипожежні одностулкові глухі ДПМ (Г) -01 EI-30 |  | м2 | 25,93 |  |
| 15 | Двері протипожежні двостулкові глухі ДПМ (Г) -02 EI-30 |  | м2 | 3,6 |  |
| 16 | Двері протипожежні одностулкові глухі ДПМ (Г) -01 EI-60 |  | м2 | 1,61 |  |
| 17 | Двері протипожежні двостулкові глухі ДПМ (Г) -02 EI-60 |  | м2 | 3,12 |  |
| 18 | Установлення замків дверних накладних |  | 100 шт | 0,16 |  |
| 19 | Доводчик дверний GU OTS 536 |  | шт | 16 |  |
|  | Розділ. Перемички залізобетонні |  |  |  |  |
| 20 | Укладання перемичок масою до 0,3 т |  | 100шт | 1,43 |  |
| 21 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серiя 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 73,21x1,29 |  | шт | 3 |  |
| 22 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серiя 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 73,21x1,55 |  | шт | 2 |  |
| 23 | Перемички з/б марки 3ПБ18-8-П серiя 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 119,12x1,81 |  | шт | 3 |  |
| 24 | Перемички з/б марки 3ПБ21-8-П серiя 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 119,12x2,07 |  | шт | 25 |  |
| 25 | Перемички з/б марки 3ПБ25-8-П серiя 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 119,12x2,46 |  | шт | 9 |  |
| 26 | Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серiя 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 128,53x1,29 |  | шт | 50 |  |
| 27 | Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серiя 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 128,53x1,55 |  | шт | 37 |  |
| 28 | Перемички з/б марки 3ПБ18-37-П серiя 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 128,53x1,81 |  | шт | 14 |  |
|  | Розділ. Перемички з пористого бетону |  |  |  |  |
| 29 | Укладання перемичок масою до 0,3 т |  | 100шт | 0,05 |  |
| 30 | Перемичка брускова AEROC ПБ 200х40х20-25Н |  | шт | 3 |  |
| 31 | Перемичка брускова AEROC ПБ 120х20х40-25Н |  | шт | 2 |  |
|  | Розділ. Цегляні перегородки б=120 мм |  |  |  |  |
| 32 | Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м |  | 100м2 | 11,208 |  |
| 33 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 |  | м3 | 25,7784 |  |
| 34 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 |  | 1000шт | 56,48832 |  |
| 35 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, діаметр 4 мм |  | т | 0,2962 |  |
|  | Розділ. Цегляні стіни б=250 мм |  |  |  |  |
| 36 | Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м |  | 1 м3 | 72,9 |  |
| 37 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75 |  | м3 | 17,496 |  |
| 38 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 |  | 1000шт | 28,7955 |  |
| 39 | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй |  | 1 т | 0,1771 |  |
| 40 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, діаметр 4 мм |  | т | 0,1771 |  |
|  | Розділ. Обрамлення дверних прорізів |  |  |  |  |
| 41 | Установлення монтажних виробiв масою до 20 кг |  | т | 0,7197 |  |
| 42 | Швелери N10-14 iз сталi марки 18сп |  | т | 0,7197 |  |
| 43 | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй |  | 1 т | 0,0556 |  |
| 44 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 8 мм |  | т | 0,0556 |  |
|  | Розділ. Арматура над отвірами |  |  |  |  |
| 45 | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй |  | 1 т | 0,0989 |  |
| 46 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 8 мм |  | т | 0,0989 |  |
|  | Розділ. Підвіконні дошки |  |  |  |  |
| 47 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок |  | 100м | 0,175 |  |
| 48 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 3,23866667 |  |
| 49 | Підвіконня Danke Standart 400 мм |  | м | 17,85 |  |
|  | Розділ. Блоки дерев'яні дверні внутрішні |  |  |  |  |
| 50 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ |  | 1 блок | 21 |  |
| 51 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 15,288 |  |
| 52 | Герметик Ceresit акриловий 280 мл бiлий |  | шт | 6,75 |  |
| 53 | Анкер рамний віконний 10х152 мм |  | шт | 168 |  |
| 54 | Блоки двернi внутрiшнi МДФ |  | м2 | 50,83 |  |
| 55 | Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х74 мм |  | м | 245,8404 |  |
| 56 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, двопольних |  | комплект | 6 |  |
| 57 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, однопольних |  | комплект | 15 |  |
| 58 | Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорiзiв з пiдготовленням поверхнi |  | 100м2 | 1,37241 |  |
|  | Розділ. Блоки металеві дверні внутрішні |  |  |  |  |
| 59 | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен |  | 100м2 | 0,3436 |  |
| 60 | Двері протипожежні одностулкові глухі ДПМ (Г) -01 EI-30 |  | м2 | 14,03 |  |
| 61 | Двері протипожежні двостулкові глухі ДПМ (Г) -02 EI-30 |  | м2 | 10,8 |  |
| 62 | Двері протипожежні одностулкові глухі ДПМ (Г) -01 EI-60 |  | м2 | 6,41 |  |
| 63 | Двері протипожежні двостулкові глухі ДПМ (Г) -02 EI-60 |  | м2 | 3,12 |  |
| 64 | Установлення замків дверних накладних |  | 100 шт | 0,15 |  |
| 65 | Доводчик дверний GU OTS 536 |  | шт | 15 |  |
|  | Розділ. Перемички залізобетонні |  |  |  |  |
| 66 | Укладання перемичок масою до 0,3 т |  | 100шт | 0,45 |  |
| 67 | Перемички з/б марки 3ПБ21-8-П серiя 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 119,12x2,07 |  | шт | 4 |  |
| 68 | Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серiя 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 128,53x1,29 |  | шт | 25 |  |
| 69 | Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серiя 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 128,53x1,55 |  | шт | 12 |  |
| 70 | Перемички з/б марки 3ПБ18-37-П серiя 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 128,53x1,81 |  | шт | 4 |  |
|  | Розділ. Перемички з пористого бетону |  |  |  |  |
| 71 | Укладання перемичок масою до 0,3 т |  | 100шт | 0,31 |  |
| 72 | Перемичка брускова AEROC ПБ 200х40х20-25Н |  | шт | 15 |  |
| 73 | Перемичка брускова AEROC ПБ 160х40х20-25Н |  | шт | 1 |  |
| 74 | Перемичка брускова AEROC ПБ 120х20х40-25Н |  | шт | 12 |  |
| 75 | Перемичка брускова AEROC ПБ 200х40х25-25Н |  | шт | 3 |  |
|  | Розділ. Цегляні перегородки б=120 мм |  |  |  |  |
| 76 | Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м |  | 100м2 | 4,192 |  |
| 77 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 |  | м3 | 9,6416 |  |
| 78 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 |  | 1000шт | 21,12768 |  |
| 79 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, діаметр 4 мм |  | т | 0,2216 |  |
|  | Розділ. Цегляні стіни б=250 мм |  |  |  |  |
| 80 | Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м |  | 1 м3 | 5,4 |  |
| 81 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75 |  | м3 | 1,296 |  |
| 82 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 |  | 1000шт | 2,133 |  |
| 83 | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй |  | 1 т | 0,0114 |  |
| 84 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, діаметр 4 мм |  | т | 0,0114 |  |
|  | Розділ. Обрамлення дверних прорізів |  |  |  |  |
| 85 | Установлення монтажних виробiв масою до 20 кг |  | т | 0,7197 |  |
| 86 | Швелери N10-14 iз сталi марки 18сп |  | т | 0,7197 |  |
| 87 | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй |  | 1 т | 0,0556 |  |
| 88 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 8 мм |  | т | 0,0556 |  |
|  | Розділ. Арматура над отвірами |  |  |  |  |
| 89 | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй |  | 1 т | 0,0235 |  |
| 90 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 8 мм |  | т | 0,0235 |  |
|  | Розділ. Підвіконні дошки |  |  |  |  |
| 91 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок |  | 100м | 0,298 |  |
| 92 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 5,51498667 |  |
| 93 | Підвіконня Danke Standart 400 мм |  | м | 30,396 |  |
|  | Розділ. Блоки дерев'яні дверні внутрішні |  |  |  |  |
| 94 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ |  | 1 блок | 35 |  |
| 95 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 25,48 |  |
| 96 | Герметик Ceresit акриловий 280 мл бiлий |  | шт | 11,25 |  |
| 97 | Анкер рамний віконний 10х152 мм |  | шт | 280 |  |
| 98 | Блоки двернi внутрiшнi МДФ |  | м2 | 73,62 |  |
| 99 | Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х74 мм |  | м | 381,7584 |  |
| 100 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, двопольних |  | комплект | 3 |  |
| 101 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, однопольних |  | комплект | 32 |  |
| 102 | Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорiзiв з пiдготовленням поверхнi |  | 100м2 | 1,98774 |  |
|  | Розділ. Блоки металеві дверні внутрішні |  |  |  |  |
| 103 | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен |  | 100м2 | 0,2501 |  |
| 104 | Двері протипожежні одностулкові глухі ДПМ (Г) -01 EI-30 |  | м2 | 15,48 |  |
| 105 | Двері протипожежні одностулкові глухі ДПМ (Г) -01 EI-60 |  | м2 | 6,41 |  |
| 106 | Двері протипожежні двостулкові глухі ДПМ (Г) -02 EI-60 |  | м2 | 3,12 |  |
| 107 | Установлення замків дверних накладних |  | 100 шт | 0,12 |  |
| 108 | Доводчик дверний GU OTS 536 |  | шт | 12 |  |
|  | Розділ. Перемички залізобетонні |  |  |  |  |
| 109 | Укладання перемичок масою до 0,3 т |  | 100шт | 0,53 |  |
| 110 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серiя 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 73,21x1,55 |  | шт | 7 |  |
| 111 | Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серiя 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 128,53x1,29 |  | шт | 24 |  |
| 112 | Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серiя 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 128,53x1,55 |  | шт | 13 |  |
| 113 | Перемички з/б марки 3ПБ18-37-П серiя 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 128,53x1,81 |  | шт | 9 |  |
|  | Розділ. Перемички з пористого бетону |  |  |  |  |
| 114 | Укладання перемичок масою до 0,3 т |  | 100шт | 0,26 |  |
| 115 | Перемичка брускова AEROC ПБ 200х40х20-25Н |  | шт | 18 |  |
| 116 | Перемичка брускова AEROC ПБ 160х40х20-25Н |  | шт | 7 |  |
| 117 | Перемичка брускова AEROC ПБ 200х40х25-25Н |  | шт | 1 |  |
|  | Розділ. Цегляні перегородки б=120 мм |  |  |  |  |
| 118 | Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м |  | 100м2 | 5,358 |  |
| 119 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 |  | м3 | 12,3234 |  |
| 120 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 |  | 1000шт | 27,00432 |  |
| 121 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, діаметр 4 мм |  | т | 0,2832 |  |
|  | Розділ. Обрамлення дверних прорізів |  |  |  |  |
| 122 | Установлення монтажних виробiв масою до 20 кг |  | т | 0,3825 |  |
| 123 | Швелери N10-14 iз сталi марки 18сп |  | т | 0,3825 |  |
| 124 | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй |  | 1 т | 0,0297 |  |
| 125 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 8 мм |  | т | 0,0297 |  |
|  | Розділ. Арматура над отвірами |  |  |  |  |
| 126 | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй |  | 1 т | 0,0294 |  |
| 127 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 8 мм |  | т | 0,0294 |  |
|  | Розділ. Стіни з газобетону на клею б=200 мм |  |  |  |  |
| 128 | Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків |  | 1 м3 | 3,7 |  |
| 129 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75 |  | м3 | 0,0148 |  |
| 130 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 5,27866667 |  |
| 131 | UDK TBM © тонкошаровий клей для газобетону |  | кг | 92,5 |  |
| 132 | Iзол |  | м2 | 2,22 |  |
| 133 | Газобетонний блок розміром А 16С-600 200 200 - D500-B2,5 (М35) -F15-K |  | м3 | 3,663 |  |
| 134 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг |  | т | 0,0041 |  |
|  | Розділ. Підвіконні дошки |  |  |  |  |
| 135 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок |  | 100м | 0,283 |  |
| 136 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 5,23738667 |  |
| 137 | Підвіконня Danke Standart 400 мм |  | м | 28,866 |  |
|  | Розділ. Блоки дерев'яні дверні внутрішні |  |  |  |  |
| 138 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ |  | 1 блок | 33 |  |
| 139 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 24,024 |  |
| 140 | Герметик Ceresit акриловий 280 мл бiлий |  | шт | 10,60714286 |  |
| 141 | Анкер рамний віконний 10х152 мм |  | шт | 264 |  |
| 142 | Блоки двернi внутрiшнi МДФ |  | м2 | 71,66 |  |
| 143 | Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х74 мм |  | м | 386,964 |  |
| 144 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, однопольних |  | комплект | 33 |  |
| 145 | Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорiзiв з пiдготовленням поверхнi |  | 100м2 | 1,93482 |  |
|  | Розділ. Блоки металеві дверні внутрішні |  |  |  |  |
| 146 | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен |  | 100м2 | 0,3418 |  |
| 147 | Двері протипожежні одностулкові глухі ДПМ (Г) -01 EI-30 |  | м2 | 16,89 |  |
| 148 | Двері протипожежні одностулкові глухі ДПМ (Г) -01 EI-60 |  | м2 | 17,29 |  |
| 149 | Установлення замків дверних накладних |  | 100 шт | 0,17 |  |
| 150 | Доводчик дверний GU OTS 536 |  | шт | 17 |  |
|  | Розділ. Перемички залізобетонні |  |  |  |  |
| 151 | Укладання перемичок масою до 0,3 т |  | 100шт | 0,59 |  |
| 152 | Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серiя 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 128,53x1,29 |  | шт | 26 |  |
| 153 | Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серiя 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 128,53x1,55 |  | шт | 33 |  |
|  | Розділ. Перемички з пористого бетону |  |  |  |  |
| 154 | Укладання перемичок масою до 0,3 т |  | 100шт | 0,25 |  |
| 155 | Перемичка брускова AEROC ПБ 200х40х20-25Н |  | шт | 15 |  |
| 156 | Перемичка брускова AEROC ПБ 160х40х20-25Н |  | шт | 7 |  |
| 157 | Перемичка брускова AEROC ПБ 200х40х25-25Н |  | шт | 3 |  |
|  | Розділ. Цегляні перегородки б=120 мм |  |  |  |  |
| 158 | Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м |  | 100м2 | 5,942 |  |
| 159 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 |  | м3 | 13,6666 |  |
| 160 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 |  | 1000шт | 29,94768 |  |
| 161 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, діаметр 4 мм |  | т | 0,3144 |  |
|  | Розділ. Обрамлення дверних прорізів |  |  |  |  |
| 162 | Установлення монтажних виробiв масою до 20 кг |  | т | 0,5843 |  |
| 163 | Швелери N10-14 iз сталi марки 18сп |  | т | 0,5843 |  |
| 164 | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй |  | 1 т | 0,0455 |  |
| 165 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 8 мм |  | т | 0,0455 |  |
|  | Розділ. Арматура над отвірами |  |  |  |  |
| 166 | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй |  | 1 т | 0,0384 |  |
| 167 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 8 мм |  | т | 0,0384 |  |
|  | Розділ. Вузол 2 |  |  |  |  |
| 168 | Установлення монтажних виробiв масою до 20 кг |  | т | 0,01615 |  |
| 169 | Швелери N10-14 iз сталi марки 18сп |  | т | 0,0142 |  |
| 170 | Сталь кутова 100х5 мм |  | т | 0,00195 |  |
|  | Розділ. Підвіконні дошки |  |  |  |  |
| 171 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок |  | 100м | 0,268 |  |
| 172 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 0,49597867 |  |
| 173 | Підвіконня Danke Standart 400 мм |  | м | 27,336 |  |
|  | Розділ. Блоки дерев'яні дверні внутрішні |  |  |  |  |
| 174 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 |  | 1 блок | 28 |  |
| 175 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 20,384 |  |
| 176 | Герметик Ceresit акриловий 280 мл бiлий |  | шт | 9 |  |
| 177 | Анкер рамний віконний 10х152 мм |  | шт | 224 |  |
| 178 | Блоки двернi внутрiшнi МДФ |  | м2 | 54,19 |  |
| 179 | Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х74 мм |  | м | 292,626 |  |
| 180 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, однопольних |  | комплект | 28 |  |
| 181 | Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорiзiв з пiдготовленням поверхнi |  | 100м2 | 1,46313 |  |
|  | Розділ. Блоки металеві дверні внутрішні |  |  |  |  |
| 182 | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен |  | 100м2 | 0,4262 |  |
| 183 | Двері протипожежні одностулкові глухі ДПМ (Г) -01 EI-30 |  | м2 | 33,81 |  |
| 184 | Двері протипожежні одностулкові глухі ДПМ (Г) -01 EI-60 |  | м2 | 8,81 |  |
| 185 | Установлення замків дверних накладних |  | 100 шт | 0,22 |  |
| 186 | Доводчик дверний GU OTS 536 |  | шт | 22 |  |
|  | Розділ. Перемички залізобетонні |  |  |  |  |
| 187 | Укладання перемичок масою до 0,3 т |  | 100шт | 0,49 |  |
| 188 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серiя 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 73,21x1,55 |  | шт | 1 |  |
| 189 | Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серiя 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 128,53x1,29 |  | шт | 40 |  |
| 190 | Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серiя 1.038.1-1 вип.1 Вiдпускна цiна: 128,53x1,55 |  | шт | 8 |  |
|  | Розділ. Перемички з пористого бетону |  |  |  |  |
| 191 | Укладання перемичок масою до 0,3 т |  | 100шт | 0,25 |  |
| 192 | Перемичка брускова AEROC ПБ 200х40х20-25Н |  | шт | 17 |  |
| 193 | Перемичка брускова AEROC ПБ 160х40х20-25Н |  | шт | 8 |  |
|  | Розділ. Цегляні перегородки б=120 мм |  |  |  |  |
| 194 | Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м |  | 100м2 | 5,242 |  |
| 195 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 |  | м3 | 12,0566 |  |
| 196 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 |  | 1000шт | 26,41968 |  |
| 197 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, діаметр 4 мм |  | т | 0,2772 |  |
|  | Розділ. Цегляні стіни б=380 мм |  |  |  |  |
| 198 | Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м |  | 1 м3 | 33,9 |  |
| 199 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75 |  | м3 | 8,136 |  |
| 200 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 |  | 1000шт | 13,3905 |  |
|  | Розділ. Обрамлення дверних прорізів |  |  |  |  |
| 201 | Установлення монтажних виробiв масою до 20 кг |  | т | 0,513 |  |
| 202 | Швелери N10-14 iз сталi марки 18сп |  | т | 0,513 |  |
| 203 | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй |  | 1 т | 0,0405 |  |
| 204 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 8 мм |  | т | 0,0405 |  |
|  | Розділ. Арматура над отвірами |  |  |  |  |
| 205 | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй |  | 1 т | 0,004 |  |
| 206 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 8 мм |  | т | 0,004 |  |
|  | Розділ. Стіни з газобетону на клею б=400 мм |  |  |  |  |
| 207 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків |  | 1 м3 | 305,8 |  |
| 208 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75 |  | м3 | 2,4464 |  |
| 209 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 656,45066667 |  |
| 210 | UDK TBM © тонкошаровий клей для газобетону |  | кг | 7645 |  |
| 211 | Iзол |  | м2 | 336,38 |  |
| 212 | Газобетонний блок розміром А 7С-600 400 200 - D500-B2,5 (М35) -F15-K |  | м3 | 302,742 |  |
|  | Розділ. Елементи сходових клітин СК-1 |  |  |  |  |
| 213 | Установлення металевої огорожi без поручня |  | 100м | 0,47585 |  |
| 214 | Перила з нержавіючої сталі «Стандарт» (стійка профільна: сталь нержавіюча, діаметр 38 / поручень: сталь нержавіюча, діаметр 51 / ригель: сталь нержавіюча діаметр 14 (16)) |  | пм | 47,585 |  |
|  | Розділ. Елементи сходових клітин СК-2 |  |  |  |  |
| 215 | Установлення металевої огорожi без поручня |  | 100м | 0,4155 |  |
| 216 | Перила з нержавіючої сталі «Стандарт» (стійка профільна: сталь нержавіюча, діаметр 38 / поручень: сталь нержавіюча, діаметр 51 / ригель: сталь нержавіюча діаметр 14 (16)) |  | пм | 41,55 |  |
|  | Розділ. Елементи сходових клітин СК-3 |  |  |  |  |
| 217 | Установлення металевої огорожi без поручня |  | 100м | 0,4575 |  |
| 218 | Перила з нержавіючої сталі «Стандарт» (стійка профільна: сталь нержавіюча, діаметр 38 / поручень: сталь нержавіюча, діаметр 51 / ригель: сталь нержавіюча діаметр 14 (16)) |  | пм | 45,75 |  |
|  | Розділ. Елементи сходових клітин СК-4 |  |  |  |  |
| 219 | Установлення металевої огорожi без поручня |  | 100м | 0,5651 |  |
| 220 | Перила з нержавіючої сталі «Стандарт» (стійка профільна: сталь нержавіюча, діаметр 38 / поручень: сталь нержавіюча, діаметр 51 / ригель: сталь нержавіюча діаметр 14 (16)) |  | пм | 56,51 |  |
|  | Розділ. Підлоги на відм. 0,000 |  |  |  |  |
|  | Тип 23 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 221 | Ущiльнення грунту щебенем |  | 100м2 | 0,672 |  |
| 222 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв |  | м3 | 6,72 |  |
| 223 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М-200], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 6,8544 |  |
| 224 | Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок |  | т | 0,6253632 |  |
| 225 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 10 мм |  | т | 0,6253632 |  |
| 226 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм |  | т | 0,6253632 |  |
| 227 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,672 |  |
| 228 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 15 мм |  | 100м2 | -0,672 |  |
| 229 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,672 |  |
| 230 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОФЛОР ГРУНТ 1200х600х100 мм |  | м2 | 68,544 |  |
| 231 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 6,72 |  |
| 232 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 77,28 |  |
| 233 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,672 |  |
| 234 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 43 мм |  | 100м2 | 0,672 |  |
| 235 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,672 |  |
| 236 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм |  | т | 0,4257792 |  |
| 237 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм |  | т | 0,4257792 |  |
| 238 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,672 |  |
| 239 | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,0672 |  |
| 240 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,672 |  |
| 241 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 30,5088 |  |
| 242 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 349,44 |  |
| 243 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 4,85184 |  |
| 244 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 68,544 |  |
|  | Тип 24 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 245 | Ущiльнення грунту щебенем |  | 100м2 | 0,98 |  |
| 246 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв |  | м3 | 9,8 |  |
| 247 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М-200], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 9,996 |  |
| 248 | Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок |  | т | 0,911988 |  |
| 249 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 10 мм |  | т | 0,911988 |  |
| 250 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм |  | т | 0,911988 |  |
| 251 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,98 |  |
| 252 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 17 мм |  | 100м2 | -0,98 |  |
| 253 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,98 |  |
| 254 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОФЛОР ГРУНТ 1200х600х100 мм |  | м2 | 99,96 |  |
| 255 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 9,8 |  |
| 256 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 112,7 |  |
| 257 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,98 |  |
| 258 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 50 мм |  | 100м2 | 0,98 |  |
| 259 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,98 |  |
| 260 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм |  | т | 0,620928 |  |
| 261 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм |  | т | 0,620928 |  |
| 262 | Улаштування підлогового спортивного покриття на клеї Uzin KR430 |  | 100м2 | 0,98 |  |
| 263 | Поліуретановий клей для гумових покриттів Uzin KR430 |  | кг | 62,034 |  |
| 264 | Підлогове спортивне покриття Regupol Classic 8 мм |  | м2 | 99,96 |  |
|  | Тип 25 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 265 | Ущiльнення грунту щебенем |  | 100м2 | 2,003 |  |
| 266 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв |  | м3 | 20,03 |  |
| 267 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М-200], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 20,4306 |  |
| 268 | Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок |  | т | 1,8639918 |  |
| 269 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 10 мм |  | т | 1,8639918 |  |
| 270 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм |  | т | 1,8639918 |  |
| 271 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 2,003 |  |
| 272 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 2,003 |  |
| 273 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОФЛОР ГРУНТ 1200х600х100 мм |  | м2 | 204,306 |  |
| 274 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 20,03 |  |
| 275 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 230,345 |  |
| 276 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 2,003 |  |
| 277 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 75 мм |  | 100м2 | 2,003 |  |
| 278 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 2,003 |  |
| 279 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм |  | т | 1,2691008 |  |
| 280 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм |  | т | 1,2691008 |  |
| 281 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках |  | 100м2 | 2,003 |  |
| 282 | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу |  | кг | 61,2918 |  |
| 283 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 40,8612 |  |
| 284 | Комерційний лінолеум TARKETT LOUNGE Henry 914,4х152,4 мм |  | м2 | 204,306 |  |
|  | Тип 26 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 285 | Ущiльнення грунту щебенем |  | 100м2 | 0,998 |  |
| 286 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв |  | м3 | 9,98 |  |
| 287 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М-200], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 10,1796 |  |
| 288 | Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок |  | т | 0,9287388 |  |
| 289 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 10 мм |  | т | 0,9287388 |  |
| 290 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм |  | т | 0,9287388 |  |
| 291 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,998 |  |
| 292 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 15 мм |  | 100м2 | -0,998 |  |
| 293 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,998 |  |
| 294 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОФЛОР ГРУНТ 1200х600х100 мм |  | м2 | 101,796 |  |
| 295 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 9,98 |  |
| 296 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 114,77 |  |
| 297 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,998 |  |
| 298 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 45 мм |  | 100м2 | 0,998 |  |
| 299 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,998 |  |
| 300 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1,дiаметр 5 мм |  | т | 0,6323328 |  |
| 301 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм |  | т | 0,6323328 |  |
| 302 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,998 |  |
| 303 | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,0998 |  |
| 304 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,998 |  |
| 305 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 45,3092 |  |
| 306 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 518,96 |  |
| 307 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 7,20556 |  |
| 308 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 101,796 |  |
|  | Тип 27 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 309 | Ущiльнення грунту щебенем |  | 100м2 | 4,631 |  |
| 310 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв |  | м3 | 46,31 |  |
| 311 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М-200], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 47,2362 |  |
| 312 | Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок |  | т | 4,3096086 |  |
| 313 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 10 мм |  | т | 4,3096086 |  |
| 314 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм |  | т | 4,3096086 |  |
| 315 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 4,631 |  |
| 316 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 17 мм |  | 100м2 | -4,631 |  |
| 317 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 4,631 |  |
| 318 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОФЛОР ГРУНТ 1200х600х100 мм |  | м2 | 472,362 |  |
| 319 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 46,31 |  |
| 320 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 532,565 |  |
| 321 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 4,631 |  |
| 322 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 70 мм |  | 100м2 | 4,631 |  |
| 323 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 4,631 |  |
| 324 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм |  | т | 2,9342016 |  |
| 325 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм |  | т | 2,9342016 |  |
| 326 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 4,631 |  |
| 327 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 210,2474 |  |
| 328 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 2408,12 |  |
| 329 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 33,43582 |  |
| 330 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 472,362 |  |
|  | Тип 28 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 331 | Ущiльнення грунту щебенем |  | 100м2 | 0,31 |  |
| 332 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв |  | м3 | 3,1 |  |
| 333 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М-200], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 3,162 |  |
| 334 | Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок |  | т | 0,288486 |  |
| 335 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 10 мм |  | т | 0,288486 |  |
| 336 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм |  | т | 0,288486 |  |
| 337 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,31 |  |
| 338 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 17 мм |  | 100м2 | -0,31 |  |
| 339 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,31 |  |
| 340 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОФЛОР ГРУНТ 1200х600х100 мм |  | м2 | 31,62 |  |
| 341 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 3,1 |  |
| 342 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 35,65 |  |
| 343 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,31 |  |
| 344 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 70 мм |  | 100м2 | 0,31 |  |
| 345 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,31 |  |
| 346 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм |  | т | 0,196416 |  |
| 347 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм |  | т | 0,196416 |  |
| 348 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,31 |  |
| 349 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 14,074 |  |
| 350 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 161,2 |  |
| 351 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 2,2382 |  |
| 352 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 31,62 |  |
|  | Тип 29 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 353 | Ущiльнення грунту щебенем |  | 100м2 | 1,616 |  |
| 354 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв |  | м3 | 16,16 |  |
| 355 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М-200], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 16,4832 |  |
| 356 | Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок |  | т | 1,5038496 |  |
| 357 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 10 мм |  | т | 1,5038496 |  |
| 358 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм |  | т | 1,5038496 |  |
| 359 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 1,616 |  |
| 360 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 17 мм |  | 100м2 | -1,616 |  |
| 361 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 1,616 |  |
| 362 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОФЛОР ГРУНТ 1200х600х100 мм |  | м2 | 164,832 |  |
| 363 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 16,16 |  |
| 364 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 185,84 |  |
| 365 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 1,616 |  |
| 366 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 70 мм |  | 100м2 | 1,616 |  |
| 367 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 1,616 |  |
| 368 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм |  | т | 1,0238976 |  |
| 369 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм |  | т | 1,0238976 |  |
| 370 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 1,616 |  |
| 371 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 73,3664 |  |
| 372 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 840,32 |  |
| 373 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 11,66752 |  |
| 374 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 164,832 |  |
|  | Тип 30 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 375 | Ущiльнення грунту щебенем |  | 100м2 | 0,151 |  |
| 376 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв |  | м3 | 1,51 |  |
| 377 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М-200], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 1,5402 |  |
| 378 | Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок |  | т | 0,1405206 |  |
| 379 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 10 мм |  | т | 0,1405206 |  |
| 380 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм |  | т | 0,1405206 |  |
| 381 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,151 |  |
| 382 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,151 |  |
| 383 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОФЛОР ГРУНТ 1200х600х100 мм |  | м2 | 15,402 |  |
| 384 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 1,51 |  |
| 385 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 17,365 |  |
| 386 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,151 |  |
| 387 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 55 мм |  | 100м2 | 0,151 |  |
| 388 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,151 |  |
| 389 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм |  | т | 0,0956736 |  |
| 390 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм |  | т | 0,0956736 |  |
| 391 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,151 |  |
| 392 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 6,8554 |  |
| 393 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 78,52 |  |
| 394 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 1,09022 |  |
| 395 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 15,402 |  |
|  | Тип 31 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 396 | Ущiльнення грунту щебенем |  | 100м2 | 0,136 |  |
| 397 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв |  | м3 | 1,36 |  |
| 398 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М-200], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 1,3872 |  |
| 399 | Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок |  | т | 0,1265616 |  |
| 400 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 10 мм |  | т | 0,1265616 |  |
| 401 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм |  | т | 0,1265616 |  |
| 402 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,136 |  |
| 403 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 100 мм |  | 100м2 | 0,136 |  |
| 404 | Полiпшене фарбування пiдлоги колером олiйним |  | 100м2 | 0,136 |  |
|  | Тип 32 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 405 | Ущiльнення грунту щебенем |  | 100м2 | 0,303 |  |
| 406 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв |  | м3 | 3,03 |  |
| 407 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М-200], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 3,0906 |  |
| 408 | Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок |  | т | 0,2819718 |  |
| 409 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 10 мм |  | т | 0,2819718 |  |
| 410 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм |  | т | 0,2819718 |  |
| 411 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,303 |  |
| 412 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 17 мм |  | 100м2 | -0,303 |  |
| 413 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,303 |  |
| 414 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОФЛОР ГРУНТ 1200х600х100 мм |  | м2 | 30,906 |  |
| 415 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 3,03 |  |
| 416 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 34,845 |  |
| 417 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,303 |  |
| 418 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 50 мм |  | 100м2 | 0,303 |  |
| 419 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,303 |  |
| 420 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм |  | т | 0,1919808 |  |
| 421 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм |  | т | 0,1919808 |  |
| 422 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,303 |  |
| 423 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 13,7562 |  |
| 424 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 157,56 |  |
| 425 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 2,18766 |  |
| 426 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 30,906 |  |
|  | Тип 33 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 427 | Ущiльнення грунту щебенем |  | 100м2 | 4,447 |  |
| 428 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв |  | м3 | 88,94 |  |
| 429 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М-200], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 90,7188 |  |
| 430 | Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок |  | т | 4,1383782 |  |
| 431 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 10 мм |  | т | 4,1383782 |  |
| 432 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм |  | т | 4,1383782 |  |
| 433 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 4,447 |  |
| 434 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 4,447 |  |
| 435 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОФЛОР ГРУНТ 1200х600х100 мм |  | м2 | 453,594 |  |
| 436 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 44,47 |  |
| 437 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 511,405 |  |
| 438 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 4,447 |  |
| 439 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 75 мм |  | 100м2 | 4,447 |  |
| 440 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 4,447 |  |
| 441 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм |  | т | 2,8176192 |  |
| 442 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм |  | т | 2,8176192 |  |
| 443 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках |  | 100м2 | 4,447 |  |
| 444 | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу |  | кг | 136,0782 |  |
| 445 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 90,7188 |  |
| 446 | Комерційний лінолеум TARKETT LOUNGE Henry 914, 4х152,4 мм |  | м2 | 453,594 |  |
|  | Тип 34 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 447 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,1 |  |
| 448 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 50 мм |  | 100м2 | 0,1 |  |
| 449 | Полiпшене фарбування пiдлоги колером олiйним |  | 100м2 | 0,1 |  |
|  | Тип 35 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 450 | Ущiльнення грунту щебенем |  | 100м2 | 0,092 |  |
| 451 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв |  | м3 | 0,92 |  |
| 452 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М-200], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 0,9384 |  |
| 453 | Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок |  | т | 0,0856152 |  |
| 454 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 10 мм |  | т | 0,0856152 |  |
| 455 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм |  | т | 0,0856152 |  |
| 456 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,092 |  |
| 457 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,092 |  |
| 458 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОФЛОР ГРУНТ 1200х600х100 мм |  | м2 | 9,384 |  |
| 459 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 0,92 |  |
| 460 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 10,58 |  |
| 461 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,92 |  |
| 462 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 60 мм |  | 100м2 | 0,092 |  |
| 463 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,092 |  |
| 464 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм |  | т | 0,0582912 |  |
| 465 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм |  | т | 0,0582912 |  |
| 466 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,092 |  |
| 467 | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,0092 |  |
| 468 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,092 |  |
| 469 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 4,1768 |  |
| 470 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 47,84 |  |
| 471 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 0,66424 |  |
| 472 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 9,384 |  |
|  | Тип 39 ______________________________________ |  |  |  |  |
| 473 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,927 |  |
| 474 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 17 мм |  | 100м2 | -0,927 |  |
| 475 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 96,408 |  |
| 476 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 3151,8 |  |
| 477 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші |  | 1 м2 | 92,7 |  |
| 478 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 42,2712 |  |
| 479 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 482,04 |  |
| 480 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 6,69294 |  |
| 481 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 94,554 |  |
|  | Тип 40 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 482 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,066 |  |
| 483 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 67 мм |  | 100м2 | 0,066 |  |
| 484 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,066 |  |
| 485 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, діаметр 3 мм |  | т | 0,007986 |  |
| 486 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 3 мм |  | т | 0,007986 |  |
| 487 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,066 |  |
| 488 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 2,9964 |  |
| 489 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 34,32 |  |
| 490 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 0,47652 |  |
| 491 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 6,732 |  |
|  | Тип 41 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 492 | Ущiльнення грунту щебенем |  | 100м2 | 0,022 |  |
| 493 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв |  | м3 | 0,22 |  |
| 494 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М-200], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 0,2244 |  |
| 495 | Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок |  | т | 0,0204732 |  |
| 496 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 10 мм |  | т | 0,0204732 |  |
| 497 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм |  | т | 0,0204732 |  |
| 498 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,022 |  |
| 499 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 17 мм |  | 100м2 | -0,022 |  |
| 500 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,022 |  |
| 501 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОФЛОР ГРУНТ 1200х600х100 мм |  | м2 | 2,244 |  |
| 502 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 0,22 |  |
| 503 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 2,53 |  |
| 504 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,022 |  |
| 505 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 50 мм |  | 100м2 | 0,022 |  |
| 506 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,22 |  |
| 507 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм |  | т | 0,0139392 |  |
| 508 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм |  | т | 0,0139392 |  |
| 509 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,022 |  |
| 510 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 0,9988 |  |
| 511 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 11,44 |  |
| 512 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 0,15884 |  |
| 513 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 2,244 |  |
|  | Тип 42 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 514 | Ущiльнення грунту щебенем |  | 100м2 | 0,099 |  |
| 515 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв |  | м3 | 0,99 |  |
| 516 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М-200], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 1,0098 |  |
| 517 | Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок |  | т | 0,0921294 |  |
| 518 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 10 мм |  | т | 0,0921294 |  |
| 519 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм |  | т | 0,0921294 |  |
| 520 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,099 |  |
| 521 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОФЛОР ГРУНТ 1200х600х100 мм |  | м2 | 10,098 |  |
| 522 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 0,99 |  |
| 523 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 11,385 |  |
| 524 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв |  | м3 | 1,485 |  |
| 525 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм |  | м3 | 1,5147 |  |
| 526 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,099 |  |
| 527 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 17 мм |  | 100м2 | -0,099 |  |
| 528 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,099 |  |
| 529 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 4,4946 |  |
| 530 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 51,48 |  |
| 531 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 0,71478 |  |
| 532 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 10,098 |  |
|  | АР1, аркуш 29, п. 6 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 533 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв |  | м3 | 1,7 |  |
| 534 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм |  | м3 | 1,734 |  |
| 535 | Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок |  | т | 0,0462 |  |
| 536 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм |  | т | 0,0298 |  |
| 537 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм |  | т | 0,0298 |  |
| 538 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм |  | т | 0,0122 |  |
| 539 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 8 мм |  | т | 0,0122 |  |
|  | АР1, аркуш 29, п. 7 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 540 | Профільована відстінная ізоляція Rehau (264411-002) 10 мм x 180 мм x 25 м |  | м | 185 |  |
| 541 | Профіль для деформаційного шва Rehau Rautherm S (239243-001) 10x100, L1, 1,2 м |  | м | 419,4 |  |
|  | Розділ. Підлоги на відм. +4,200 |  |  |  |  |
|  | Тип 1 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 542 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм |  | 100м2 | 1,205 |  |
| 543 | Унiверсальний засiб для вирiвнювання та ремонту Thomsit RS 88 |  | кг | 9,09775 |  |
| 544 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 23,7385 |  |
| 545 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 882,06 |  |
| 546 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 15 мм |  | 100м2 | 1,205 |  |
| 547 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 1764,12 |  |
| 548 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 12,05 |  |
| 549 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 138,575 |  |
| 550 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 1,205 |  |
| 551 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x30 мм |  | м2 | 122,91 |  |
| 552 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 1,205 |  |
| 553 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 49 мм |  | 100м2 | -1,205 |  |
| 554 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 125,32 |  |
| 555 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 11809 |  |
| 556 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках |  | 100м2 | 1,205 |  |
| 557 | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу |  | кг | 36,873 |  |
| 558 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 24,582 |  |
| 559 | Комерційний лінолеум TARKETT LOUNGE Henry 914,4х152,4 мм |  | м2 | 122,91 |  |
|  | Тип 3 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 560 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 1,13 |  |
| 561 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 12,995 |  |
| 562 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,113 |  |
| 563 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x20 мм |  | м2 | 11,526 |  |
| 564 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,146 |  |
| 565 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 40 мм |  | 100м2 | -0,113 |  |
| 566 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 11,752 |  |
| 567 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 904 |  |
| 568 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,113 |  |
| 569 | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,0113 |  |
| 570 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,113 |  |
| 571 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 5,1302 |  |
| 572 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 58,76 |  |
| 573 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 0,81586 |  |
| 574 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 11,526 |  |
|  | Тип 4 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 575 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 1,85 |  |
| 576 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 / рул) |  | м2 | 21,275 |  |
| 577 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,185 |  |
| 578 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x20 мм |  | м2 | 18,87 |  |
| 579 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,185 |  |
| 580 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 40 мм |  | 100м2 | -0,185 |  |
| 581 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 19,24 |  |
| 582 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 1480 |  |
| 583 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,185 |  |
| 584 | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,0185 |  |
| 585 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,185 |  |
| 586 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 8,399 |  |
| 587 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 96,2 |  |
| 588 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 1,3357 |  |
| 589 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 18,87 |  |
|  | Тип 6 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 590 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм |  | 100м2 | 0,056 |  |
| 591 | Унiверсальний засiб для вирiвнювання та ремонту Thomsit RS 88 |  | кг | 0,4228 |  |
| 592 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 1,1032 |  |
| 593 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 40,992 |  |
| 594 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 15 мм |  | 100м2 | 0,056 |  |
| 595 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 82,88 |  |
| 596 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 0,56 |  |
| 597 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 6,44 |  |
| 598 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,056 |  |
| 599 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x30 мм |  | м2 | 5,712 |  |
| 600 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,056 |  |
| 601 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 42 мм |  | 100м2 | -0,056 |  |
| 602 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 5,824 |  |
| 603 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 470,4 |  |
| 604 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,056 |  |
| 605 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 2,5424 |  |
| 606 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 29,12 |  |
| 607 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 0,40432 |  |
| 608 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 5,712 |  |
|  | Тип 7 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 609 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм |  | 100м2 | 1,196 |  |
| 610 | Унiверсальний засiб для вирiвнювання та ремонту Thomsit RS 88 |  | кг | 9,0298 |  |
| 611 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 23,5612 |  |
| 612 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 875,472 |  |
| 613 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 15 мм |  | 100м2 | 1,196 |  |
| 614 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 1770,08 |  |
| 615 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 111,96 |  |
| 616 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 / рул) |  | м2 | 137,54 |  |
| 617 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 1,196 |  |
| 618 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x30 мм |  | м2 | 121,992 |  |
| 619 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 1,196 |  |
| 620 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 42 мм |  | 100м2 | -1,196 |  |
| 621 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 124,384 |  |
| 622 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 10046,4 |  |
| 623 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 1,196 |  |
| 624 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 54,2984 |  |
| 625 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 621,92 |  |
| 626 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 8,63512 |  |
| 627 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 121,992 |  |
|  | Тип 14 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 628 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм |  | 100м2 | 0,506 |  |
| 629 | Унiверсальний засiб для вирiвнювання та ремонту Thomsit RS 88 |  | кг | 3,8203 |  |
| 630 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 9,9682 |  |
| 631 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 370,392 |  |
| 632 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 5,06 |  |
| 633 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 58,19 |  |
| 634 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,506 |  |
| 635 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x20 мм |  | м2 | 51,612 |  |
| 636 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,506 |  |
| 637 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 44 мм |  | 100м2 | -0,506 |  |
| 638 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 52,624 |  |
| 639 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 4452,8 |  |
| 640 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,506 |  |
| 641 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 22,9724 |  |
| 642 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 263,12 |  |
| 643 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 3,65332 |  |
| 644 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 51,612 |  |
|  | Тип 15 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 645 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,288 |  |
| 646 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 42 мм |  | 100м2 | -0,288 |  |
| 647 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 29,952 |  |
| 648 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 2419,2 |  |
| 649 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 2,88 |  |
| 650 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 33,12 |  |
| 651 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,288 |  |
| 652 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ 1200х600х50 мм |  | м2 | 29,376 |  |
| 653 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,288 |  |
| 654 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 45 мм |  | 100м2 | -0,288 |  |
| 655 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 29,952 |  |
| 656 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 2592 |  |
| 657 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,288 |  |
| 658 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 13,0752 |  |
| 659 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 149,76 |  |
| 660 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 2,07936 |  |
| 661 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 29,376 |  |
|  | Тип 16 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 662 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,566 |  |
| 663 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 35 мм |  | 100м2 | -0,566 |  |
| 664 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 58,864 |  |
| 665 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 3962 |  |
| 666 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 5,66 |  |
| 667 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 65,09 |  |
| 668 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,566 |  |
| 669 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ 1200х600х50 мм |  | м2 | 57,732 |  |
| 670 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,566 |  |
| 671 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 40 мм |  | 100м2 | -0,566 |  |
| 672 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 58,864 |  |
| 673 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 4528 |  |
| 674 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,566 |  |
| 675 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 25,6964 |  |
| 676 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 294,32 |  |
| 677 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 4,08652 |  |
| 678 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 57,732 |  |
|  | Тип 17 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 679 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 0,88 |  |
| 680 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 10,12 |  |
| 681 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,088 |  |
| 682 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ 1200х600х50 мм |  | м2 | 8,976 |  |
| 683 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 0,88 |  |
| 684 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 10,12 |  |
| 685 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,088 |  |
| 686 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини бетонних стяжок до 75 мм |  | 100м2 | 0,088 |  |
| 687 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,088 |  |
| 688 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм |  | т | 0,0296208 |  |
| 689 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм |  | т | 0,0296208 |  |
| 690 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,088 |  |
| 691 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 3,9952 |  |
| 692 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 45,76 |  |
| 693 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 0,63536 |  |
| 694 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 2,244 |  |
|  | Тип 18 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 695 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,157 |  |
| 696 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 50 мм |  | 100м2 | 0,157 |  |
| 697 | Полiпшене фарбування пiдлоги колером олiйним |  | 100м2 | 0,157 |  |
|  | Тип 19 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 698 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,997 |  |
| 699 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 40 мм |  | 100м2 | -0,997 |  |
| 700 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 103,688 |  |
| 701 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 7976 |  |
| 702 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 9,97 |  |
| 703 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 / рул) |  | м2 | 114,655 |  |
| 704 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,997 |  |
| 705 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ 1200х600х50 мм |  | м2 | 101,694 |  |
| 706 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,997 |  |
| 707 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 103,688 |  |
| 708 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 9970 |  |
| 709 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках |  | 100м2 | 0,997 |  |
| 710 | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу |  | кг | 30,5082 |  |
| 711 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 20,3388 |  |
| 712 | Спортивне покриття Gerflor Taraflex Portable Badminton Court 7 мм |  | м2 | 101,694 |  |
|  | Тип 20 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 713 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 125,68 |  |
| 714 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 1445,32 |  |
| 715 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 12,568 |  |
| 716 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ 1200х600х50 мм |  | м2 | 1281,936 |  |
| 717 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 12,568 |  |
| 718 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В22,5 [М300], крупнiсть заповнювача 10 мм i менше |  | м3 | 25,63872 |  |
| 719 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини бетонних стяжок до 90 мм |  | 100м2 | 12,568 |  |
| 720 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В22,5 [М300], крупнiсть заповнювача 10 мм i менше |  | м3 | 89,73552 |  |
| 721 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 12,568 |  |
| 722 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм |  | т | 4,2303888 |  |
| 723 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм |  | т | 4,2303888 |  |
| 724 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках |  | 100м2 | 12,568 |  |
| 725 | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу |  | кг | 384,5808 |  |
| 726 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 256,3872 |  |
| 727 | Спортивне покриття Gerflor Taraflex Portable Badminton Court 7 мм |  | м2 | 1281,936 |  |
|  | Тип 21 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 728 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,031 |  |
| 729 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 100 мм |  | 100м2 | 0,031 |  |
| 730 | Полiпшене фарбування пiдлоги колером олiйним |  | 100м2 | 0,031 |  |
|  | Тип 39 ______________________________________ |  |  |  |  |
| 731 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,844 |  |
| 732 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 17 мм |  | 100м2 | -0,844 |  |
| 733 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 87,776 |  |
| 734 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 2869,6 |  |
| 735 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші |  | 1 м2 | 84,4 |  |
| 736 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 38,4864 |  |
| 737 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 438,88 |  |
| 738 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 6,09368 |  |
| 739 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 86,088 |  |
|  | Тип 40 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 740 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,29 |  |
| 741 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 67 мм |  | 100м2 | 0,29 |  |
| 742 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,29 |  |
| 743 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, діаметр 3 мм |  | т | 0,03509 |  |
| 744 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 3 мм |  | т | 0,03509 |  |
| 745 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,29 |  |
| 746 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 13,166 |  |
| 747 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 150,8 |  |
| 748 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 2,0938 |  |
| 749 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 29,58 |  |
|  | Тип 43 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 750 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,073 |  |
| 751 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 66 мм |  | 100м2 | 0,073 |  |
| 752 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,073 |  |
| 753 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, діаметр 3 мм |  | т | 0,008833 |  |
| 754 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 3 мм |  | т | 0,008833 |  |
| 755 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,073 |  |
| 756 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 3,3142 |  |
| 757 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 37,96 |  |
| 758 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 0,52706 |  |
| 759 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 7,446 |  |
|  | Розділ. Підлоги на відм. +8,400 |  |  |  |  |
|  | Тип 1 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 760 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм |  | 100м2 | 1,414 |  |
| 761 | Унiверсальний засiб для вирiвнювання та ремонту Thomsit RS 88 |  | кг | 10,6757 |  |
| 762 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 27,8558 |  |
| 763 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 1035,048 |  |
| 764 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 15 мм |  | 100м2 | 1,414 |  |
| 765 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 2070,096 |  |
| 766 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 14,14 |  |
| 767 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 162,61 |  |
| 768 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 1,414 |  |
| 769 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x30 мм |  | м2 | 144,228 |  |
| 770 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 1,414 |  |
| 771 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 49 мм |  | 100м2 | -1,414 |  |
| 772 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 147,056 |  |
| 773 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 13857,2 |  |
| 774 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках |  | 100м2 | 1,414 |  |
| 775 | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу |  | кг | 43,2684 |  |
| 776 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 28,8456 |  |
| 777 | Комерційний лінолеум TARKETT LOUNGE Henry 914, 4х152,4 мм |  | м2 | 144,228 |  |
|  | Тип 2 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 778 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм |  | 100м2 | 0,41 |  |
| 779 | Унiверсальний засiб для вирiвнювання та ремонту Thomsit RS 88 |  | кг | 3,0955 |  |
| 780 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 8,077 |  |
| 781 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 300,12 |  |
| 782 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 15 мм |  | 100м2 | 0,41 |  |
| 783 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 600,24 |  |
| 784 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 4,1 |  |
| 785 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 47,15 |  |
| 786 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,41 |  |
| 787 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x30 мм |  | м2 | 41,82 |  |
| 788 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,41 |  |
| 789 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 49 мм |  | 100м2 | -0,41 |  |
| 790 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 42,64 |  |
| 791 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 4018 |  |
| 792 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках |  | 100м2 | 0,41 |  |
| 793 | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу |  | кг | 12,546 |  |
| 794 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 8,364 |  |
| 795 | Комерційний лінолеум TARKETT LOUNGE Henry 914,4х152,4 мм |  | м2 | 41,82 |  |
|  | Тип 3 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 796 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 1,46 |  |
| 797 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 16,79 |  |
| 798 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,146 |  |
| 799 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x20 мм |  | м2 | 14,892 |  |
| 800 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,146 |  |
| 801 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 40 мм |  | 100м2 | -0,146 |  |
| 802 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 15,184 |  |
| 803 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 1168 |  |
| 804 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,146 |  |
| 805 | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,0146 |  |
| 806 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,146 |  |
| 807 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 6,6284 |  |
| 808 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 75,92 |  |
| 809 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 1,05412 |  |
| 810 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 14,892 |  |
|  | Тип 4 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 811 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 1,83 |  |
| 812 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 21,045 |  |
| 813 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,183 |  |
| 814 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x20 мм |  | м2 | 18,666 |  |
| 815 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,183 |  |
| 816 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 40 мм |  | 100м2 | -0,183 |  |
| 817 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 19,032 |  |
| 818 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 1464 |  |
| 819 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,183 |  |
| 820 | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,0183 |  |
| 821 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,183 |  |
| 822 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 8,3082 |  |
| 823 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 95,16 |  |
| 824 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 1,32126 |  |
| 825 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 18,666 |  |
|  | Тип 7 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 826 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм |  | 100м2 | 1,202 |  |
| 827 | Унiверсальний засiб для вирiвнювання та ремонту Thomsit RS 88 |  | кг | 9,0751 |  |
| 828 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 23,6794 |  |
| 829 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 879,864 |  |
| 830 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 15 мм |  | 100м2 | 1,202 |  |
| 831 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 1778,96 |  |
| 832 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 12,02 |  |
| 833 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 / рул) |  | м2 | 138,23 |  |
| 834 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 1,202 |  |
| 835 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x30 мм |  | м2 | 122,604 |  |
| 836 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 1,202 |  |
| 837 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 42 мм |  | 100м2 | -1,202 |  |
| 838 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 125,008 |  |
| 839 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 10096,8 |  |
| 840 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 1,202 |  |
| 841 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 54,5708 |  |
| 842 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 625,04 |  |
| 843 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 8,67844 |  |
| 844 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 122,604 |  |
|  | Тип 8 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 845 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 2,79 |  |
| 846 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 / рул) |  | м2 | 32,085 |  |
| 847 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,279 |  |
| 848 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x30 мм |  | м2 | 28,458 |  |
| 849 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,279 |  |
| 850 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 42 мм |  | 100м2 | -0,279 |  |
| 851 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 29,016 |  |
| 852 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 2343,6 |  |
| 853 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,279 |  |
| 854 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 12,6666 |  |
| 855 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 145,08 |  |
| 856 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 2,01438 |  |
| 857 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 28,458 |  |
|  | Тип 13 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 858 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 1,032 |  |
| 859 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 37 мм |  | 100м2 | -1,032 |  |
| 860 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 107,328 |  |
| 861 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 7636,8 |  |
| 862 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 1,032 |  |
| 863 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 46,8528 |  |
| 864 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 536,64 |  |
| 865 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 7,45104 |  |
| 866 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 132,804 |  |
|  | Тип 18 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 867 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,136 |  |
| 868 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 50 мм |  | 100м2 | 0,136 |  |
| 869 | Полiпшене фарбування пiдлоги колером олiйним |  | 100м2 | 0,136 |  |
|  | Тип 39 ______________________________________ |  |  |  |  |
| 870 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,784 |  |
| 871 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 17 мм |  | 100м2 | -0,784 |  |
| 872 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 81,536 |  |
| 873 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 2665,6 |  |
| 874 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші |  | 1 м2 | 78,4 |  |
| 875 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 35,7504 |  |
| 876 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 407,68 |  |
| 877 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 5,66048 |  |
| 878 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 79,968 |  |
|  | Тип 40 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 879 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,29 |  |
| 880 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 67 мм |  | 100м2 | 0,29 |  |
| 881 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,29 |  |
| 882 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, діаметр 3 мм |  | т | 0,03509 |  |
| 883 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 3 мм |  | т | 0,03509 |  |
| 884 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,29 |  |
| 885 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 13,166 |  |
| 886 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 150,8 |  |
| 887 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 2,0938 |  |
| 888 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 29,58 |  |
|  | Тип 43 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 889 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,073 |  |
| 890 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 66 мм |  | 100м2 | 0,073 |  |
| 891 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,073 |  |
| 892 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, діаметр 3 мм |  | т | 0,008833 |  |
| 893 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 3 мм |  | т | 0,008833 |  |
| 894 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,073 |  |
| 895 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 3,3142 |  |
| 896 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 37,96 |  |
| 897 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 0,52706 |  |
| 898 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 7,446 |  |
|  | Розділ. Підлоги на відм. +12,000 |  |  |  |  |
|  | Тип 1 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 899 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм |  | 100м2 | 1,696 |  |
| 900 | Унiверсальний засiб для вирiвнювання та ремонту Thomsit RS 88 |  | кг | 12,8048 |  |
| 901 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 33,4112 |  |
| 902 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 1241,472 |  |
| 903 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 15 мм |  | 100м2 | 1,696 |  |
| 904 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 2482,944 |  |
| 905 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 16,96 |  |
| 906 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 195,04 |  |
| 907 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 1,696 |  |
| 908 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x30 мм |  | м2 | 172,992 |  |
| 909 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 1,696 |  |
| 910 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 49 мм |  | 100м2 | -1,696 |  |
| 911 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 176,384 |  |
| 912 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 16620,8 |  |
| 913 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках |  | 100м2 | 1,696 |  |
| 914 | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу |  | кг | 51,8976 |  |
| 915 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 34,5984 |  |
| 916 | Комерційний лінолеум TARKETT LOUNGE Henry 914,4х152,4 мм |  | м2 | 172,992 |  |
|  | Тип 4 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 917 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 6,07 |  |
| 918 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 69,805 |  |
| 919 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,607 |  |
| 920 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x20 мм |  | м2 | 61,914 |  |
| 921 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,607 |  |
| 922 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 40 мм |  | 100м2 | -0,607 |  |
| 923 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 63,128 |  |
| 924 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 4856 |  |
| 925 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,607 |  |
| 926 | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,0607 |  |
| 927 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,607 |  |
| 928 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 27,5578 |  |
| 929 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 315,64 |  |
| 930 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 4,38254 |  |
| 931 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 61,914 |  |
|  | Тип 5 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 932 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,203 |  |
| 933 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 44 мм |  | 100м2 | -0,203 |  |
| 934 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 21,112 |  |
| 935 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 1786,4 |  |
| 936 | Заземлення високочастотне з мiдної стрiчки в каналах, перерiз стрiчки 0,1х100 мм |  | 10 м | 4,2 |  |
| 937 | Forbo 801. Самоклейка мідна стрічка |  | м | 42 |  |
| 938 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках |  | 100м2 | 0,203 |  |
| 939 | Універсальний струмопровідний клей Forbo 579 Polaris EL |  | кг | 6,2118 |  |
| 940 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 4,1412 |  |
| 941 | Комерційний лінолеум Tarkett IQ Toro SC |  | м2 | 20,706 |  |
|  | Тип 7 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 942 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм |  | 100м2 | 1,355 |  |
| 943 | Унiверсальний засiб для вирiвнювання та ремонту Thomsit RS 88 |  | кг | 10,23025 |  |
| 944 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 26,6935 |  |
| 945 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 991,86 |  |
| 946 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 15 мм |  | 100м2 | 1,066 |  |
| 947 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 1577,68 |  |
| 948 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 10,66 |  |
| 949 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 122,59 |  |
| 950 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 1,066 |  |
| 951 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x30 мм |  | м2 | 108,732 |  |
| 952 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 1,066 |  |
| 953 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 42 мм |  | 100м2 | -1,066 |  |
| 954 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 110,864 |  |
| 955 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 8954,4 |  |
| 956 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 1,066 |  |
| 957 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 48,3964 |  |
| 958 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 554,32 |  |
| 959 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 7,69652 |  |
| 960 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 108,732 |  |
|  | Тип 8 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 961 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм |  | 100м2 | 0,079 |  |
| 962 | Унiверсальний засiб для вирiвнювання та ремонту Thomsit RS 88 |  | кг | 0,59645 |  |
| 963 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 1,5563 |  |
| 964 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 57,828 |  |
| 965 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 15 мм |  | 100м2 | 0,079 |  |
| 966 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 116,92 |  |
| 967 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 0,79 |  |
| 968 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 9,085 |  |
| 969 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,079 |  |
| 970 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x30 мм |  | м2 | 8,058 |  |
| 971 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,079 |  |
| 972 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 42 мм |  | 100м2 | -0,079 |  |
| 973 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 33,696 |  |
| 974 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 663,6 |  |
| 975 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,079 |  |
| 976 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 3,5866 |  |
| 977 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 41,08 |  |
| 978 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 0,57038 |  |
| 979 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 8,058 |  |
|  | Тип 9 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 980 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,501 |  |
| 981 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 44 мм |  | 100м2 | -0,501 |  |
| 982 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 52,104 |  |
| 983 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 4408,8 |  |
| 984 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках |  | 100м2 | 0,501 |  |
| 985 | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу |  | кг | 15,3306 |  |
| 986 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 10,2204 |  |
| 987 | Комерційний лінолеум TARKETT LOUNGE Henry 914,4х152,4 мм |  | м2 | 51,102 |  |
|  | Тип 10 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 988 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,115 |  |
| 989 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 39 мм |  | 100м2 | -0,115 |  |
| 990 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 11,96 |  |
| 991 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 897 |  |
| 992 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках |  | 100м2 | 0,115 |  |
| 993 | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу |  | кг | 3,519 |  |
| 994 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 2,346 |  |
| 995 | Комерційний лінолеум TARKETT LOUNGE Henry 914,4х152,4 мм |  | м2 | 11,73 |  |
|  | Тип 11 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 996 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,057 |  |
| 997 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 30 мм |  | 100м2 | -0,057 |  |
| 998 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 5,928 |  |
| 999 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 342 |  |
| 1000 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,057 |  |
| 1001 | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,0057 |  |
| 1002 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,057 |  |
| 1003 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 2,5878 |  |
| 1004 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 29,64 |  |
| 1005 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 0,41154 |  |
| 1006 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 5,814 |  |
|  | Тип 12 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 1007 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,247 |  |
| 1008 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 37 мм |  | 100м2 | -0,247 |  |
| 1009 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 25,688 |  |
| 1010 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 1482 |  |
| 1011 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,247 |  |
| 1012 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 11,2138 |  |
| 1013 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 128,44 |  |
| 1014 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 1,78334 |  |
| 1015 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 25,194 |  |
|  | Тип 18 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 1016 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,137 |  |
| 1017 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 50 мм |  | 100м2 | 0,137 |  |
| 1018 | Полiпшене фарбування пiдлоги колером олiйним |  | 100м2 | 0,137 |  |
|  | Тип 39 ______________________________________ |  |  |  |  |
| 1019 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,838 |  |
| 1020 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 17 мм |  | 100м2 | -0,838 |  |
| 1021 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 87,152 |  |
| 1022 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 2849,2 |  |
| 1023 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші |  | 1 м2 | 83,8 |  |
| 1024 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 38,2128 |  |
| 1025 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 435,76 |  |
| 1026 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 6,05036 |  |
| 1027 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 85,476 |  |
|  | Тип 40 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 1028 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,314 |  |
| 1029 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 67 мм |  | 100м2 | 0,314 |  |
| 1030 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,314 |  |
| 1031 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, діаметр 3 мм |  | т | 0,037994 |  |
| 1032 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 3 мм |  | т | 0,037994 |  |
| 1033 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,314 |  |
| 1034 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 14,2556 |  |
| 1035 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 163,28 |  |
| 1036 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 2,26708 |  |
| 1037 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 32,028 |  |
|  | Тип 43 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 1038 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,073 |  |
| 1039 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 66 мм |  | 100м2 | 0,073 |  |
| 1040 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,073 |  |
| 1041 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, діаметр 3 мм |  | т | 0,008833 |  |
| 1042 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 3 мм |  | т | 0,008833 |  |
| 1043 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,073 |  |
| 1044 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 3,3142 |  |
| 1045 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 37,96 |  |
| 1046 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 0,52706 |  |
| 1047 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 7,446 |  |
|  | Розділ. Підлоги на відм. +16,600 |  |  |  |  |
|  | Тип 1 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 1048 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм |  | 100м2 | 1,442 |  |
| 1049 | Унiверсальний засiб для вирiвнювання та ремонту Thomsit RS 88 |  | кг | 10,8871 |  |
| 1050 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 28,4074 |  |
| 1051 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 1055,544 |  |
| 1052 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 15 мм |  | 100м2 | 1,442 |  |
| 1053 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 2111,088 |  |
| 1054 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 14,42 |  |
| 1055 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 / рул) |  | м2 | 165,83 |  |
| 1056 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 1,442 |  |
| 1057 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x30 мм |  | м2 | 147,084 |  |
| 1058 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 1,442 |  |
| 1059 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 49 мм |  | 100м2 | -1,442 |  |
| 1060 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 149,968 |  |
| 1061 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 14131,6 |  |
| 1062 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках |  | 100м2 | 1,442 |  |
| 1063 | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу |  | кг | 44,1252 |  |
| 1064 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 29,4168 |  |
| 1065 | Комерційний лінолеум TARKETT LOUNGE Henry 914,4х152,4 мм |  | м2 | 147,084 |  |
|  | Тип 2 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 1066 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм |  | 100м2 | 0,136 |  |
| 1067 | Унiверсальний засiб для вирiвнювання та ремонту Thomsit RS 88 |  | кг | 1,0268 |  |
| 1068 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 2,6792 |  |
| 1069 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 99,552 |  |
| 1070 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 15 мм |  | 100м2 | 0,136 |  |
| 1071 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 199,104 |  |
| 1072 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 1,36 |  |
| 1073 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 15,64 |  |
| 1074 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,136 |  |
| 1075 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x30 мм |  | м2 | 13,872 |  |
| 1076 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,136 |  |
| 1077 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 49 мм |  | 100м2 | -0,136 |  |
| 1078 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 14,144 |  |
| 1079 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 1332,8 |  |
| 1080 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках |  | 100м2 | 0,136 |  |
| 1081 | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу |  | кг | 4,1616 |  |
| 1082 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 2,7744 |  |
| 1083 | Комерційний лінолеум TARKETT LOUNGE Henry 914, 4х152,4 мм |  | м2 | 13,872 |  |
|  | Тип 3 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 1084 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 0,65 |  |
| 1085 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 7,475 |  |
| 1086 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,065 |  |
| 1087 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x20 мм |  | м2 | 6,63 |  |
| 1088 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,065 |  |
| 1089 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 40 мм |  | 100м2 | -0,065 |  |
| 1090 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 6,76 |  |
| 1091 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 520 |  |
| 1092 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,065 |  |
| 1093 | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,0065 |  |
| 1094 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,065 |  |
| 1095 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 2,951 |  |
| 1096 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 33,8 |  |
| 1097 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 0,4693 |  |
| 1098 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 6,63 |  |
|  | Тип 4 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 1099 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 2,86 |  |
| 1100 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 32,89 |  |
| 1101 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,286 |  |
| 1102 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x20 мм |  | м2 | 29,172 |  |
| 1103 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,286 |  |
| 1104 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 40 мм |  | 100м2 | -0,286 |  |
| 1105 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 29,744 |  |
| 1106 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 2288 |  |
| 1107 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,286 |  |
| 1108 | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,0286 |  |
| 1109 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,286 |  |
| 1110 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 12,9844 |  |
| 1111 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 148,72 |  |
| 1112 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 2,06492 |  |
| 1113 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 29,172 |  |
|  | Тип 6 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 1114 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм |  | 100м2 | 0,176 |  |
| 1115 | Унiверсальний засiб для вирiвнювання та ремонту Thomsit RS 88 |  | кг | 1,3288 |  |
| 1116 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 3,4672 |  |
| 1117 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 128,832 |  |
| 1118 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 15 мм |  | 100м2 | 0,176 |  |
| 1119 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 260,48 |  |
| 1120 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 1,76 |  |
| 1121 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 / рул) |  | м2 | 20,24 |  |
| 1122 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,176 |  |
| 1123 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x30 мм |  | м2 | 17,952 |  |
| 1124 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,176 |  |
| 1125 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 42 мм |  | 100м2 | -0,176 |  |
| 1126 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 18,304 |  |
| 1127 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 1478,4 |  |
| 1128 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,176 |  |
| 1129 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 7,9904 |  |
| 1130 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 91,52 |  |
| 1131 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 1,27072 |  |
| 1132 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 17,952 |  |
|  | Тип 7 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 1133 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм |  | 100м2 | 1,077 |  |
| 1134 | Унiверсальний засiб для вирiвнювання та ремонту Thomsit RS 88 |  | кг | 8,13135 |  |
| 1135 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 21,2169 |  |
| 1136 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 788,364 |  |
| 1137 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 15 мм |  | 100м2 | 1,077 |  |
| 1138 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 1593,96 |  |
| 1139 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 10,77 |  |
| 1140 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 / рул) |  | м2 | 123,855 |  |
| 1141 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 1,077 |  |
| 1142 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x30 мм |  | м2 | 109,854 |  |
| 1143 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 1,077 |  |
| 1144 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 42 мм |  | 100м2 | -1,077 |  |
| 1145 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 112,008 |  |
| 1146 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 9046,8 |  |
| 1147 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 1,077 |  |
| 1148 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 48,8958 |  |
| 1149 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 560,04 |  |
| 1150 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 7,77594 |  |
| 1151 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 109,854 |  |
|  | Тип 8 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 1152 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм |  | 100м2 | 0,452 |  |
| 1153 | Унiверсальний засiб для вирiвнювання та ремонту Thomsit RS 88 |  | кг | 3,4126 |  |
| 1154 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 |  | кг | 8,9044 |  |
| 1155 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 330,864 |  |
| 1156 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 15 мм |  | 100м2 | 0,452 |  |
| 1157 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 |  | кг | 668,96 |  |
| 1158 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 4,52 |  |
| 1159 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 51,98 |  |
| 1160 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,452 |  |
| 1161 | Утеплювач екструдований пінополістерол Европлекс лайт, Техноплекс 1180x580x30 мм |  | м2 | 46,104 |  |
| 1162 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,452 |  |
| 1163 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 42 мм |  | 100м2 | -0,702 |  |
| 1164 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 47,008 |  |
| 1165 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 3796,8 |  |
| 1166 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,452 |  |
| 1167 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 20,5208 |  |
| 1168 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 235,04 |  |
| 1169 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 3,26344 |  |
| 1170 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 46,104 |  |
|  | Тип 18 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 1171 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,129 |  |
| 1172 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 50 мм |  | 100м2 | 0,129 |  |
| 1173 | Полiпшене фарбування пiдлоги колером олiйним |  | 100м2 | 0,129 |  |
|  | Тип 22 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 1174 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 1,142 |  |
| 1175 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 37 мм |  | 100м2 | -1,142 |  |
| 1176 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 118,768 |  |
| 1177 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 8450,8 |  |
| 1178 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 1,142 |  |
| 1179 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 51,8468 |  |
| 1180 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 593,84 |  |
| 1181 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 8,24524 |  |
| 1182 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 116,484 |  |
|  | Тип 39 ______________________________________ |  |  |  |  |
| 1183 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,86 |  |
| 1184 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 17 мм |  | 100м2 | -0,86 |  |
| 1185 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 89,44 |  |
| 1186 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 2924 |  |
| 1187 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші |  | 1 м2 | 86 |  |
| 1188 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 39,216 |  |
| 1189 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 447,2 |  |
| 1190 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 6,2092 |  |
| 1191 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 87,72 |  |
|  | Тип 40 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 1192 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,291 |  |
| 1193 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 67 мм |  | 100м2 | 0,291 |  |
| 1194 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,291 |  |
| 1195 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, діаметр 3 мм |  | т | 0,035211 |  |
| 1196 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 3 мм |  | т | 0,035211 |  |
| 1197 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,291 |  |
| 1198 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 13,2114 |  |
| 1199 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 151,32 |  |
| 1200 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 2,10102 |  |
| 1201 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 29,682 |  |
|  | Тип 43 _______________________________________ |  |  |  |  |
| 1202 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,065 |  |
| 1203 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 66 мм |  | 100м2 | 0,065 |  |
| 1204 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,065 |  |
| 1205 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, діаметр 3 мм |  | т | 0,007865 |  |
| 1206 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 3 мм |  | т | 0,007865 |  |
| 1207 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,065 |  |
| 1208 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 2,951 |  |
| 1209 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 33,8 |  |
| 1210 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 0,4693 |  |
| 1211 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 6,63 |  |
|  | Розділ. Підлоги на відм. +19,650 |  |  |  |  |
|  | Тип 36 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 1212 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї засипної керамзитової |  | м3 | 2,45 |  |
| 1213 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 0,98 |  |
| 1214 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 11,27 |  |
| 1215 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм керамзитобетон В 3,5 [М 50] крупнiсть заповнювача 5- 10мм |  | 100м2 | 0,098 |  |
| 1216 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини бетонних стяжок керамзитобетон В 3,5 [М 50] крупнiсть заповнювача 5- 10мм до 100 мм |  | 100м2 | 0,098 |  |
| 1217 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,098 |  |
| 1218 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм |  | т | 0,0620928 |  |
| 1219 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм |  | т | 0,0620928 |  |
| 1220 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 0,98 |  |
| 1221 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 / рул) |  | м2 | 11,27 |  |
| 1222 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,098 |  |
| 1223 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ 1200х600х100 мм |  | м2 | 9,996 |  |
| 1224 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 0,98 |  |
| 1225 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 11,27 |  |
| 1226 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,098 |  |
| 1227 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 50 мм |  | 100м2 | 0,098 |  |
| 1228 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,098 |  |
| 1229 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм |  | т | 0,0620928 |  |
| 1230 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм |  | т | 0,0620928 |  |
| 1231 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,098 |  |
| 1232 | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,0098 |  |
| 1233 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,098 |  |
| 1234 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 4,4492 |  |
| 1235 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 50,96 |  |
| 1236 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 0,70756 |  |
| 1237 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 9,996 |  |
|  | Тип 37 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 1238 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї засипної керамзитової |  | м3 | 22,05 |  |
| 1239 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 8,82 |  |
| 1240 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 101,43 |  |
| 1241 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм керамзитобетон В 3,5 [М 50] крупнiсть заповнювача 5-10мм |  | 100м2 | 0,882 |  |
| 1242 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини бетонних стяжок керамзитобетон В 3,5 [М 50] крупнiсть заповнювача 5- 10мм до 100 мм |  | 100м2 | 0,882 |  |
| 1243 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,882 |  |
| 1244 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм |  | т | 0,5588352 |  |
| 1245 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм |  | т | 0,5588352 |  |
| 1246 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 8,82 |  |
| 1247 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 101,43 |  |
| 1248 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,882 |  |
| 1249 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ 1200х600х100 мм |  | м2 | 89,964 |  |
| 1250 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 8,82 |  |
| 1251 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 101,43 |  |
| 1252 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,882 |  |
| 1253 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 80 мм |  | 100м2 | 0,882 |  |
| 1254 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,882 |  |
| 1255 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм |  | т | 0,5588352 |  |
| 1256 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм |  | т | 0,5588352 |  |
| 1257 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,882 |  |
| 1258 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 40,0428 |  |
| 1259 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 458,64 |  |
| 1260 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 6,36804 |  |
| 1261 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 89,964 |  |
|  | Тип 38 _____________________________________ |  |  |  |  |
| 1262 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї засипної керамзитової |  | м3 | 5,025 |  |
| 1263 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 2,01 |  |
| 1264 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 23,115 |  |
| 1265 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм керамзитобетон В 3,5 [М 50] крупнiсть заповнювача 5-10мм |  | 100м2 | 0,201 |  |
| 1266 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини бетонних стяжок керамзитобетон В 3,5 [М 50] крупнiсть заповнювача 5-10мм до 100 мм |  | 100м2 | 0,201 |  |
| 1267 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,201 |  |
| 1268 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1,дiаметр 5 мм |  | т | 0,1273536 |  |
| 1269 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм |  | т | 0,1273536 |  |
| 1270 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 2,01 |  |
| 1271 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 23,115 |  |
| 1272 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,201 |  |
| 1273 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ 1200х600х100 мм |  | м2 | 20,502 |  |
| 1274 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 2,01 |  |
| 1275 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 23,115 |  |
| 1276 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,201 |  |
| 1277 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 87 мм |  | 100м2 | 0,201 |  |
| 1278 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,201 |  |
| 1279 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм |  | т | 0,1273536 |  |
| 1280 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм |  | т | 0,1273536 |  |
| 1281 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,201 |  |
| 1282 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 9,1254 |  |
| 1283 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 104,52 |  |
| 1284 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 1,45122 |  |
| 1285 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 20,502 |  |
|  | Тип 39 ______________________________________ |  |  |  |  |
| 1286 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,165 |  |
| 1287 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 17 мм |  | 100м2 | -0,165 |  |
| 1288 | Будівельна плівка під стяжку технічна в рулонах |  | м2 | 17,16 |  |
| 1289 | Легковирiвнювальна стяжка Ceresit СN 278 |  | кг | 561 |  |
| 1290 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші |  | 1 м2 | 16,5 |  |
| 1291 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 7,524 |  |
| 1292 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 85,8 |  |
| 1293 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 1,1913 |  |
| 1294 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 16,83 |  |
|  | Розділ. Перший поверх |  |  |  |  |
| 1295 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  | 100м2 | 6,144 |  |
| 1296 | Профіль 3600 Armstrong |  | м | 583,68 |  |
| 1297 | Профіль 600 Armstrong |  | м | 583,68 |  |
| 1298 | Профіль 1200 Armstrong |  | м | 1167,36 |  |
| 1299 | Кут пристінний 19х19 мм /3м / Armstrong/ білий |  | м | 471,85 |  |
| 1300 | Розтискний елемент |  | шт | 491,52 |  |
| 1301 | КНАУФ-Тяга з вушком і без: довжина 50 см |  | шт | 491,52 |  |
| 1302 | Дюбель ударний швидкого монтажу Expert 6x40 мм |  | шт | 944 |  |
| 1303 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  | 100м2 | 6,144 |  |
| 1304 | Плита BAJKAL 600х600мм Armstrong |  | м2 | 645,12 |  |
| 1305 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів |  | 100м2 | 5,8526 |  |
| 1306 | КНАУФ-Шуруп LN 3,5x9 |  | шт | 9130,056 |  |
| 1307 | Дюбель ударний швидкого монтажу Expert 6x40 мм |  | шт | 409,682 |  |
| 1308 | Дюбель пластмассовый |  | шт | 573,5548 |  |
| 1309 | КНАУФ-Профіль UD 28/27 |  | м | 526,734 |  |
| 1310 | КНАУФ-Підвіс з затискачем для профілів ПП 60х27 |  | шт | 409,682 |  |
| 1311 | КНАУФ-профіль стельовий ПП 60/27 |  | м | 1492,413 |  |
| 1312 | КНАУФ-Подовжувач профілів 60/27 |  | шт | 175,578 |  |
| 1313 | КНАУФ-З'єднувач однорівневий для профілю ПП 60x27 |  | шт | 994,942 |  |
| 1314 | КНАУФ-Тяга з вушком і без: довжина 50 см |  | шт | 409,682 |  |
| 1315 | КНАУФ-Стрічка звукоізоляційна 70 мм |  | м | 409,682 |  |
| 1316 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. |  | 100 м2 | 5,8526 |  |
| 1317 | КНАУФ-Гіпсокартон вологостійкий 9,5 мм (1200x2500 мм) |  | м2 | 614,523 |  |
| 1318 | КНАУФ-Шуруп TN 3,5x25 |  | шт | 12290,46 |  |
| 1319 | КНАУФ-Уніфлот шпаклівка |  | кг | 208,93782 |  |
| 1320 | КНАУФ-Стрічка армована |  | м | 579,4074 |  |
| 1321 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази |  | 100 м2 | 5,8526 |  |
| 1322 | Гiпсова шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 126 |  | кг | 877,89 |  |
| 1323 | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  | 100м2 | 5,8526 |  |
| 1324 | Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм |  | 100м2 | 1,1514 |  |
| 1325 | Стартова смуга 6м для пластикових панелей Venta (Вента) |  | м | 202,58 |  |
| 1326 | Білий лак 250х6000х10мм. Пластикові панелі (ПВХ) Venta (Вента) |  | м2 | 120,897 |  |
|  | Розділ. Другий поверх |  |  |  |  |
| 1327 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  | 100м2 | 2,3924 |  |
| 1328 | Профіль 3600 Armstrong |  | м | 227,278 |  |
| 1329 | Профіль 600 Armstrong |  | м | 227,278 |  |
| 1330 | Профіль 1200 Armstrong |  | м | 454,556 |  |
| 1331 | Кут пристінний 19х19 мм /3м / Armstrong/ білий |  | м | 177,89 |  |
| 1332 | Розтискний елемент |  | шт | 191,392 |  |
| 1333 | КНАУФ-Тяга з вушком і без: довжина 50 см |  | шт | 191,392 |  |
| 1334 | Дюбель ударний швидкого монтажу Expert 6x40 мм |  | шт | 356 |  |
| 1335 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  | 100м2 | 2,3924 |  |
| 1336 | Плита BAJKAL 600х600мм Armstrong |  | м2 | 251,202 |  |
| 1337 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів |  | 100м2 | 0,0994 |  |
| 1338 | КНАУФ-Шуруп LN 3,5x9 |  | шт | 155,064 |  |
| 1339 | Дюбель ударний швидкого монтажу Expert 6x40 мм |  | шт | 6,958 |  |
| 1340 | Дюбель пластмассовый |  | шт | 9,7412 |  |
| 1341 | КНАУФ-Профіль UD 28/27 |  | м | 8,946 |  |
| 1342 | КНАУФ-Підвіс з затискачем для профілів ПП 60х27 |  | шт | 6,958 |  |
| 1343 | КНАУФ-профіль стельовий ПП 60/27 |  | м | 25,347 |  |
| 1344 | КНАУФ-Подовжувач профілів 60/27 |  | шт | 2,982 |  |
| 1345 | КНАУФ-З'єднувач однорівневий для профілю ПП 60x27 |  | шт | 16,898 |  |
| 1346 | КНАУФ-Тяга з вушком і без: довжина 50 см |  | шт | 6,958 |  |
| 1347 | КНАУФ-Стрічка звукоізоляційна 70 мм |  | м | 6,958 |  |
| 1348 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. |  | 100 м2 | 0,0994 |  |
| 1349 | КНАУФ-Гіпсокартон вологостійкий 9,5 мм (1200x2500 мм) |  | м2 | 10,437 |  |
| 1350 | КНАУФ-Шуруп TN 3,5x25 |  | шт | 208,74 |  |
| 1351 | КНАУФ-Уніфлот шпаклівка |  | кг | 3,54858 |  |
| 1352 | КНАУФ-Стрічка армована |  | м | 9,8406 |  |
| 1353 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази |  | 100 м2 | 0,0994 |  |
| 1354 | Гiпсова шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 126 |  | кг | 14,91 |  |
| 1355 | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  | 100м2 | 0,0994 |  |
| 1356 | Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм |  | 100м2 | 0,5 |  |
| 1357 | Стартова смуга 6м для пластикових панелей Venta (Вента) |  | м | 80,24 |  |
| 1358 | Білий лак 250х6000х10мм. Пластикові панелі (ПВХ) Venta (Вента) |  | м2 | 52,5 |  |
|  | Розділ. Третій поверх |  |  |  |  |
| 1359 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  | 100м2 | 0,6672 |  |
| 1360 | Профіль 3600 Armstrong |  | м | 63,384 |  |
| 1361 | Профіль 600 Armstrong |  | м | 63,384 |  |
| 1362 | Профіль 1200 Armstrong |  | м | 126,768 |  |
| 1363 | Кут пристінний 19х19 мм /3м / Armstrong/ білий |  | м | 57,13 |  |
| 1364 | Розтискний елемент |  | шт | 53,376 |  |
| 1365 | КНАУФ-Тяга з вушком і без: довжина 50 см |  | шт | 53,376 |  |
| 1366 | Дюбель ударний швидкого монтажу Expert 6x40 мм |  | шт | 114 |  |
| 1367 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  | 100м2 | 0,6672 |  |
| 1368 | Плита BAJKAL 600х600мм Armstrong |  | м2 | 70,056 |  |
| 1369 | Монтаж стель пiдвiсних комбiнованих стальних з облицюванням алюмiнiєвими листами |  | 100м2 | 0,1887 |  |
| 1370 | Алюмінієві стелі Люксалон (Luxalon) (комплектне постачання) |  | м2 | 19,8135 |  |
| 1371 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів |  | 100м2 | 0,6672 |  |
| 1372 | КНАУФ-Шуруп LN 3,5x9 |  | шт | 1040,832 |  |
| 1373 | Дюбель ударний швидкого монтажу Expert 6x40 мм |  | шт | 46,704 |  |
| 1374 | Дюбель пластмассовый |  | шт | 65,3856 |  |
| 1375 | КНАУФ-Профіль UD 28/27 |  | м | 60,048 |  |
| 1376 | КНАУФ-Підвіс з затискачем для профілів ПП 60х27 |  | шт | 46,704 |  |
| 1377 | КНАУФ-профіль стельовий ПП 60/27 |  | м | 170,136 |  |
| 1378 | КНАУФ-Подовжувач профілів 60/27 |  | шт | 20,016 |  |
| 1379 | КНАУФ-З'єднувач однорівневий для профілю ПП 60x27 |  | шт | 113,424 |  |
| 1380 | КНАУФ-Тяга з вушком і без: довжина 50 см |  | шт | 46,704 |  |
| 1381 | КНАУФ-Стрічка звукоізоляційна 70 мм |  | м | 46,704 |  |
| 1382 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. |  | 100 м2 | 0,6672 |  |
| 1383 | КНАУФ-Гіпсокартон вологостійкий 9,5 мм (1200x2500 мм) |  | м2 | 70,056 |  |
| 1384 | КНАУФ-Шуруп TN 3,5x25 |  | шт | 1401,12 |  |
| 1385 | КНАУФ-Уніфлот шпаклівка |  | кг | 23,81904 |  |
| 1386 | КНАУФ-Стрічка армована |  | м | 66,0528 |  |
| 1387 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази |  | 100 м2 | 0,6672 |  |
| 1388 | Гiпсова шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 126 |  | кг | 100,08 |  |
| 1389 | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  | 100м2 | 0,6672 |  |
| 1390 | Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм |  | 100м2 | 0,2093 |  |
| 1391 | Стартова смуга 6м для пластикових панелей Venta (Вента) |  | м | 56,38 |  |
| 1392 | Білий лак 250х6000х10мм. Пластикові панелі (ПВХ) Venta (Вента) |  | м2 | 21,9765 |  |
|  | Розділ. Четвертий поверх |  |  |  |  |
| 1393 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  | 100м2 | 1,214 |  |
| 1394 | Профіль 3600 Armstrong |  | м | 115,33 |  |
| 1395 | Профіль 600 Armstrong |  | м | 115,33 |  |
| 1396 | Профіль 1200 Armstrong |  | м | 230,66 |  |
| 1397 | Кут пристінний 19х19 мм /3м / Armstrong/ білий |  | м | 96,9 |  |
| 1398 | Розтискний елемент |  | шт | 97,12 |  |
| 1399 | КНАУФ-Тяга з вушком і без: довжина 50 см |  | шт | 97,12 |  |
| 1400 | Дюбель ударний швидкого монтажу Expert 6x40 мм |  | шт | 194 |  |
| 1401 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  | 100м2 | 1,214 |  |
| 1402 | Плита BAJKAL 600х600мм Armstrong |  | м2 | 127,47 |  |
|  | Розділ. П'ятий поверх |  |  |  |  |
| 1403 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  | 100м2 | 2,1173 |  |
| 1404 | Профіль 3600 Armstrong |  | м | 201,1435 |  |
| 1405 | Профіль 600 Armstrong |  | м | 201,1435 |  |
| 1406 | Профіль 1200 Armstrong |  | м | 402,287 |  |
| 1407 | Кут пристінний 19х19 мм /3м / Armstrong/ білий |  | м | 272,4 |  |
| 1408 | Розтискний елемент |  | шт | 169,384 |  |
| 1409 | КНАУФ-Тяга з вушком і без: довжина 50 см |  | шт | 169,384 |  |
| 1410 | Дюбель ударний швидкого монтажу Expert 6x40 мм |  | шт | 550 |  |
| 1411 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  | 100м2 | 2,1173 |  |
| 1412 | Плита BAJKAL 600х600мм Armstrong |  | м2 | 222,3165 |  |
| 1413 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів |  | 100м2 | 0,3071 |  |
| 1414 | КНАУФ-Шуруп LN 3,5x9 |  | шт | 479,076 |  |
| 1415 | Дюбель ударний швидкого монтажу Expert 6x40 мм |  | шт | 21,497 |  |
| 1416 | Дюбель пластмассовый |  | шт | 30,0958 |  |
| 1417 | КНАУФ-Профіль UD 28/27 |  | м | 27,639 |  |
| 1418 | КНАУФ-Підвіс з затискачем для профілів ПП 60х27 |  | шт | 21,497 |  |
| 1419 | КНАУФ-профіль стельовий ПП 60/27 |  | м | 78,3105 |  |
| 1420 | КНАУФ-Подовжувач профілів 60/27 |  | шт | 9,213 |  |
| 1421 | КНАУФ-З'єднувач однорівневий для профілю ПП 60x27 |  | шт | 52,207 |  |
| 1422 | КНАУФ-Тяга з вушком і без: довжина 50 см |  | шт | 21,497 |  |
| 1423 | КНАУФ-Стрічка звукоізоляційна 70 мм |  | м | 21,497 |  |
| 1424 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. |  | 100 м2 | 0,3071 |  |
| 1425 | КНАУФ-Гіпсокартон вологостійкий 12,5 мм (1200x2500 мм) |  | м2 | 10,395 |  |
| 1426 | КНАУФ-Гіпсокартон вологостійкий 9,5 мм (1200x2500 мм) |  | м2 | 21,8505 |  |
| 1427 | КНАУФ-Шуруп TN 3,5x25 |  | шт | 644,91 |  |
| 1428 | КНАУФ-Уніфлот шпаклівка |  | кг | 10,96347 |  |
| 1429 | КНАУФ-Стрічка армована |  | м | 30,4029 |  |
| 1430 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази |  | 100 м2 | 0,3071 |  |
| 1431 | Гiпсова шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 126 |  | кг | 46,065 |  |
| 1432 | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  | 100м2 | 0,3071 |  |
| 1433 | Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм |  | 100м2 | 0,5856 |  |
| 1434 | Стартова смуга 6м для пластикових панелей Venta (Вента) |  | м | 64,56 |  |
| 1435 | Білий лак 250х6000х10мм. Пластикові панелі (ПВХ) Venta (Вента) |  | м2 | 61,488 |  |
|  | Розділ. Стеля |  |  |  |  |
| 1436 | Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi |  | 100м2 | 13,26 |  |
| 1437 | Iнтер'єрна акрилова фарба (СУПЕР) Ceresit CT 51 |  | л | 530,4 |  |
| 1438 | Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер |  | л | 265,2 |  |
| 1439 | Поліпшене фарбування клейовими розчинами стель всередині приміщень по підготовленій поверхні |  | 100м2 | 23,657 |  |
| 1440 | Фарба Wandweiss D1 на клейовій основі |  | кг | 636,84644 |  |
| 1441 | Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер |  | л | 286,2497 |  |
| 1442 | Полiпшене фарбування стель колером олiйним по штукатурцi |  | 100м2 | 6,249 |  |
| 1443 | Емаль антикорозiйна ПФ-115 сiра |  | т | 0,237462 |  |
| 1444 | Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер |  | л | 124,98 |  |
| 1445 | Фарбування вапняними розчинами по цеглі і бетону всередині приміщеь з підготуванням поверхонь |  | 100м2 | 0,1 |  |
|  | Розділ. Стiни |  |  |  |  |
|  | Ґрунтування під штукатурку |  |  |  |  |
| 1446 | Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер |  | л | 17,74 |  |
| 1447 | Грунтовка Ceresit CT 19 Бетонконтакт |  | кг | 1382,5425 |  |
| 1448 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 2805,864 |  |
| 1449 | Поліпшенене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю i бетону стін вручну |  | 100м2 | 50,795 |  |
| 1450 | Штукатурка вирiвнювальна Ceresit СT 24 для основ iз ніздрюватих бетонних блокiв |  | кг | 132067 |  |
| 1451 | Поліпшенене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю i бетону стін вручну |  | 100м2 | 62,912 |  |
| 1452 | Шпатлiвка полiмерцементна армована Ceresit CT 29 |  | кг | 226483,2 |  |
| 1453 | Поліпшенене штукатурення цементним розчином по каменю i бетону стін вручну |  | 100м2 | 29,9731 |  |
| 1454 | Суцiльне вирiвнювання штукатурки стiн усерединi будiвлi полiмерцементним розчином при товщинi накидi до 10 мм |  | 100м2 | 16,278 |  |
| 1455 | Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування каркаса |  | 100м2 | 0,255 |  |
| 1456 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 2,55 |  |
| 1457 | Плівка пароізоляційна Strotex AL-90 1.5x50 м |  | м2 | 29,325 |  |
| 1458 | Теплоiзоляцiя виробами з волокнистих i зернистих матерiалiв на бiтумi стiн i колон прямокутних |  | 1 м3 | 1,02 |  |
| 1459 | Утеплитель ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ 1200х600х40 мм |  | м2 | 25,5 |  |
| 1460 | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  | 100м2 | 0,459 |  |
| 1461 | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi |  | 100м2 | 104,7315 |  |
| 1462 | Iнтер'єрна акрилова фарба (СУПЕР) Ceresit CT 51 |  | л | 4207,62 |  |
| 1463 | Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер |  | л | 2103,81 |  |
| 1464 | Полiпшене фарбування стiн колером олiйним по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  | 100м2 | 0,242 |  |
| 1465 | Полiпшене фарбування стiн колером олiйним по штукатурцi |  | 100м2 | 16,9023 |  |
| 1466 | Емаль антикорозiйна ПФ-115 сiра |  | т | 0,6422874 |  |
| 1467 | Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер |  | л | 338,046 |  |
| 1468 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 15,905 |  |
| 1469 | Еластична клеюча сумiш Ceresit СМ 17 |  | кг | 8270,6 |  |
| 1470 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР |  | кг | 720,4965 |  |
| 1471 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 114,8341 |  |
| 1472 | Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього облицювання стiн гладкi |  | м2 | 1606,405 |  |
| 1473 | Облицювання поверхонь колон керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,28 |  |
| 1474 | Еластична клеюча сумiш Ceresit СМ 17 |  | кг | 145,6 |  |
| 1475 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР |  | кг | 12,768 |  |
| 1476 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 2,0216 |  |
| 1477 | Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього облицювання стiн гладкi |  | м2 | 28,336 |  |
| 1478 | Поліпшене фарбування клейовими розчинами стін всередині приміщень по підготовленій поверхні |  | 100м2 | 15,358 |  |
| 1479 | Фарба Wandweiss D1 на клейовій основі |  | кг | 375,19594 |  |
| 1480 | Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер |  | л | 174,3133 |  |
| 1481 | Обклеювання стiн тисненими i цупкими шпалерами по монолітній штукатурцi i бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях |  | 100м2 | 2,4985 |  |
| 1482 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази |  | 100м2 | 2,4985 |  |
| 1483 | Iнтер'єрна акрилова фарба (СУПЕР) Ceresit CT 51 |  | л | 99,94 |  |
| 1484 | Опорядження стін європанелями на основі ДСП |  | 100м2 | 0,224 |  |
| 1485 | Герметик Ceresit акриловий 280 мл бiлий |  | шт | 1,12 |  |
| 1486 | Панель МДФ 2600х148х5.5 мм |  | м2 | 23,52 |  |
| 1487 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | 100 м2 | 0,717 |  |
| 1488 | Гiпсова шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 126 |  | кг | 71,7 |  |
| 1489 | Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 до 2 |  | 100 м2 | 0,093 |  |
| 1490 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi пиляна, 3 група, товщина 10 мм |  | м2 | 9,3 |  |
| 1491 | Фарбування вапняними розчинами по цеглі і бетону всередині приміщеь з підготуванням поверхонь |  | 100м2 | 2,521 |  |
|  | Розділ. Укоси |  |  |  |  |
|  | Ґрунтування під штукатурку |  |  |  |  |
| 1492 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 39,28 |  |
| 1493 | Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв по каменю i бетону |  | 100м2 | 1,964 |  |
| 1494 | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi |  | 100м2 | 1,964 |  |
| 1495 | Iнтер'єрна акрилова фарба (СУПЕР) Ceresit CT 51 |  | л | 78,56 |  |
| 1496 | Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер |  | л | 39,28 |  |
| 1497 | Облицювання поверхонь укосів керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,446 |  |
| 1498 | Еластична клеюча сумiш Ceresit СМ 17 |  | кг | 231,92 |  |
| 1499 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР |  | кг | 20,3376 |  |
| 1500 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 3,22012 |  |
| 1501 | Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього облицювання стiн гладкi |  | м2 | 45,1352 |  |
|  | Розділ. Перегородки в санвузлі №146 |  |  |  |  |
| 1502 | Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з алюмінієвих сплавiв |  | 100м2 | 0,1968 |  |
| 1503 | Туалетні перегородки Економ класу, профільна система w1016 ТОВ «КОМПАНІЯ« ВЕКА БУД » |  | м2 | 19,68 |  |
| 1504 | Опора Optima - сантехнічна фурнітура |  | шт | 12 |  |
|  | Розділ. Перегородки в санвузлі №148 |  |  |  |  |
| 1505 | Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з алюмінієвих сплавiв |  | 100м2 | 0,2122 |  |
| 1506 | Туалетні перегородки Економ класу, профільна система w1016 ТОВ «КОМПАНІЯ« ВЕКА БУД » |  | м2 | 21,22 |  |
| 1507 | Опора Optima - сантехнічна фурнітура |  | шт | 16 |  |
|  | Розділ. Перегородки в санвузлі №154 |  |  |  |  |
| 1508 | Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з алюмінієвих сплавiв |  | 100м2 | 0,04 |  |
| 1509 | Труба нержавіюча 25х25х1,5 |  | м | 4,02 |  |
| 1510 | Сантехнічні перегородки з компакт ламінату HPL |  | м2 | 4 |  |
| 1511 | Опора Optima - сантехнічна фурнітура |  | шт | 2 |  |
|  | Розділ. Перегородки в санвузлі №209 |  |  |  |  |
| 1512 | Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з алюмінієвих сплавiв |  | 100м2 | 0,0772 |  |
| 1513 | Труба нержавіюча 25х25х1,5 |  | м | 5,34 |  |
| 1514 | Сантехнічні перегородки з компакт ламінату HPL |  | м2 | 7,72 |  |
| 1515 | Опора Optima - сантехнічна фурнітура |  | шт | 4 |  |
|  | Розділ. Перегородки в санвузлі №211 |  |  |  |  |
| 1516 | Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з алюмінієвих сплавiв |  | 100м2 | 0,1036 |  |
| 1517 | Туалетні перегородки Економ класу, профільна система w1016 ТОВ «КОМПАНІЯ« ВЕКА БУД » |  | м2 | 10,36 |  |
| 1518 | Опора Optima - сантехнічна фурнітура |  | шт | 6 |  |
|  | Розділ. Перегородки в санвузлі №217 |  |  |  |  |
| 1519 | Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з алюмінієвих сплавiв |  | 100м2 | 0,08 |  |
| 1520 | Труба нержавіюча 25х25х1,5 |  | м | 5,98 |  |
| 1521 | Сантехнічні перегородки з компакт ламінату HPL |  | м2 | 8 |  |
| 1522 | Опора Optima - сантехнічна фурнітура |  | шт | 4 |  |
|  | Розділ. Перегородки в санвузлі №218 |  |  |  |  |
| 1523 | Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з алюмінієвих сплавiв |  | 100м2 | 0,012 |  |
| 1524 | Туалетні перегородки Економ класу, профільна система w1016 ТОВ «КОМПАНІЯ« ВЕКА БУД » |  | м2 | 1,2 |  |
| 1525 | Опора Optima - сантехнічна фурнітура |  | шт | 1 |  |
|  | Розділ. Перегородки в санвузлі №403 |  |  |  |  |
| 1526 | Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з алюмінієвих сплавiв |  | 100м2 | 0,04 |  |
| 1527 | Труба нержавіюча 25х25х1,5 |  | м | 2,56 |  |
| 1528 | Сантехнічні перегородки з компакт ламінату HPL |  | м2 | 4 |  |
| 1529 | Опора Optima - сантехнічна фурнітура |  | шт | 2 |  |
| 1530 | Дюбель з ударним шурупом Expert 6х60 |  | шт | 84 |  |
|  | Розділ. ВАЗ 1 |  |  |  |  |
| 1531 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель |  | 100м2 | 2,63 |  |
| 1532 | Вітражний блок у алюмінієвій стоечно-ригельній системі, з склопакетом 6 мультифункц. ESG (загартоване) - 14Аг- 4М1-14Аг-6і, з опором теплопередачи R=0,75 м2К/Вт |  | м2 | 263 |  |
| 1533 | Анкер рамний віконний 10х92 мм |  | шт | 731,14 |  |
| 1534 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 75,39333333 |  |
| 1535 | Герметик Ceresit акриловий 280 мл бiлий |  | шт | 92,05 |  |
| 1536 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення |  | 100м2 | 0,387 |  |
| 1537 | Дюбель ударний швидкого монтажу Expert 6x40 мм |  | шт | 464,4 |  |
| 1538 | КНАУФ-Шуруп LN 3,5x9 |  | шт | 645,129 |  |
| 1539 | КНАУФ-Шуруп TN 3,5x25 |  | шт | 1773,621 |  |
| 1540 | КНАУФ-Профіль UD 28/27 |  | м | 128,871 |  |
| 1541 | КНАУФ-профіль стельовий ПП 60/27 |  | м | 177,246 |  |
| 1542 | КНАУФ-Гіпсокартон 12,5 мм (1200x2500 мм) |  | м2 | 40,635 |  |
| 1543 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | 100 м2 | 0,387 |  |
| 1544 | Гiпсова шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 126 |  | кг | 38,7 |  |
| 1545 | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  | 100м2 | 0,387 |  |
| 1546 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 3,38 |  |
| 1547 | Плівка пароізоляційна Strotex AL-90 1.5x50 м |  | м2 | 23,345 |  |
| 1548 | Супердифузійна мембрана Juta Євробар'єр 115 г / м.кв. |  | м2 | 15,525 |  |
| 1549 | Улаштування з листової сталi пояскiв, сандрикiв, пiдвiконних вiдливiв |  | 100м | 0,9 |  |
| 1550 | Куток гнутий з оцинкованного листа 0,5 мм 30х40мм |  | м | 58 |  |
| 1551 | Куток гнутий з оцинкованного листа 0,5 мм 115х70мм |  | м | 32 |  |
| 1552 | Саморіз з буром по металу Expert 4.2x32 мм оцинкований |  | шт | 100 |  |
| 1553 | Дюбель ударний швидкого монтажу Expert 6x40 мм |  | шт | 280 |  |
| 1554 | Улаштування протипожежних поясiв iз волокнистих i зернистих матерiалiв |  | 1 м3 | 1,62 |  |
| 1555 | Універсальний монтажний клей 49А |  | балон | 28 |  |
| 1556 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200х600х100 мм |  | м2 | 15,714 |  |
| 1557 | Установлення залiзних виробiв фрамужних |  | 100шт | 0,08 |  |
| 1558 | Електропривод ланцюговий Ecchain, білий Geze GEZ148260 |  | шт | 8 |  |
| 1559 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та криволінійних поверхнях |  | 10 м2 | 25,5 |  |
| 1560 | Сітка огороджувальна |  | м2 | 255 |  |
|  | Розділ. ВАЗ 2 |  |  |  |  |
| 1561 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель |  | 100м2 | 1,43 |  |
| 1562 | Вітражний блок у алюмінієвій стоечно-ригельній системі, з склопакетом 6 мультифункц. ESG (загартоване) - 14Аг- 4М1-14Аг-6і, з опором теплопередачи R=0,75 м2К/Вт |  | м2 | 143 |  |
| 1563 | Анкер рамний віконний 10х92 мм |  | шт | 397,54 |  |
| 1564 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 40,99333333 |  |
| 1565 | Герметик Ceresit акриловий 280 мл бiлий |  | шт | 50,05 |  |
| 1566 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення |  | 100м2 | 0,237 |  |
| 1567 | Дюбель ударний швидкого монтажу Expert 6x40 мм |  | шт | 284,4 |  |
| 1568 | КНАУФ-Шуруп LN 3,5x9 |  | шт | 395,079 |  |
| 1569 | КНАУФ-Шуруп TN 3,5x25 |  | шт | 1086,171 |  |
| 1570 | КНАУФ-Профіль UD 28/27 |  | м | 78,921 |  |
| 1571 | КНАУФ-профіль стельовий ПП 60/27 |  | м | 108,546 |  |
| 1572 | КНАУФ-Гіпсокартон 12,5 мм (1200x2500 мм) |  | м2 | 24,885 |  |
| 1573 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | 100 м2 | 0,237 |  |
| 1574 | Гiпсова шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 126 |  | кг | 23,7 |  |
| 1575 | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  | 100м2 | 0,237 |  |
| 1576 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 2,25 |  |
| 1577 | Плівка пароізоляційна Strotex AL-90 1.5x50 м |  | м2 | 9,315 |  |
| 1578 | Супердифузійна мембрана Juta Євробар'єр 115 г / м.кв. |  | м2 | 16,56 |  |
| 1579 | Улаштування з листової сталi пояскiв, сандрикiв, пiдвiконних вiдливiв |  | 100м | 0,716 |  |
| 1580 | Куток гнутий з оцинкованного листа 0,5 мм 30х40мм |  | м | 47,6 |  |
| 1581 | Куток гнутий з оцинкованного листа 0,5 мм 115х70мм |  | м | 24 |  |
| 1582 | Дюбель ударний швидкого монтажу Expert 6x40 мм |  | шт | 100 |  |
| 1583 | Улаштування протипожежних поясiв iз волокнистих i зернистих матерiалiв на розчинi |  | 1 м3 | 1,62 |  |
| 1584 | Універсальний монтажний клей 49А |  | балон | 12 |  |
| 1585 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200х600х100 мм |  | м2 | 15,714 |  |
| 1586 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та криволінійних поверхнях |  | 10 м2 | 14,6 |  |
| 1587 | Сітка огороджувальна |  | м2 | 146 |  |
|  | Розділ. ВАЗ 3, 5-7 |  |  |  |  |
| 1588 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель |  | 100м2 | 0,8078 |  |
| 1589 | Вітражний блок у алюмінієвій віконно-дверній системі, термоізольований, з склопакетом - 6М1-14Аг-4і |  | м2 | 14,59 |  |
| 1590 | Вітражний блок у алюмінієвій віконно-дверній системі, термоізольований, з склопакетом - 6і-16Аг-4М1-16Аг-6і |  | м2 | 28,94 |  |
| 1591 | Вітражний блок у алюмінієвій віконно-дверній системі, термоізольований, з склопакетом - 4і-16Аг-4М1-16Аг-4і |  | м2 | 37,25 |  |
| 1592 | Анкер рамний віконний 10х92 мм |  | шт | 224,5684 |  |
| 1593 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 23,15693333 |  |
| 1594 | Герметик Ceresit акриловий 280 мл бiлий |  | шт | 28,273 |  |
|  | Розділ. ВАЗ 4 |  |  |  |  |
| 1595 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель |  | 100м2 | 0,0484 |  |
| 1596 | Вітражний блок у алюмінієвій віконно-дверній системі, термоізольований, з склопакетом - 4і-16Аг-4М1-16Аг-4і |  | м2 | 4,84 |  |
| 1597 | Анкер рамний віконний 10х92 мм |  | шт | 18,8276 |  |
| 1598 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 1,90050667 |  |
| 1599 | Герметик Ceresit акриловий 280 мл бiлий |  | шт | 2,03625714 |  |
|  | Розділ. ВПЗ 1 - ВПЗ 9 |  |  |  |  |
| 1600 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель |  | 100м2 | 0,1353 |  |
| 1601 | Анкер рамний віконний 10х92 мм |  | шт | 68,3265 |  |
| 1602 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 6,765 |  |
| 1603 | Герметик Ceresit акриловий 280 мл бiлий |  | шт | 7,24821429 |  |
| 1604 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель |  | 100м2 | 1,3537 |  |
| 1605 | Анкер рамний віконний 10х92 мм |  | шт | 537,5202 |  |
| 1606 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 54,25868 |  |
| 1607 | Герметик Ceresit акриловий 280 мл бiлий |  | шт | 58,1343 |  |
| 1608 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель |  | 100м2 | 0,3776 |  |
| 1609 | Анкер рамний віконний 10х92 мм |  | шт | 104,9728 |  |
| 1610 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 10,82453333 |  |
| 1611 | Герметик Ceresit акриловий 280 мл бiлий |  | шт | 13,216 |  |
| 1612 | Блоки оконные из металлопластика |  | м2 | 186,66 |  |
|  | Розділ. ВАВ 1 - ВАВ 8 |  |  |  |  |
| 1613 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель |  | 100м2 | 0,016 |  |
| 1614 | Анкер рамний віконний 10х92 мм |  | шт | 13,328 |  |
| 1615 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 1,19893333 |  |
| 1616 | Герметик Ceresit акриловий 280 мл бiлий |  | шт | 0,97142857 |  |
| 1617 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель |  | 100м2 | 0,064 |  |
| 1618 | Анкер рамний віконний 10х92 мм |  | шт | 32,32 |  |
| 1619 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 3,2 |  |
| 1620 | Герметик Ceresit акриловий 280 мл бiлий |  | шт | 3,42857143 |  |
| 1621 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель |  | 100м2 | 0,22 |  |
| 1622 | Анкер рамний віконний 10х92 мм |  | шт | 85,58 |  |
| 1623 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 8,63866667 |  |
| 1624 | Герметик Ceresit акриловий 280 мл бiлий |  | шт | 9,25571429 |  |
| 1625 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель |  | 100м2 | 0,3867 |  |
| 1626 | Анкер рамний віконний 10х92 мм |  | шт | 107,5026 |  |
| 1627 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 11,0854 |  |
| 1628 | Герметик Ceresit акриловий 280 мл бiлий |  | шт | 13,5345 |  |
| 1629 | Вітражний блок у алюмінієвій віконно-дверній системі, нетермоізольований, з склопакетом - 6М1, протипожежне |  | м2 | 0,35 |  |
| 1630 | Вітражний блок у алюмінієвій віконно-дверній системі, нетермоізольований, з склопакетом - 6М1 |  | м2 | 68,32 |  |
| 1631 | Установлення залiзних виробiв фрамужних |  | 100шт | 0,04 |  |
| 1632 | Доводчик дверний MVM L85-IV |  | шт | 4 |  |
|  | Розділ. Двері |  |  |  |  |
| 1633 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах |  | 100м2 | 0,0456 |  |
| 1634 | Анкер рамний віконний 10х152 мм |  | шт | 16,5072 |  |
| 1635 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 0,929024 |  |
| 1636 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею бiльше 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах |  | 100м2 | 0,2458 |  |
| 1637 | Анкер рамний віконний 10х152 мм |  | шт | 65,3828 |  |
| 1638 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 4,36868533 |  |
| 1639 | Вітражний блок у алюмінієвій віконно-дверній системі, термоізольований, з склопакетом - 6М1ESG-14Аг-4iESG |  | м2 | 12,87 |  |
| 1640 | Вітражний блок у алюмінієвій віконно-дверній системі, нетермоізольований, з склопакетом - 6М1ESG-14Аг-4iESG |  | м2 | 5,8 |  |
| 1641 | Вітражний блок у алюмінієвій віконно-дверній системі, нетермоізольований, з склопакетом - 6М1ESG |  | м2 | 6,98 |  |
| 1642 | Установлення залiзних виробiв фрамужних |  | 100шт | 0,07 |  |
| 1643 | Доводчик дверний MVM L85-IV |  | шт | 7 |  |
|  | Розділ. Ганок Гн-1 |  |  |  |  |
| 1644 | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої |  | 1 м3 | 0,9 |  |
| 1645 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону |  | 100м2 | 0,018 |  |
| 1646 | Улаштування бетонної пiдготовки |  | 100м3 | 0,019 |  |
| 1647 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М-150], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 1,938 |  |
| 1648 | Улаштування фундаментних плит залiзобетонних плоских |  | 100м3 | 0,0143 |  |
| 1649 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М-200], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 1,45145 |  |
| 1650 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 8 мм |  | т | 0,06399 |  |
| 1651 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 8 мм |  | т | 0,06399 |  |
| 1652 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 20 кг |  | т | 0,00885 |  |
| 1653 | Установлення металевих грат приямкiв |  | 1 т | 0,02718 |  |
| 1654 | Облицювання східців гранітними плитами |  | 100 м2 | 0,0767 |  |
| 1655 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi пиляна, 1 i 2 групи, товщина 20 мм |  | м2 | 0,27 |  |
| 1656 | Проступи гранiтнi, фактура лицьової поверхнi пиляна, довжина 60-150 см, ширина 30-40 см, товщина 4 см |  | м2 | 7,4 |  |
|  | Розділ. Ганок Гн-2 |  |  |  |  |
| 1657 | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої |  | 1 м3 | 1,1745 |  |
| 1658 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону |  | 100м2 | 0,03 |  |
| 1659 | Улаштування бетонної пiдготовки |  | 100м3 | 0,0128 |  |
| 1660 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М-150], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 1,3056 |  |
| 1661 | Улаштування фундаментних плит залiзобетонних плоских |  | 100м3 | 0,0205 |  |
| 1662 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М-200], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 2,08075 |  |
| 1663 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 8 мм |  | т | 0,0852015 |  |
| 1664 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 8 мм |  | т | 0,0852015 |  |
| 1665 | Грязеочистная решітка: Гума+Скребок "Біолюкс" |  | м2 | 0,88 |  |
| 1666 | Облицювання східців гранітними плитами |  | 100 м2 | 0,1264 |  |
| 1667 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi пиляна, 1 i 2 групи, товщина 20 мм |  | м2 | 0,89 |  |
| 1668 | Проступи гранiтнi, фактура лицьової поверхнi пиляна, довжина 60-150 см, ширина 30-40 см, товщина 4 см |  | м2 | 11,75 |  |
|  | Розділ. Ганок Гн-3 |  |  |  |  |
| 1669 | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої |  | 1 м3 | 0,488 |  |
| 1670 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону |  | 100м2 | 0,019 |  |
| 1671 | Улаштування бетонної пiдготовки |  | 100м3 | 0,0097 |  |
| 1672 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М-150], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 0,9894 |  |
| 1673 | Улаштування фундаментних плит залiзобетонних плоских |  | 100м3 | 0,0089 |  |
| 1674 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М-200], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 0,90335 |  |
| 1675 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 8 мм |  | т | 0,03397 |  |
| 1676 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 8 мм |  | т | 0,03397 |  |
| 1677 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 20 кг |  | т | 0,01188 |  |
| 1678 | Установлення металевих грат приямкiв |  | 1 т | 0,04292 |  |
| 1679 | Облицювання східців гранітними плитами |  | 100 м2 | 0,0516 |  |
| 1680 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi пиляна, 1 i 2 групи, товщина 20 мм |  | м2 | 0,56 |  |
| 1681 | Проступи гранiтнi, фактура лицьової поверхнi пиляна, довжина 60-150 см, ширина 30-40 см, товщина 4 см |  | м2 | 4,6 |  |
|  | Розділ. Ганок Гн-4 |  |  |  |  |
| 1682 | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої |  | 1 м3 | 0,56 |  |
| 1683 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону |  | 100м2 | 0,015 |  |
| 1684 | Улаштування бетонної пiдготовки |  | 100м3 | 0,0118 |  |
| 1685 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М-150], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 1,2036 |  |
| 1686 | Улаштування фундаментних плит залiзобетонних плоских |  | 100м3 | 0,0106 |  |
| 1687 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М-200], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 1,0759 |  |
| 1688 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 8 мм |  | т | 0,0411985 |  |
| 1689 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 8 мм |  | т | 0,0411985 |  |
| 1690 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 20 кг |  | т | 0,01188 |  |
| 1691 | Установлення металевих грат приямкiв |  | 1 т | 0,04292 |  |
| 1692 | Облицювання східців гранітними плитами |  | 100 м2 | 0,0584 |  |
| 1693 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi пиляна, 1 i 2 групи, товщина 20 мм |  | м2 | 0,5 |  |
| 1694 | Проступи гранiтнi, фактура лицьової поверхнi пиляна, довжина 60-150 см, ширина 30-40 см, товщина 4 см |  | м2 | 5,34 |  |
|  | Розділ. Ганок Гн-5 |  |  |  |  |
| 1695 | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої |  | 1 м3 | 0,48 |  |
| 1696 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону |  | 100м2 | 0,019 |  |
| 1697 | Улаштування бетонної пiдготовки |  | 100м3 | 0,0099 |  |
| 1698 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М-150], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 1,0098 |  |
| 1699 | Улаштування фундаментних плит залiзобетонних плоских |  | 100м3 | 0,009 |  |
| 1700 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М-200], крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,8 МПа, сульфатостiйкi |  | м3 | 0,9135 |  |
| 1701 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 8 мм |  | т | 0,0348785 |  |
| 1702 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 8 мм |  | т | 0,0348785 |  |
| 1703 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 20 кг |  | т | 0,01188 |  |
| 1704 | Установлення металевих грат приямкiв |  | 1 т | 0,04292 |  |
| 1705 | Облицювання східців гранітними плитами |  | 100 м2 | 0,0489 |  |
| 1706 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi пиляна, 1 i 2 групи, товщина 20 мм |  | м2 | 0,24 |  |
| 1707 | Проступи гранiтнi, фактура лицьової поверхнi пиляна, довжина 60-150 см, ширина 30-40 см, товщина 4 см |  | м2 | 4,65 |  |
|  | Розділ. Приміщення №405 |  |  |  |  |
|  | Тип 1 Склад підлоги: (без підігріва) _________________________________________ |  |  |  |  |
| 1708 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 0,5 |  |
| 1709 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 5,75 |  |
| 1710 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,05 |  |
| 1711 | Пінополістирол екструдований XPS ТехноНІКОЛЬ CARBON PROF 250 SLOPE-8,3% S / 2 1200х600х70 |  | м2 | 5,1 |  |
| 1712 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,05 |  |
| 1713 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 70 мм |  | 100м2 | 0,05 |  |
| 1714 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,05 |  |
| 1715 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, діаметр 3 мм |  | т | 0,00605 |  |
| 1716 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 3 мм |  | т | 0,00605 |  |
| 1717 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,05 |  |
|  | Тип 2 Склад підлоги: (з підігрівом) _________________________________________ |  |  |  |  |
| 1718 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 0,96 |  |
| 1719 | Плівка пароізоляційна ТехноНІКОЛЬ 3x100м (300 м2 /рул) |  | м2 | 11,04 |  |
| 1720 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих |  | 100м2 | 0,096 |  |
| 1721 | Пінополістирол екструдований XPS ТехноНІКОЛЬ CARBON PROF 250 SLOPE-8,3% S / 2 1200х600х70 |  | м2 | 9,792 |  |
| 1722 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  | 100м2 | 0,096 |  |
| 1723 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 70 мм |  | 100м2 | 0,096 |  |
| 1724 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0,096 |  |
| 1725 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, діаметр 3 мм |  | т | 0,011616 |  |
| 1726 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 3 мм |  | т | 0,011616 |  |
| 1727 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,096 |  |
| 1728 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,096 |  |
| 1729 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 4,3584 |  |
| 1730 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 pro |  | кг | 49,92 |  |
| 1731 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 0,69312 |  |
| 1732 | Грес Атем Pimento 0501 300х300 мм |  | м2 | 9,792 |  |
|  | Тип 3 Склад стіни _________________________________________ |  |  |  |  |
| 1733 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 4,02 |  |
| 1734 | Матеріали покрівельні ТехноНІКОЛЬ Техноеласт БАР'ЄР ЛАЙТ |  | м2 | 46,23 |  |
| 1735 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену |  | 10 м2 | 4,02 |  |
| 1736 | Ізолон самоклеющийся ППЕ НХ 3010 ISOLONTAPE 300, 10мм |  | м2 | 41,0844 |  |
| 1737 | Улаштування обшивки стiн магнезитовими плитами [фальшстiни] по металевому каркасу |  | 100м2 | 0,402 |  |
| 1738 | Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту полiстирольного, марка ПСБС-40 |  | м3 | 1,24218 |  |
| 1739 | Магнезитова плита Преміум 1 сорт 8 мм 2400 х 1200 мм |  | м2 | 60 |  |
| 1740 | Дюбель ударний швидкого монтажу Expert 6x40 мм |  | шт | 123,414 |  |
| 1741 | КНАУФ-Шуруп LN 3,5x9 |  | шт | 281,4 |  |
| 1742 | КНАУФ-Шуруп TN 3,5x25 |  | шт | 402 |  |
| 1743 | КНАУФ-Профіль UD 28/27 |  | м | 34,974 |  |
| 1744 | КНАУФ-профіль стельовий ПП 60/27 |  | м | 72,36 |  |
| 1745 | КНАУФ-Уніфлот шпаклівка |  | кг | 12,6228 |  |
| 1746 | КНАУФ-Стрічка армована |  | м | 34,572 |  |
| 1747 | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,402 |  |
| 1748 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,402 |  |
| 1749 | Еластична клеюча сумiш Ceresit СМ 17 |  | кг | 209,04 |  |
| 1750 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 18,2106 |  |
| 1751 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  | 100 шт. | 2,90244 |  |
| 1752 | Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього облицювання стiн гладкi |  | м2 | 40,602 |  |
|  | Тип 4 Склад підвісної стелі _________________________________________ |  |  |  |  |
| 1753 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової |  | 10 м2 | 1,5 |  |
| 1754 | Матеріали покрівельні ТехноНІКОЛЬ Техноеласт БАР'ЄР ЛАЙТ |  | м2 | 17,25 |  |
| 1755 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів |  | 100м2 | 0,15 |  |
| 1756 | КНАУФ-Шуруп LN 3,5x9 |  | шт | 234 |  |
| 1757 | Дюбель ударний швидкого монтажу Expert 6x40 мм |  | шт | 10,5 |  |
| 1758 | Дюбель пластмассовый |  | шт | 14,7 |  |
| 1759 | КНАУФ-Профіль UD 28/27 |  | м | 13,5 |  |
| 1760 | КНАУФ-Підвіс з затискачем для профілів ПП 60х27 |  | шт | 10,5 |  |
| 1761 | КНАУФ-профіль стельовий ПП 60/27 |  | м | 38,25 |  |
| 1762 | КНАУФ-Подовжувач профілів 60/27 |  | шт | 4,5 |  |
| 1763 | КНАУФ-З'єднувач однорівневий для профілю ПП 60x27 |  | шт | 25,5 |  |
| 1764 | КНАУФ-Тяга з вушком і без: довжина 50 см |  | шт | 10,5 |  |
| 1765 | КНАУФ-Стрічка звукоізоляційна 70 мм |  | м | 10,5 |  |
| 1766 | Заповнення каркасiв стель мiнераловатними плитами при товщинi заповнення 50 мм |  | 100м2 | 0,15 |  |
| 1767 | Утеплювач ТехноНІКОЛЬ ТЕХНОАКУСТІК 1200x600x50 мм |  | м2 | 15,3 |  |
| 1768 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. |  | 100 м2 | 0,15 |  |
| 1769 | Магнезитова плита Преміум 1 сорт 8 мм 2400 х 1200 мм |  | м2 | 15,75 |  |
| 1770 | КНАУФ-Шуруп TN 3,5x25 |  | шт | 315 |  |
| 1771 | КНАУФ-Уніфлот шпаклівка |  | кг | 5,355 |  |
| 1772 | КНАУФ-Стрічка армована |  | м | 14,85 |  |
| 1773 | Улаштування двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,15 |  |
| 1774 | Облицювання по бетоннiй поверхнi стель килимами з дрiбних керамiчних плиток |  | 100м2 | 0,15 |  |
| 1775 | Мозаїка BAREKS HCB02 |  | м2 | 15,15 |  |
| 1776 | Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер |  | кг | 3 |  |
| 1777 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 6,795 |  |
| 1778 | Клеюча сумiш для мармуру Ceresit СМ 115 |  | кг | 27 |  |
|  | Тип 5 Склад лави _________________________________________ |  |  |  |  |
| 1779 | Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків |  | 1 м3 | 2,03 |  |
| 1780 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75 |  | м3 | 0,00812 |  |
| 1781 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 2,89613333 |  |
| 1782 | UDK TBM © тонкошаровий клей для газобетону |  | кг | 50,75 |  |
| 1783 | Iзол |  | м2 | 1,218 |  |
| 1784 | Газобетонний блок розміром А 7С-600 400 200 - D500-B2,5 (М35) -F15-K |  | м3 | 2,0097 |  |
| 1785 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену |  | 10 м2 | 0,91 |  |
| 1786 | Ізолон самоклеющийся ППЕ НХ 3010 ISOLONTAPE 300, 10мм |  | м2 | 9,3002 |  |
| 1787 | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  | 100м2 | 0,091 |  |
| 1788 | Облицювання по бетоннiй поверхнi стін килимами з дрiбних керамiчних плиток |  | 100м2 | 0,091 |  |
| 1789 | Мозаїка BAREKS HCB02 |  | м2 | 9,191 |  |
| 1790 | Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер |  | кг | 1,82 |  |
| 1791 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 4,1223 |  |
| 1792 | Еластична клеюча сумiш Ceresit СМ 17 |  | кг | 17,29 |  |
| 1793 | Установлення курни |  | 10компл. | 0,1 |  |
| 1794 | Курна керамічна розм. 500х400х200 (зі зливом 1,5 дюйма) |  | шт | 1 |  |
| 1795 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ |  | 1 блок | 1 |  |
| 1796 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна |  | балон | 0,728 |  |
| 1797 | Герметик Ceresit акриловий 280 мл бiлий |  | шт | 0,32142857 |  |
| 1798 | Анкер рамний віконний 10х152 мм |  | шт | 8 |  |
| 1799 | Двері внутрішні заскланні з термоскла 8 мм для парної; рама, ручка та петлі з анадованого алюмінія, магнитн. силіконовий уплотнювач |  | шт | 1 |  |
|  | Розділ. Колони |  |  |  |  |
| 1800 | Облицювання плитами гранітними полірованими товщиною 40 мм чотиригранних колон при кількості плит в 1 м2 до 3 |  | 100 м2 | 0,3617 |  |
| 1801 | Вилучати на кожнi 10 мм змiни товщини плит при облицюваннi стiн i колон гранiтом полiрованим до 30 мм |  | 100м2 | -0,3617 |  |
| 1802 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi полiрована, 1 i 4 групи, товщина 30 мм |  | м2 | 36,17 |  |
|  | Розділ. Козирки |  |  |  |  |
| 1803 | Монтаж козирків збiрно-розбiрних з алюмiнiєвих сплавiв зi склiнням /по залiзобетонних i кам'яних опорах/ монтаж конструкцiй, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ |  | 100м2 | 0,1113 |  |
| 1804 | Скляна конструкція козирка з алюмінієвої металоконструкції і скляного наповнювача |  | м2 | 11,13 |  |