ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Просим сообщить готовность к сотрудничеству и предоставить стоимость проведения комплексного ремонта в жилом помещении в соответствии с проектом, приложенном ниже.

Пояснения к проекту.

- Общий план помещения: см. «Обмерочный_план.pdf»

- Выравнивание пола и стен: вся площадь

- Стены:

  - Машинная штукатурка по маякам

  - Шпаклёвка, поклейка стеклохолста, покраска или поклейка флизелиновых обоев под покраску (расценки указать отдельно)

  - монтаж канала для установки кондиционера (см. «Кондиционирование.pdf»)

  - плитка в ванной (см. «2_Ванная.pdf»)

  - покраска стен указана по каталогу Тиккурила краска Kolorit Legenda

- Пол

  - Холл и кладовая (см «1_6_Холл-постирочная(кладовка).pdf»): ламинат + возле входной двери плитка + электрический тёплый пол под ней (см «Теплый_пол.pdf»)

  - Ванная (см. «2_Ванная.pdf»): плитка + электрический тёплый пол под ней (см «Теплый_пол.pdf»)

  - Кухня (см. «3_Кухня.pdf»): ламинат + плитка

  - Спальня и комната (см. «4_Спальня.pdf» и «5_Комната1.pdf» соответственно): ламинат

  - Балкон (см. «7_Балкон.pdf»): плитка

- Потолок: натяжной или гипсокартон  (расценки указать отдельно)

- Установка межкомнатных дверей

- Освещение:

  - Установка выключателей, точечных светильников

  - Установка бра (дополнительно согласовывается)

  - Монтаж крюка (петли) подвеса и электрических выходов под потолочные светильники и бра (в зависимости от п.7.2)

- Электрическая разводка

  - Провод укладывается под штукатурку, плитку, гипсокартон или подвесной потолок без короба или гофры с соблюдением вертикальных и горизонтальных линий относительно точек выхода и коробок распределения

  - Розетка подключения кондиционера (см. «Кондиционирование.pdf»), электрические розетки в кухне для подключения электроплиты и духового шкафа (см. «Розетки-кухня_дополнение.pdf») и все розетки в постирочной (кладовке): провод 3x4

  - Остальные розетки (см. «Розетки_общее.pdf») и тёплый пол и его управление (см. «Теплый_пол.pdf»): провод 3х2,5

  - Светильники, бра и выключатели к ним (см. «Освещение.pdf» и «Выключатели.pdf» соответственно): провод 2х1.5 или 3х1.5, в зависимости от количества потребляющих каналов в осветительном приборе, тип кабеля ВВГНГ

  - План разводки электрического щитка

    - Реле напряжения ЗУБР

    - УЗО: два – раздельно на электронагревательные приборы и остальную сеть (максимальный ток срабатывания каждого оговаривается отдельно)

    - Предохранители (Автоматические выключатели защиты на DIN-рейку, максимальный ток срабатывания каждого оговаривается отдельно) на следующие ветки:

      - Освещение холл

      - Освещение ванная + постирочная + кухня + балкон

      - Освещение спальня + комната1

      - Теплый пол

      - Кондиционер

      - Электрические розетки в постирочной (кладовке)

      - Электрическая розетка на кухне - для подключения электроплиты

      - Электрическая розетка на кухне - для подключения духового шкафа

      - Электрическая розетка на кухне - для подключения холодильника

      - Остальные электрические розетки в кухне + розетки на балконе

      - Электрические розетки холл + ванная

      - Электрические розетки спальня + комната1

- Сантехника: KAN-therm. В штукатурке/ стяжке

Общие положения

- Все предварительные, промежуточные и окончательные коммуникации с заказчиком проводит наша компания

- Начало работ: после подписания договора с окончательным утверждением сметы и сроков

- Контроль качества: качество проделанных работ производится техническим экспертом нашей компании по завершении каждого технологического этапа

- Взаиморасчёты:

  - безналичное перечисление с Р/С нашей компании, согласно договора

  - размер предварительной оплаты на проведение работ оговаривается отдельным пунктом договора

- Последний пункт акта выполненных работ: вывоз мусора и первичное наведение порядка на объекте.

- Окончательные (клининговые) работы на объекте проводит наша компания

Ищем партнёров для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества

Мы работаем с жилыми помещениями, хозяева которых предпочитают строгий и современный дизайн, уют, удобство и эргономику. Со своей стороны предлагаем разработку и внедрение данных решений в кротчайшие сроки за приемлемые деньги. Работаем комплексно: от разработки дизайна, до окончательного клининга на объекте. Т.е. заказчик, заключив с нами договор, вначале знакомиться со своей новой квартирой на экране компьютера и через оговорённый  период вселяется в неё. Да, да! Не въезжает, а именно вселяется.