ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ЛЕДОТАЯНИЯ

- Предмет тендера:  Устройство системы ледотаяния на   кровле РАС-8 г. Днепр.

- Цель монтажа:  Исключить проникновение талой воды во внутрь складского помещения.

- Сроки проведения тендера: с  22.01.2019 по 01.03.2018

- Функциональные и качественные характеристики (с указанием диапазонов значений/требуемой величины): Ледотаяние  выполняется путем монтажа саморегулирующегося теплового кабеля  33LTV-2CR, который укладывается в желоб и ливневые водосточные трубы.

Управление, состоит из датчиков , терморегуляторов, пускового устройства и пульта управления.

Электропитание системы ледотаяния осуществляет от эл. ввода, который размещен в помещении

электрощитовой где устанавливается электрощит  с  установленными автоматами АП – 50 А. От

установленного РЩ устанавливается на фасад здания два щитка по углам склада где монтируется АП и

система управления. Система управления должна быть раздельной так как здание с ориентировано по

разным сторонам света  ЮГ, Север.

МАТЕРИАЛ:

Саморегулирующийся кабель 33LTV -2CR (может быть другой аналог – требование устойчив к

247солнечным лучам  - 550.4 п/м.

Электрощиты – 3 шт.

АП- 50 – 2 шт.

АП-25 – 12 шт.

Датчики терморегуляторы. 2 – шт.

Пусковые устройства – 2 шт.

Клемники.

Электрокабель 3-х жильный  медь, 4.5- 6мм² - 248 п/м.

Гофротруба для прокладки кабеля по фасаду метталл – 102 п/м

Гофротруба ПВХ трудногорючий  - 146 п/м.

- Адрес монтажа: г. Днепр ул. Днепросталевская 1 А

- Монтаж должен:  система ледотаяния должна быть не энергоемкой и справляться с задачей по обогреву желоба и ливневых труб.

- Требования к поставщикам: наличие лицензий, разрешений. Отсутствие судебных исков…..

- Требования к гарантии: Срок гарантии  кабеля должен быть менее 10 лет.

- Критерии, используемые заказчиком при определении наилучшего тендерного предложения:  Наличие производственной базы, наличие специалистов нужной категории, цена.

- Перечень документов для предоставления на тендер: Регистрационные документы. Заполненный и согласованный шаблон договора. Ценовое предложение согласно предоставленного ТУ заказчиком.

- Рекомендуемые участники:

Инициатор :

| ФИО | Хасин Виталий Кимович |
| --- | --- |
| Должность и отдел | Директор структурного подразделения г. Днепр |
| Контактный телефон | 0675044822 |
| Подпись | Завизировано в «Директум» |

Утверждено

| ФИО |  |
| --- | --- |
| Должность и отдел |  |
| Контактный телефон |  |
| Подпись | Завизировано в «Директум» |