ЗАТВЕРДЖЕНО

__________________

«____»_____________________2018 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

| № п/п | Найменування робіт | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Будівля №1 |  |  |  |
| 1. | Улаштування парапетних планок | м2 | 20 |  |
| 2. | Улаштування примикань до цегляних стiн i парапетiв iз застосуванням газопламеневих пальників (вистоа примикань 500 мм) | м2 | 21 |  |
| 3. | Улаштування примикань до витяжних систем iз застосуванням газопламеневих пальників діам. 0,3 м (вистоа примикань 400 мм) | шт | 3 |  |
| 4. | Улаштування примикань до фундаменту демонтованої антени iз застосуванням газопламеневих пальників 1.5 м х 1.5 м. (вистоа примикань 600 мм) | шт | 1 |  |
|  | Будівля №2 |  |  |  |
| 1. | Демонтаж парапетних планок | м.п. | 50 |  |
| 2. | Демонтаж руберойду 3 шари | м2 | 936 |  |
| 3. | Демонтаж смол | м2 | 936 |  |
| 4. | Демонтаж стяжки 100мм | м2 | 936 |  |
| 5. | Влаштування стяжки | м2 | 936 |  |
| 6. | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що наплавляються, iз застосуванням газопламеневих пальникiв, в два шари (техноніколь підкладочний РПК ; техноніколь РКК 450, мастика бітумна) | м2 | 936 |  |
| 7. | Улаштування примикань в два шари до витяжних систем iз застосуванням газопламеневих пальників діам. 1.5 м (вистоа примикань 500 мм) | шт | 4 |  |
| 8. | Улаштування примикань в два шари на мастиці до цегляних стiн i парапетiв iз застосуванням газопламеневих пальників (вистоа примикань 500 мм) | м2 | 130 |  |
| 9 | Улаштування парапетних планок | м2 | 35,5 |  |
|  | Будівля №3 |  |  |  |
| 1. | Демонтаж руберойду в 3 шари | м2 | 2900 |  |
| 2. | Демонтаж смол | м2 | 2900 |  |
| 3. | Демонтаж стяжки 100мм | м2 | 2900 |  |
| 4. | Демонтаж зенітних ліхтарів 2.8х2.8 | шт | 5 |  |
| 5. | Демонтаж зенітних ліхтарів 3.8х1.5 | шт | 5 |  |
| 6. | Демонтаж зенітних ліхтарів 4х1.5 | шт | 2 |  |
| 7. | Улаштування сухої стяжки з ухилом 20 градусів, 100мм | м2 | 2900 |  |
| 8. | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що наплавляються, iз застосуванням газопламеневих пальникiв, в два шари (техноніколь підкладочний РПК ; техноніколь РКК 450, мастика бітумна) | м2 | 2900 |  |
| 9. | Улаштування примикань в два шари до витяжних систем iз застосуванням газопламеневих пальників діам. 1.5 м (вистоа примикань 500 мм) | шт | 30 |  |
| 10. | Улаштування примикань в два шари до витяжних систем iз застосуванням газопламеневих пальників діам. 2.0 м (вистоа примикань 500 мм) | шт | 2 |  |
| 11. | Улаштування примикань в два шари до витяжних систем iз застосуванням газопламеневих пальників діам. 0.8 м (вистоа примикань 500 мм) | шт | 6 |  |
| 12. | Улаштування зенітних ліхтарів 2.8х2.8м, (з полікорбоната без автоматики ) | шт | 5 |  |
| 13. | Улаштування зенітних ліхтарів 3.6х1.5м, (з полікорбоната без автоматики ) | шт | 5 |  |
| 14. | Улаштування зенітних ліхтарів 4х1.5м, (з полікорбоната без автоматики ) | м.п. | 2 |  |
| 15. | Улаштування примикань в два шари на мастиці до цегляних стiн i парапетiв iз застосуванням газопламеневих пальників (вистоа примикань 600 мм) | м2 | 240 |  |
| 16 | Улаштування парапетних планок | м2 | 108 |  |
|  | Галерея |  |  |  |
| 1 | Улаштування примикань до цегляних стiн із застосуванням газопламеневих пальників (вистоа примикань 800 мм) | м2 | 400 |  |
| 2 | Влаштування примикання кутика внутрішноьго до стіни | м2 | 100 |  |
| 3 | Замазування щілин між кутиком та склом | м.п. | 180 |  |
| 4 | Демонтаж шиферу | м2 | 224 |  |
| 5 | Демонтаж обрешітки | м2 | 90 |  |
| 6 | Влаштування обрешітки з дошок 12ммх100мм | м2 | 90 |  |
| 7 | Влаштування профнастилу | м2 | 224 |  |
| 8 | Демонтаж цегли місцями | м3 | 0,6 |  |
| 9. | Влаштування цегли | м3 | 0,6 |  |
| 10. | Улаштування покрiвлі рулонної з матерiалiв, що наплавляються, iз застосуванням газопламеневих пальникiв, в один шар (; техноніколь РКК 450, мастика бітумна) | м2 | 2000 |  |
| 11. | Влаштування парапетних планок | м2 | 152 |  |