ТЕХНІЧНЕ  ЗАВДАННЯ

Реконструкція котельні з встановленням твердопаливного котла, потужністю 3,5 МВт,

в м.Ковель Волинської області

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Роздiл 1. Фундаменти |  |  |
|  | МОНОЛІТНИЙ ФУНДАМЕНТ МФ-1 |  |  |
| 1 | Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,0168 |
| 2 | Укладання блокiв i плит стрічкових фундаментiв при глибинi котлована до 4 м, маса конструкцiй до 0,5 т | 100шт | 0,02 |
| 3 | Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБВ 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | шт | 2 |
| 4 | Укладання блокiв i плит стрічкових фундаментiв при глибинi котлована до 4 м, маса конструкцiй до 1,5 т | 100шт | 0,48 |
| 5 | Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | шт | 42 |
| 6 | Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | шт | 6 |
| 7 | Улаштування монолiтних дiлянок бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 5-10мм | 100м3 | 0,026 |
| 8 | Установлення в готовi гнiзда iз заробленням анкерних болтiв довжиною до 1 м | т | 0,01608 |
| 9 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,01608 |
|  | МОНОЛІТНА ПЛИТА МП-1 |  |  |
| 10 | Виготовлення арматурних каркасів, при масі каркасу до 100 кг | т | 0,0435 |
| 11 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 0,043935 |
| 12 | Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг | т | 0,0435 |
| 13 | Улаштування перекриттiв безбалкових товщиною понад 200 мм на висотi від опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,0793 |
| 14 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,79532 |
|  | МОНОЛІТНИЙ ФУНДАМЕНТ МФ-2 |  |  |
| 15 | Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,0077 |
| 16 | Укладання блокiв i плит стрічкових фундаментiв при глибинi котлована до 4 м, маса конструкцiй до 0,5 т | 100шт | 0,04 |
| 17 | Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБВ 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | шт | 4 |
| 18 | Укладання блокiв i плит стрічкових фундаментiв при глибинi котлована до 4 м, маса конструкцiй до 1,5 т | 100шт | 0,16 |
| 19 | Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | шт | 16 |
| 20 | Улаштування монолiтних дiлянок бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 5-10мм | 100м3 | 0,0168 |
| 21 | Установлення в готовi гнiзда iз заробленням анкерних болтiв довжиною до 1 м | т | 0,0072 |
| 22 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,0072 |
|  | МОНОЛІТНА ПЛИТА МП-2 |  |  |
| 23 | Улаштування перекриттiв безбалкових товщиною до 200 мм на висотi вiд опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,0383 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 0,0081 |
| 25 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,15984 |
|  | МОНОЛІТНИЙ ФУНДАМЕНТ МФ-3 |  |  |
| 26 | Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,004 |
| 27 | Укладання блокiв i плит стрічкових фундаментiв при глибинi котлована до 4 м, маса конструкцiй до 0,5 т | 100шт | 0,08 |
| 28 | Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБВ 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | шт | 8 |
| 29 | Укладання блокiв i плит стрічкових фундаментiв при глибинi котлована до 4 м, маса конструкцiй до 1,5 т | 100шт | 0,14 |
| 30 | Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | шт | 14 |
| 31 | Улаштування монолiтних дiлянок бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 5-10мм | 100м3 | 0,0191 |
| 32 | Установлення в готовi гнiзда iз заробленням анкерних болтiв довжиною до 1 м | т | 0,0152 |
| 33 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,0152 |
|  | МОНОЛІТНА ПЛИТА МП-3 |  |  |
| 34 | Улаштування перекриттiв безбалкових товщиною до 200 мм на висотi вiд опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,013 |
| 35 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 0,0018 |
| 36 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,1495 |
|  | ФУНДАМЕНТ ФМ-6 |  |  |
| 62 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,0768 |
|  | Роздiл 2. Приямок буферного бункеру |  |  |
|  | Фундамент під обладнання ФМ-5 |  |  |
| 37 | Улаштування бетонної пiдготовки під днище бункерного типу в ємкісних спорудах | 100 м3 | 0,097 |
| 38 | Бетон кл.С12/15(В15)F75W6 | м3 | 9,8455 |
| 39 | Виготовлення арматурних каркасів, при масі каркасу до 100 кг | т | 0,28762 |
| 40 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 0,2904962 |
| 41 | Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг | т | 0,28762 |
| 42 | Улаштування монолiтних дiлянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,0133 |
| 43 | Улаштування залiзобетонних пiдпiрних стiн i стiн пiдвалiв висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм | 100м3 | 0,853 |
| 44 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 4,51929 |
| 45 | Бетон кл.С16/20(В20)F75W6 | м3 | 86,5795 |
| 46 | Установлення в готовi гнiзда iз заробленням анкерних болтiв довжиною до 1 м | т | 0,05497 |
|  | Роздiл 3. Монолітна плита буферного бункера |  |  |
|  | Балка Б-1 (2шт.) |  |  |
| 47 | Виготовлення арматурних каркасів, при масі каркасу до 100 кг | т | 0,55244 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 48 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,057772 |
| 49 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 25 мм | т | 0,4046464 |
| 50 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм | т | 0,095546 |
| 51 | Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг | т | 0,55244 |
|  | Балка Б-2 (2шт.) |  |  |
| 52 | Виготовлення арматурних каркасів, при масі каркасу до 100 кг | т | 0,21814 |
| 53 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,032017 |
| 54 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 25-28 мм | т | 0,139986 |
| 55 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм | т | 0,0483184 |
| 56 | Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг | т | 0,21814 |
|  | Плита монолітна ПМ-1 |  |  |
| 57 | Виготовлення арматурних каркасів, при масі каркасу до 100 кг | т | 0,5112 |
| 58 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,218665 |
| 59 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 14 мм | т | 0,297647 |
| 60 | Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг | т | 0,5112 |
| 61 | Улаштування перекриттiв безбалкових товщиною до 200 мм на висотi вiд опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,066 |
|  | Роздiл 5. Димова труба |  |  |
|  | ФУНДАМЕНТ ФМ-4 |  |  |
| 63 | Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,0057 |
| 64 | Виготовлення арматурних каркасів, при масі каркасу до 100 кг | т | 0,04852 |
| 65 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,04852 |
| 66 | Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг | т | 0,04852 |
| 67 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,103 |
|  | Закладна деталь Мн-2 (8шт.) |  |  |
| 68 | Установлення в готовi гнiзда iз заробленням анкерних болтiв довжиною до 1 м | т | 0,03896 |
| 69 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,00352 |
| 70 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | т | 0,03544 |
|  | Роздiл 6. Підлога |  |  |
| 71 | Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок | т | 10,42482 |
| 72 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 10,42482 |
| 73 | Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм бетон важкий В 30 [М 400] крупнiсть заповнювача 10-20 мм | 100м2 | 9,5131 |
| 74 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини бетонних покриттів бетон важкий В 30 [М 400] крупність заповнювача 10-20 мм | 100м2 | 9,5131 |
| 75 | Шлiфування бетонних або металоцементних покриттів | 100м2 | 9,5131 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Роздiл 7. Вимощення |  |  |
| 76 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 6 см | 1м2 | 65 |
| 77 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм | м3 | 4,368 |
| 78 | Армування вимощення | 100м2 | 0,65 |
| 79 | Стрижнева арматура А-III, дiаметр 10 мм | 100кг | 4,41155 |
| 80 | Нарізування, прочищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні | 100 м | 0,65 |
| 81 | Догляд за цементобетонним покриттям нанесенням плівкоутворювальних матеріалів вручну | 1000 м2 | 0,065 |
|  | БОРТИ |  |  |
| 82 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм | 100 м | 0,26 |
| 83 | Каменi бортовi, БР 100.20.8 | шт | 26 |