ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ЩОДО ВИГОТОВЛЕННЯ

ТА МОНТАЖУ НАВІСУ НАД АЗС  м. Полтава (вул. Ковпака,26-В), м.Харків (вул. Драгомирівська 10), м. Запоріжжя (вул Цитрусова, 9г), м. Дніпро (вул. Дніпросталівська 1а)

- Мета монтажа:  виключити потрапляння атмосферних опадів  на АЗС

- Склад робіт та вимоги до виконання робіт :

- Габаритні розміри навісу– 5500мм х 2500мм. Колони– Н=2500мм, кількість колон 8штук. Крок колон – 1500мм, 1500мм, 2500мм Вид покрівлі -  односкатний.

- Виконати виготовлення та монтаж закладних деталей під колони із сталі листової по ГОСТ 19903-74 С245 – Розміри -  150х150х5мм

- Виконати виготовлення та монтаж колон із профілю стального гнутого замкнутого зварного по ДСТУ Б.В.2-6-8-95 С245 – Розміри – 80х80х3мм Н =2500мм

- Виконати виготовлення та монтаж односкатних ферм із профілю стального гнутого замкнутого зварного по ДСТУ Б.В.2-6-8-95 С245 – Розміри нижнього та верхнього поясу – 40х40х3мм, розміри розкосів - 40х40х3мм. Крок ферм не більше 450мм

- Виконати виготовлення та монтаж обрешітки під профнаситил із профілю стального гнутого замкнутого зварного по ДСТУ Б.В.2-6-8-95 С245 – Розміри - 40х40х2мм

- Виконати монтаж  покрівлі із металевого профільного листа С-20 товщиною 0,5 мм. RAL 7004.

- Кріплення профілю виконати саморізами покрівельними 5.5х19 мм. RAL 7004

- Виготовлення конструкцій вести відповідно до вимог ДСТУ Б.В.2.6-200:2014 «Конструкції металеві будівельні. Вимоги до виготовлення»

- Монтаж конструкцій вести відповідно до вимог ДСТУ Б.В.2.6-200:2014 «Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до монтажу»

- Для з’єднань елементів металоконструкцій застосовувати автоматичну і напівавтоматичну зварку. Матеріалі для зварювання приймати по таблиці. Д.1 ДБН В 2.6-198:2014. Висоту зварного шва прийняти по найменшій товщині елементів, що зварюються

- Електроди для зварних з’єднань приймати по ГОСТ 9467-75 тип Є-42

- Всі металоконструкції поґрунтувати та пофарбувати  у відповідності з ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 «Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії»

- Склад лакофарбового покриття: Ґрунтовка ГФ -021 ГОСТ 25129-82 –2 шари. Загальна товщина лакофарбового покриття – 55мкм

ЕСКІЗНЕ РІШЕННЯ НАВІСУ (без урахування покрівлі)

Принципове рішення по односкатній покрівлі:

- Адреса  монтажа: м. Полтава вул. Ковпака, 26-В м.Харків, вул. Драгомирівська 10, м. Запоріжжя, вул Цитрусова, 9г, м. Дніпро вул. Дніпросталівська 1а

- Монтаж повинен: відповідати будівельним нормам та виконувати функції захисту АЗС від атмосферних осадків .

- Вимоги до підрядників : Мати ліцензію на будівельні роботи.  .

- Вимоги до гарантії:  Термін гарантії  не меньше 10 років.

- Критерії які використовує замовник: при визначені кращого тендерного  рішення:  наявність діючого дозволу на виконнаня робіт підвищенної небезпеки. Види робіт – зварювальні роботи , роботи на висоті.

- Перелік  документів  для надання на  тендер: Регістраційні  документи підприємства. Цінові  рішення згідно наданого  ТУ замовником.

По всім додатковим питанням прошу звертатися до Сергія 0675063570 або Віталія 067 504 48 22