- Две парковки вместе 111 и 112. Ограждается периметр по нижней границе схемі от стены А и Е будут установлены роллеты.

- Заложить проемы, положить кладку, заармировать и поштукатурить, покрасить в цвета согласно существующих цветов стен (желтый, серый и черный, как в паркинге на той же высоте):

  - Между стенами А и Б  по левой стороне возвести стену шириной 489мм и высотой 25000мм по внешней стороне стены.

  - Между стенами Б и В не затрагивая линии соседних парковок отступив от линии на 20мм возвести стену. Ширина проема 4700 высота 27000. Эта стена должна не выступая на белые линии парковки. Продолжить стену Б до точки К и от точки К до стены В.

  - Между стенами В и С по границе белой линии. Ширина проема 2340 высота 2480 Вверху установить решетку на уровень воздуховода. Решетку закрепить на потолке (уголком) и в газоблок.

  - Между стенами Д и Е. Ширина проема 482 высота 2500мм. Стену возвести по правой внешней стороне стены Д и Е.

- Электрика

  - От распределительной коробки у лотка между стенами В и С, завести два провода в гофро рукаве. Провод 1,5(2) х 3.

  - Установить два распред щита  для каждой из парковок. В каждом щите установить 3 автомата:  освещение, автоматика  ворот, розетки.

  - Щитки разместить между стенами В и С для каждой из парковок отступив от середины парковки до бетонной стены на высоте 1650мм.

  - Под щитами на высоте 900мм от пола,  разместить по одной розетке. Розетки накладные. Дополнительно для левой парковки  вывести еще одну розетку к стене Б, и установить возле воздуховода на высоте 900мм.

  - Для освещения предусмотреть:

    - Установить по две люминесцентные лампы на потолке для каждой из парковок, одна пара ламп параллельно стене В и С на расстоянии 1000мм от стен, вторая пару ламп возле стен А и Е на расстоянии от ворот 600мм. Лампы установить по центру каждой парковки.

    - Для  каждой из парковок разместить выключатели освещения  на стенах  А и Е соответственно,  на высоте 900 мм, один – на расстоянии 250 мм от крайнего правого угла стены А, второй – на расстоянии 250 мм от крайнего левого угла стены Е.

    - Для автоматики ворот  провести  провод в гофрорукаве от каждого из расперед щитов, соответственно для каждой парковки стенам А и Е, до границы парковки, закрепить на высоте 2800мм и оставить по 2 метра запаса.

    - От щитков, от автоматов для освещения провести еще по одному проводу в гофрорукаве до створки ворот. Установить лампу с датчиком движения на боковую стену А и Е на расстоянии    500 мм от края стены. Высота установки датчика и лампы   2300 мм.