Технічне завдання на проведення робіт з перепланування та ремонтно-оздоблювальних робіт АПК складу СП “Оптіма-Фарм, ЛТД” в м. Київ, вул. Бориспільська, 9ж

Перелік та об’єми робіт:

| № п/п | Найменування | Вимірник | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж паркану |  |  |  |
| 1. | Планування майданчика під установку паркану (шириною 1м). | м2 | 161 |
| 2. | Копка ямок під металеві стовпи паркану 0,35х0,35х0,70. | м3 / шт | 6,5 / 76 |
| 3. | Улаштування бетонних фундаментів з установкою металевих стовбчиків (L =2,5м) з трамбуванням. | м3 | 6,5 |
| 4. | Монтаж сітки 2,03х2,50 між стовбчиками з кріпленням | м2 | 335 |
| 5. | Прибирання сміття і планування майданчика вздовж встановленного паркану. | м2 | 635 |
| 6. | Завантаження сміття екскаватором, та вивезення. | м3 | 30 |

По доп. вопросам прошу обращаться к: Комаровский Константин Федорович Komarovskii@optimapharm.ua Інженер-будівельник відділу експлуатації технічного департаменту СП “Оптіма-Фарм, ЛТД” Тел. 490-53-53;  (дод. 17-79); 099 934-40-45