Приложение №1 к договору № 0031 от 10.12.2021г

Сметная стоимость по работам, график работ.

Киев, ул.

| № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена грн | Сумма грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги геодезиста, организационные работы, разметка, посадка здания, вынос осей, диагоналей, работа с геодезистом. | р/ч | 8 | 500 | 4000 |
|  | Доработка грунта, (траншеи) после спец- техники в ручную Работа со спец- техникой (контроль выемки, погрузки, отметки, вывоз) | М.п | 96 | 30 | 3500 |
|  | Отсыпка, планировка, уплотнение основания траншеи щебнем в 100-120мм. 12 М3 | М.п | 96 | 35 | 3360 |
|  | Укладка бетона по уровню, отметкам (подбетонка 100мм) (основание фундаментной ленты) (М310) | М.п | 96 | 100 | 9600 |
|  | Изготовление армокаркасов для нижней ленты | Кг | 860 | 9.3 | 8000 |
|  | Монтаж армокаркасов, усиление углов | М.п | 96 | 47 | 4500 |
|  | Изготовление щитов опалубочных (нижний пояс в 300мм, с 2-х сторон, обивка щитов полиэтиленом). | М.п | 200 |  |  |
|  | Монтаж опалубки, вывод уровней, повторная разметка (нижний пояс) | М.п | 96 | 65 | 6240 |
|  | Укладка бетона, вибрирование. последующий демонтаж опалубки 27М3 | М3 | 27 | 550 | 14850 |
|  | 1-й этап Рабочих дней- Оплата работ- грн. |  |  |  |  |
|  | Монтаж блоков ФБС (корректировка по факту монтажа) | Шт | 80 | 140 | 11200 |
|  | Заделка вертикальных, горизонтальных швов на блоках, перед изоляцией | М2 | 120 | 50 | 6000 |
|  | Разгрузка материалов, прием раствора, складирование. Очистка щитов на следующий цикл, и т.д. |  |  |  | 2000 |
|  | 2-й этап Рабочих дней Оплата работ- грн |  |  |  |  |
|  | Доработка грунта в ручную после спец-техники. (снятие, подсыпка, вывод на отметку). | М2 | 193 | 20 | 3860 |
|  | Обратная засыпка внутренних пазух фундамента (после монтажа блоков), с послойным уплотнением виброплитой. Работы проводятся параллельно с работой спец- техники. Средний расчет (96м*0.3*1.4) | М3 | 40 | 220 | 6500 |
|  | Разгрузка материалов, изоляция первичноая. Полиэтилен. | М2 | 250 | 17 | 4250 |
|  | Отсыпка щебня в основание плиты, планировка, уплотнение виброплитой в 200мм Площадь взята за минусом толщины ленты = 193.4м2) | М2 | 193 | 40 | 7720 |
|  | Армирование плиты 252.8м2 + укладка бетона: 51м3(при толщине плиты в 200мм) | М3 | 252.8 | 72 | 18240 |
|  | Монтаж опалубки по периметру монтируемой плиты | М.п | 96 | 80 | 7680 |
|  | 3-й этап Рабочих дней- Оплата работ- грн |  |  |  |  |
|  | Монтаж наружной изоляционной мембраны, с учетом выпуска на стены в 300мм. | М2 | 170 | 50 | 8500 |
|  | 4-й этап (завершение) Рабочих дней- Оплата работ- грн |  |  |  |  |

Общая стоимость работ 130000грн. (Сто тридцать тысяч гривен)

Авансовый платеж                                                               грн.

Подрядчик:____________                                                     Заказчик:_____________