Технічне завдання

на виконання робіт з утеплення цоколя будівлі складу

- Вид заявки: виконання робіт з з утеплення цоколя будівлі складу.

- Місце виконання робіт: Івано-Франківська обл., Тисменицький район,  с. Угринів,

вул. Заводська, 5

- Контакти для зворотнього зв’язку:   Василенко Вячеслав  тел. 067-223 -80- 50

e-mail:  Vvasilenko@optimapharm.ua

Технічні дані:

- Висота цоколя, що підлягає утепленню– 1200 мм;

- Площа утеплення: 328 м²  - вертикальної площини – під утеплення екструзійним пінополістіролом товщиною 100 мм.

Загальний перелік робіт:

- Необхідно зробити утеплення цоколя складської будівлі по всьому периметру.

- Монтаж утеплювача – всього 328 м²:

Монтаж утеплювача виконувати за допомогою клеючої суміші та додатковою фіксацією до бетонних блоків за допомогою дюбелів-грибків.

- Монтаж армуючої сітки - 328 м² - по всій площі змонтованого утеплювача.

- Штукатурні роботи - 328 м² - по всій площі змонтованого утеплювача.

- Нанесення грунтовки та фарбування цоколя вологостійкою фасадною фарбою – 328 м².

Фарбування цоколя виконувати в 2 шари. Колір RAL 9006

- Монтаж відливів по периметру цоколя. Місця примикання відливів до сендвіч панелей повинні бути якісно герметизовані сіліконом. Відливи замовляє та поставляє учасник. – орієнтовна кількість відливів – 274 м.п.

Забезпечення всіма необхідними матеріалами покладається на Учасника. В тендерну пропозицію вартість матеріалів Учасник подає загальною сумою – вартість матеріалів – грн., але в рамках надання комерційної пропозиціє Учасником повинно бути надана відомість матеріальних ресурсів з розшивровкою, виробника, назв, кількості і вартості по кожному виду матеріалів.

Пропозиції, щодо яких не будуть надани відомості матеріалів, розглядатися не будуть.

Також в комерційній пропозиції Учасник надає інформацію:

- Термін виконання робіт.

- Умови оплати.

- Гарантійний термін на виконані роботи