Текущее состояние

Труба

- Кладка 32 (65mm+8mm) рядов рядовой красный кирпич – 320шт

- Кладка 36 (65mm+8mm) рядов облицовочный кирпич – 360шт

- Гильзование. Отмеряем общую длину трубы, чтобы от верхней плоскости кирпича было 100мм и крепление внизу хомутами, как показано ниже на рисунке. Сверху в дымоход подаем нерж. трубу. Каждый стык крепим на 3 болта (разнесены по 120 град.) М5 из нерж. Крепим хомутами к стене, как показано на схеме.

- Готовим опалубку. Прокладываем сетку с ячейкой 50мм. Заливка козырька цементно-песчаный раствор 5см как на рис ниже.

- Установка 2-х вентиляционных решеток на распорные дюбеля.

Кладка газоблоков-фронтоны

- Кладка 3-х рядов газоблока 375мм

- Кладка 4-го ряда арморяда 100мм + ЭППС под окна согласно схеме (Фронтон1 и Фронтон2) + заливка ленты армопояса под окна. Выпуск арматуры для перевязки с между 4-м и 6-м рядом армопояса + укладка остальных газоблоков 375мм

- Кладка 5го ряда газоблока 375мм с проемами под окна (согласно схемам Фронтон1 и Фронтон2)

- Кладка опалубки 6-го ряда для армопояса 100мм + ЭППС

- Установка опалубки, вязка армопояса (шпильки на расстояниях согласно схеме Схема 1: Стропила) для мауэрлата + заливка армопояса

- Кладка 16 рядов фронтонов без (доборных блоков)

Мауэрлат

- Обработка мауэрлата антисептиком

- Промазываем места под гидроизоляцию битумной мастикой

- Прокладка 2-х слоев гидроизоляции

- Установка и крепление мауэрлата как показано на рис.

Стропильная система

- Прогонные 6 метровые балки зарезаются на 1м для крепления друг с другом 4-мя болтами М10 (ниже, вид сверху)

- Обработка 2-х стоек, зарезанных прогонов антисептиком.

- На фронтоне в месте укладки прогона подкладываем 2 рядовых кирпича (получаем опорную подушку 250мм х 250мм). С наружной части стены подушка закрывается 125мм куском газоблока.

- Высота стойки определяется высотой выложенного фронтона + высота опорной подушки.

- Установка 2-х стоек (Схема 1. Стропила) (крепление внизу на уголки с распорными дюбелями в пол)

- Монтаж прогона на стойки и на фронтон. Прогон к стойке крепится при помощи монтажной планки на болты 10мм и на шурупы как показано на рис.

- Всего 18 пар стропильных ног. Из них 4 для фронтона.

  - Стропильные ноги для фронтона собираются встык

  - Остальные стропильные ноги собираются внахлест

Стропильная нога обычная (32 шт)

- Разрезаем 9 брусков длиной 6м (200х50) на 18 по 3м.

- Разрезаем 7 брусков длиной 6м (200х50) на 2.6м + 3.4м

- Нарезаем 32 бруса длиной 4.5м ровно по 4.5м.

- Обрабатываем полученные заготовки антисептиком.

- Крепим 25 стропильных ног 4-мя болтами М10 длиной 6.5м + по 4 гвоздя 150мм с загибом

- Крепим 7 стропильных ног 4-мя болтами М10 длиной 7.35м + по 4 гвоздя 150мм с загибом

Стропильная нога фронтона (4шт)

- Отрезаем 4 бруса длиной 4.5м ровно по 4.5м.

- Разрезаем брус длиной 6м на 3 по 3м.

- Отрезаем от бруса 4.5м – 2.85м

- Отрезаем 4 бруса по 1м.

- Обрабатываем полученные заготовки антисептиком.

- Крепим стропильные ноги фронтона брусками по 1м на 8 болтов 10мм. + по 8 гвоздей 150мм с загибом.

Установка стропильных ног

- Зарезаем стропильную ногу под мауэрлат, зарезаем стропильную ногу под прогон. На мауэрлат ногу крепим на усиленные уголки с обоих сторон ноги со сквозным болтом М10 + 4 шурупа в ногу. Уголки по 4 шурупа в мауэрлат. Точки установки стропильных ног указаны на схеме 1 (Важно для дальнейшей раскладки ОСБ плит).

- Отрезаем и крепим стяжки по 4 болта М10 с каждой стороны.

- Крепление упорных брусков 50х50 в мауэрлат

- Установка горизонтальных брусков 50мм. между стропилами для крепления проходов для 4-х вентвыходов как показано на схеме.

- Зарезание стропильных ног и монтаж планки (150мм х 30мм) под капельник внизу стропил

- Установка ветровой доски между стропильными ногами.

- Монтаж лобовой доски.

- Монтаж капельника

- Монтаж гидроизоляции (супердиффузионной мембраны) + приклейка к капельнику битумной мастикой. На краях оставляем напуски на фронтон.

- Обход гидроизоляцией трубы, поклейка гидроизоляционным скотчем обхода с заведением краев на трубу.

- Монтаж вентиляционной коньковой ленты поверх гидроизоляции.

- Крепление контробрештовки на уплотнительную ленту поверх гидроизоляции

- Крепление обрештовки (доска 30мм х 150мм). Лист ОСБ ложится на 3 пролета.

- Крепление карнизной вентиляционной ленты

- Кладка доборных блоков на фронтонах.

- Укладка и крепление напусков мембраны гидроизоляции на доборные блоки.

- Установка кольца гидрозатвора проходного элемента в супердиффузионной мембране – 4 шт. в местах установленных горизонтальных брусков для проходных элементов.

- Монтаж ОСБ плиты согласно схемы раскладки. (до кирпичной трубы оставляем зазор 5см).

- Проделываем отверстия в ОСБ 125мм для оцинкованных витых воздуховодов – 4шт. в местах установки проходных элементов.

- Установка (клейка на битумную мастику и шурупы) проходных элементов.

Установка мансардного окна

- Выпиливание ОСБ под окно

- Установка горизонтальных брусов 200х50

- Монтаж окна

- Монтаж окладов окна

- Крепление карнизной планки на ОСБ плиту над капельником.

- Крепление доски 25мм к стропиле фронтона для подшива софитов.

- Крепление к стене фронтона бруса 50х50 для подшива софитов.

- Установка J-профиля на стропилу фронтона, для дальнейшей подшивки софитов.

- Подшивка торца стропилы фронтона.

- Крепление торцевой планки для гибкой кровли из стали с полимерным покрытием.

- Обработка битумной мастикой ОСБ поверхности и поклейка и крепление гвоздями гонт гибкой черепицы.

- Установка фартуха (оклада дымохода) с фальцевыми соединениями на кирпичную трубу со скользящим соединением. (https://prom.ua/ua/p963012079-oklad-dymohoda.html)

- Крепление конькового аэратора и поклейка на него гонт битумной черепицы.

- Обработка мастикой ОСБ плиты и прокладка подкладочного ковра под гибкую черепицу в местах крепления торцевой планки и карнизной планки – по периметру.

- Укладка битумной черепицы.

Калькуляция