| Адреса | м. Київ, вул. Бориспільська |
| --- | --- |
| Ціль послуг | Виконання комплексу робіт по капітального ремонту частини існуючої покрівлі площею 480 м2. |
| Причини проведення робіт | Протікання покрівлі що призводить до замокання стелі в офісних приміщенях. Причини явні : - згнили деревяні рейки обришітки див. фото , кріпленя не тримається. Проф листи не можливо прижати один до одного в місцях прехльосту, що призводить до затікання води. - відсутність паро/гідро барєру між профлитсом та чердаком, в холодні періоди року на профлитсах кондесується волога яка потім скапує на перекриття і протікає в приміщення. |
| Вимоги | - Організовувати роботи з умовами обов’язкового виконання заходів по пожежній безпеці, охороні навколишнього середовища, техніці безпеки та прибиранню сміття (виникаючого в ході проведення робіт); - Виконувати роботи в дні узгодженні з Замовником з врахуванням специфіки виробничого режиму об’єкту; - Роботи виконувати по наряду-допуску; - По закінченню робіт прибрати від утвореного сміття місце виконання робіт; - Складувати сміття на території Фірми в спеціально відведеному місці, узгодженому з Замовником; - Гарантійний термін на виконані роботи – не менше 24 місяців; - Весь матеріал купує Підрядник. |
| Склад і об’єм робіт | Розробити і реалізувати рішення яке вирішить проблему протікання покрівлі, зі збереженням існуючих стропильних металевих конструкцій та бажано профлистів. |

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ПОКРІВЛІ

Технічне завдання для підготовки пропозиції