Требования к рекламным вывескам

в ТРК «APPOLO» (ул. Титова, 36)

- Размещение:

Над входом в магазин на гипсокартонном фризе, расположенном над стеклянной витриной.

- Тип вывески:

- объемные световые буквы

- комбинированная (световой/не световой короб + объемные световые буквы)

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ СВЕТОВЫХ КОРОБОВ С ОРАКАЛОМ И НЕСВЕТОВЫХ ВЫВЕСОК ЛЮБОГО ФОРМАТА!

3.  Подсветка

Внутренняя.

Потребляемая мощность вывески не более 500 Вт.

4.  Габариты вывески:

Длина:

3000 мм (но не более ширины магазина)

Высота:

900 мм.

Толщина:

120 мм.

ДАННЫЕ РАЗМЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ СТАНДАРТОМ, НО

ВОЗМОЖНЫ ПОГРЕШНОСТИ.

ПЕРЕД РАЗРАБОТКОЙ ПАСПОРТА ВЫВЕСКИ И ЁЁ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИК АРЕНДАТОРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ВЫЕХАТЬ НА ЗАМЕРЫ ПЛОЩАДИ ПОД ВЫВЕСКУ НЕПОСРЕДСТВЕННО НАД БУДУЩИМ ОТДЕЛОМ!

5. Привязки:

По вертикали вывеска строго размещается по центру гипсокартонного фриза, т.е. на оси центрирования. Конструкция крепится на уровне нижнего края карниза к гипсокартонной плите (1 слой) с помощью дюбеля “molly”.

Проект наружного оформления торгового помещения подлежит обязательному согласованию с администрацией ТРК Апполо и должен в себя включать:

1.	Дизайн проект оформления: визуализация фасада и эскиз вывески

2.	Конструктивный чертеж с указанием всех размеров

3.	Спецификацию материалов

4.	Однолинейную электрическую схему