Попереднє технічне завдання по магазину в м.Харків, Героїв Сталінграду, 134-3

Підлога — Виконати штроби та прокладку кабелю, виведення кабелів  з під підлоги виконати згідно з планограмою для підключення столів. У торговому залі виконати заміну пошкодженої плитки на аналогічну (плитка 600х600). Закупку кількісті плитки для заміни, виконати за фактом її пошкодження (та існуючої пошкодженої плитки).

Стеля – Виконати заміну чороного каркасу  підвісної стелі Армстронг на білий (підвіси для нової стелі Армстронг використати, старі, та підсилити, новими), передбачити кількість підвісів каркасу для необхідної несучої здатності (для встановлення світильників, динаміків тощо). Старі стельові профілі утилізувати. Закупити та встановити у всіх приміщеннях нові карти підвісної стелі Армстронг згідно проекту, всього – 60м.кв.

Виконати кріплення світильників згідно проекту.

Виконати кріплення звукових динаміків згідно проекту.

Закріпити на тросах до перекриття з металевого профлиста, 4 обігрівача білюкс (1,3кВт) у торговому залі (поставляються замовником).

Закріпити на тросах до перекриття з металевого профлиста, 1 обігрівач білюкс (1,3кВт) у підсобному приміщенні (поставляються замовником).

Встановити у санвулі, у підвісну стелю Армстронг існуючий повітропровід, а також придбати та встановити у стелю  витяжний вентилятор, та витяжну решітку, на стіну, зовні приміщення.

Стіни

Вхідна група магазину алюмінієва, за необхідностю виконати налаштування дверей та дотягувача. Стіна торгового залу, праворуч від входу, виконана з піноблоку (інші стіни з гіпсакартону). Проштробити та виконати прокладку кабельних ліній (в гофротрубі), на стіні, праворуч від входу, в інших місцях, проводку виконати за гіпсокартоном (у гофротрубі). В торговому залі обшити стіни з існуючою плиткою гіпсокартоном, на висоту Н=2м, а саме приклеїти листи гіпсокартону до існуючої плитки і зафіксувати дюбелями.

У торговому залі, на фасадній стіні з гіпсокартону, зашити отвори (25 отворів діаметром 4-9см).

У торговому залі зачистити ділянки стін від коричневої та старої фарби, що відлущується (7м.кв), пошпаклювати і пофарбувати згідно проекту.

Виконати зароблення тріщини на стіні у торговому залі.

Між стіною підсобного приміщення та стіною санвузла встановити стіну із гіпсокартону, згідно проекту. Підсилити дверний отвір та встановити металеві двері до підсобного приміщення, товщина не менше 2мм., обладнати замком, згідно проекту. Двері пофарбувати, згідно проекту.

Перемістити дверний отвір та встановити новий дверний блок у санвузлі згідно проекту. Вкоротити край стіни підсобного приміщення та обшити її торець гіпсокартоном, згідно проекту.

Пофарбувати стіни підсобного приміщення  13,408м.кв, та туалету 6,5м.кв.

Стіни торгового залу пошпаклювати  та пофарбувати згідно проекту.

Інші роботи

Поміняти ручку із замком на дверях до санвузла на аналогічну.

Передбачити надійне кріплення щита СКС, за необхідності встановити заставні деталі для підсилення кріплення.

Заміряти, замовити, привезти та встановити три склопакети, по два скла у пакеті 4мм (перше енергозберігаюче), приблизні розміри: склопакет дверей 940х 1910мм та два склопакети вікон: 1275х1830мм та 1275х980мм. Старі склопакети утилізувати.

Виконати монтаж вогнегасників – 3шт.

Замінити серцевини замку – 2шт.

Закріпити у касовому столі скриньку для грошей.

Закріпити анкерами сейф/металеву шафу до підлоги.

Обрізати та заглушити у санвузлі, трубу водопроводу д.16, що виходить зі стіни санвузла до торгового залу.

Придбати та виконати монтаж у санвузлі водонагрівача на 20-30л, з підключенням.

Задля проведення проводу живлення, від розетки до дворівневого столу, (коло стіни, праворуч), виконати отвір у панелі аксесуарів діаметром 63мм під заглушку меблеву. Придбати та встановити меблеву заглушку.

Электрика – Встановити додатково розподільний щит на 24 модулі (місце розташування, поряд з існуючим щитом з лічильником, щит для установки поставляється замовником). Розетки та вимикачі Schneider Asfora, білого кольору (або аналогічні). Виконати прокладку кабельних ліній під освітлення (у гофротрубі білого кольору) та розеткові групи (у гофротрубі сірого кольору).

Розетки та вимикачі використовувати врізні, розміщення згідно проекту. Встановити та підключити світильники згідно проекту. Виконати налаштування напрямку світильників. Встановити аварійні світильники згідно проекту.

- Виконати підключення до розетки 220В дво рівневого столу (понад стіною, праворуч). Для цього використати колодку на 5-6 розеток, кутову вилку та кабель білій ПВС3х2,5.

- Вивід кабелю (4м) з підлоги, для дворівневих столів закрутити у спіралі діаметром 4см-5см та підключити колодку на 5-6розеток.

Виконати встановлення та підключення підсвічування дворівневих столів. Дивись ТЗ на влаштування LED підсвітки двухурівневих столів.

Встановити у підсобне приміщення LED світильники 600х600, 2шт.

Втановити у санвузлі LED світильник, 1шт.

Встановити у санвузлі дві розетки 220В, одну одинарну для водонагрівача, другу подвійну для обігрівача (під вікном).

Розетки встановити згідно плану електромереж проекту.

Встановити у торговому залі обігрівачі з терморегуляторами Bellux, стельові 1,3 кВт, - 4шт, з підключенням з автомату 25А, (обігрівачі поставляються замовником). У торговому залі обігрівачі встановити за окремими двома гілками, 1  терморегулятор і 2 обігрівача на 1 гілку. Для підсобного приміщення встановити обігрівач з терморегулятором Bellux, стельовий 1,3 кВт 1шт, від окремого автомату  10-25А, 1шт терморегулятор і 1шт обігрівач. Встановити 1 настінний обігрівач під вікном у санвузлі з підключенням у розетку, що проектується (обігрівач поставляється замовником).

Придбати, встановити та підключити витяжний вентилятор у санвузлі.

Виконати встановлення та підключення двох звукових колонок (у стельові карти, згідно проекту), підключити паралельно та завести в касовий стіл із запасом кабелю 3м (звукові колонки поставляються замовником). Виконати встановлення та підключення звукового підсилювача (звуковий підсилювач поставляється замовником).

Вивести на фасад магазину кабель живлення у сірій гофрі для вивіски (місце виводу, за узгодженням).

Вивести кабель живлення для Лайт Боксу у сірій гофрі, на круглу колону перед входом, (висота виводу Н=3,5м (з запасом кабелю 1м)

Встановити в розподіл. щиті автоматичні вимикачі:

Диф. автомати безпеки, 16А встановити відразу після лічильника - 2шт.

Розетки розподілити на 3 групи ПЗВ 16-25А - 3шт. (Можливо диф. автомати або звичайні автомати)

Встановити окремий автомат для інтернет шафи 10-16А

Встановити окремий автомат на кондиціонер 10-16А

Встановити окремий автомат на теплову завісу 10-16А

Встановити окремий автомат на світло 10-16А

Встановити окремий автомат на стельові електрообігрівачі 25А -3шт

Встановити окремий автомат для вивіски 10-16А

Встановити реле часу для вивіски

Встановити електрообігрівач у санвузлі (поставляється замовником)

Автомати поставлятимуться замовником.

Використовувати кабель ВВГнгд 3*2.5 для розеткової групи, ВВГнгд 3*1.5 для освітлення. під вивіску та лайт бокс, кабель ВВГнгд 3*1.5. Виконати маркування розеток та автоматичних вимикачів. Вивести кабелі з підлоги, під столом, згідно проекту та дотримуючись усіх вимог. Після монтажу меблів підключити торгове обладнання до електроживлення прихованою проводкою, зафіксувати кабельні лінії. Електромонтажні роботи виконувати згідно з ПУЕ та ДБН.

Підготувати протоколи вимірювання опору ізоляції. Виконати проектні роботи (Електрообладнання та електроосвітлення).

Встановити інтернет щит (шит СКС) – 19" (650х450х600).

Залишити в щиті СКС всього 10 патч кордів по 1м (патчкорди поставляються замовником, за їх відсутності, придбати). У шафі СКС додатково встановити та підключити 1 розетку на 220В, для джерела безперебійного електроживлення. (розетка має бути встановленою у СКС щиті, що поставляється замовником, за необхідності, придбати).

У шафу СКС встановити мережевий фільтр на 8 розеток (постачається замовником).

У СКС шафі обтиснути у перший порт патч-панелі кабель витої пари, а другий кінець вивести за підвісну стелю, на середину торгового залу та обтиснути у роз’єм rj-45, для підключення роутера Wi-Fi.

Протягуємо від СКС шафи до касового столу 9 ниток кабелю витої пари. 8 ниток обтискуємо у патч-панелі, поченаючи з другого порту, для підключення інтернет розеток за касовим столом та 1 нитка кабелю, резервна.

Патч панель на 24 роз'єми rj-45 з випуском 1 м, обтискаємо та кріпимо зверху шафи. (на 6 юніті)

Використовуємо кабелі 5 категорії.

У касовому столі встановити 4 інтернет розетки 2xRJ-45, UTP, cat.5e. (Подвійні інтернет розетки встановити під касовим столом по 2 розетки, праворуч та ліворуч столу).

Зустрічні кінці 8 кабелів, що йдуть від патч-панелі,  обтиснути у 4 подвійних інтернет-розетках касового столу із запасом 2м.

Усі інтернет (СКС) розетоки підписати.

Всі СКС кабелі підписані, пронумеровані та збігаються з номерами на патч-панелі!

СКС шафа, мережевий фільтр, патч-панель поставляється замовником.

Вентиляція та кондиціювання – Встановити у приміщенні торгового залу, над вхідними дверима, Н=2,2м, теплову завісу (постачається замовником). У торговому залі встановити кондиціонер спліт системи (постачається замовником).

Придбати, встановити та підключити витяжний вентилятор у санвузлі. Встановити у санвулі, у підвісну стелю Армстронг існуючий повітропровід, а також придбати та встановити у стелю  витяжний вентилятор, та витяжну решітку, на стіну, зовні приміщення.

Фасад. Вивести кабель живлення вивіски на фасад магазину (точне місце, за узгодженням). Вивести кабель живлення лайт боксу на колону перед  магазином (точне місце, за узгодженням)

Пож.безпека – Встановити вогнегасники ОП-5(3шт) та OУ-2(1шт) з підставкою (поставляються замовником)

Всі закуплені матеріали для будівництва та облаштування магазину, необхідно обов'язково сфотографувати (та надати) в приміщенні магазину, що будується.

Необхідно сфотографувати та надати фото всіх скритих робіт (штроблення, прокладання кабельних трас, укладання нової плитки тощо).

Сейф та меблі поставляються замовником

СБ-

На дверях у підсобнне приміщення, встановити суцільну решітку з арматури д.10, 150х150мм. (решітку виготовити, встановити та пофарбувати).

На вікні у санвузлі встановити суцільну решітку з арматури д.10, 150х150мм. (решітку виготовити, встановити та пофарбувати).

Встановити на дверях магазину роздвижну решітку з замком. (решітку буде заказано на складі, за її відсутності, необхідно придбати).

Встановлюємо металевий сейф, товщина металу 2мм, встановити із внутрішнім кріпленням до підлоги (сейф постачається замовником).

Додаткові заходи безпеки за погодженням із СБ .

Після закінчення будівельних робіт та встановлення меблів, провести підключення всіх ел. мереж відповідно до вимог проекту та перевірити ще раз роботу обладнання та всіх мереж.

Після закінчення робіт виконати клінінг усередині та зовні приміщення.

Можливі коригування в проекті.

Проект буде доповнюватись. Роботи прораховані попередньо.

Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.

Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.

Електронна адреса для зв’язку    kpbud@vodafone.ua

- Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю

| № п/п | Підрядник(назва компанії) | Телефон,контактна особа(ПІП) | сума КП з ПДВ(з урахуванням матеріалів) | передоплата | Кількість календарних днів на роботи | Примітки(тов,ФОП №гр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту

Дата подачі заявки до 10.00 25.01.2023 г