Технічне завдання на переобладнання/реконструкція приміщення під магазин «Vodafone»

м. Київ пр-т Оболонський 19 ТЦ «Smart Plaza»

- Демонтажні роботи:

- Виконати частковий демонтаж існуючого покриття підлоги для прокладання кабелів та пошкодженої плитки

- Виконати пакування, навантаження та вивезення будівельного сміття. Дані роботи погоджуються окремо з адміністрацією ТЦ.

- Підлога

- Існуюча.

- Стеля

- Залишається існуюча підвісна стеля типу «грильято» .

- Стіни

- Виконати облицювання з гіпсокартону частини стіни (див. дизайн проект)

- Виконати шпаклювання гіпсокартонних стін під фарбування в торговому залі.

- Виконати пофарбування стін водоємульсійною фарбою - колір RAL 9010 . Стіну за касової зони,  пофарбувати в червоний колір RAL3020 – червоний (див аркуш 8 дизайн проекту).

- Електрика

- Виконати монтаж нової електричної мережі згідно електротехнічного проекту та дизайн проекту

- Монтаж електрокабелів в підлозі виконати в штробах, передбачити прокладання кабелів в гофрованих або гладких трубах.

- Виводи електрокабелів для дворівневих столів виконати з запасом -3м, зкрутити кільцями та зафіксувати термоусадкою подальшим під’єднанням до електричних колодок на 6-ть гнізд. Виводи виконуються з використанням спірального кабелю.

- Вивід кабелю для підключення касового столу виконати з запасом 3м, кобель підключити до розеток змонтованих на  меблях.

- В електрощиту передбачити встановлення 2-х автоматичних вимикача (16А) для підключення відео- та охоронної сигналізації.

- Розташування розеток, вимикачів та виводів з підлоги виконати згідно з аркуш. 12 дизайн проекту.

- Виконати монтаж кабелю для підключення вивіски до місця встановлення РЩ

- Виконати живлення касового столу, шафи СКС та аварійного освітлення від ДЖБ, згідно окремого ТЗ.

- При виконанні робіт використовувати кабель ВВГнг-нд відповідного перерізу.

- Виконати монтаж світильників згідно з планом освітлення дизайн проекту. Освітлення розподіллено на дві групи основне (кількість вимикачів відповідно навантаженню) та аварійне.

- Виконати монтаж під світки двох рівневих столів згідно окремого технічного завдання

- Виконати розробку електротехнічного проекту. Передати замовнику в двух екземплярах

- Після проведення електротехнічних робіт виконати заміри опору ізоляції провідників з оформленням протоколів в 2-х екземплярах.

- Пож. безпека:

- Встановити в приміщені вогнегасники ОП-5(2шт) та ОУ-2 (1шт)

7) Безпека:

- Закріпити анкерами до підлоги сейфи  (в план меблів поз №7),

- Виконати закріплення касової скриньки на меблях

8) СКС :

- Виконати монтаж шафи СКС (розміщення згідно плану електричних мереж)

- Виконати в шафі СКС монтаж патч панелі на 24U роз’єми  rj-45 та мережевого фільтру на 8-м гнізд

- Виконати прокладання 9 кабелів СКС UTP cat.5e (один не обжимаємо- використовується СБ) до касового столу з розрахунком запасу кабелю  3м - в касовому столі та 1 м - в шафі СКС.

- Виконати монтаж та підключення СКС розеток на касовому столі.

- Виконати прокладання СКС кабелю від патч панелі (СКС шафи) до місця розташування  WI-FI (див план освітлення). У місці розташування   WI-FI кобель обжати в патч-корд.

- Виконати розключення СКС кабелів на патч панелі

- Виконати монтаж на стелі 2-х звукових колонок (згідно з дизайн проектом), кабель від звукових колонок прокласти до касового столу (запас кабелю не менше 3м).

- Виконати монтаж та підключення аудіопідсилювача Inter_M МА-103 (поставляется Замовником)

9) Інші роботи:

- Виконати ТО ролети з електроприводом

- Виконати монтаж кронштейна та телевізора

- Додатково виготовити та змонтувати 5-ть комплектів дверцят до двух рівневих столів

- Виготовити шафу 1400*600*2200м

- Виконати доставку  меблів зі складу в с. Мартусівка Бориспільський р-н

- Виконати монтаж меблів згідно з дизайн проектом.

- Виконати отвори для монтажу меблевої заглушки в панелях для аксесуарів біля яких встановлено двух рівневі столи

- Після виконання робіт виконати прибирання приміщення, меблів та мийку ролети.

При розрахунку комерційної пропозиції, прошу врахувати матеріали, які будуть передані Виконавцю

- Вогнегасник ВП5  та ОУ2 з кронштейном

- Шафа металева, меблі,

- Аудіопідсилювач

- Колонки звукові IPS-C6P

- ДБЖ

- Шафа 19 настіна розбірна Pleolan 12U (640х600Х450)

- 19" Patch Panel, 24xRJ45, DG+, 568A/B, UTP, Ca t5e, 1U

- Блок 19" на 9 роз. нім. станд., 16А, з індикат., шнурЧорний, 3 м., 1U,

- Телевізор та кронштейн кріплення

- Автоматичні вимикачі (після надання Виконавцем номенклатури вимикачів)

Додаткові вимоги:

- Занесення/винесення матеріалів та проведення «шумних» робіт тільки з 21.00 до 9.00.

- Не «шумні» роботи допускається виконувати в денний час за погодженням з адміністрацією ТРЦ.

- Подання на погодження електропроекту до виконання електромонтажних робіт

- Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт

- Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт

Можливі коригування в проекті.

Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.

Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.

Електронна адреса для зв’язку    kpbud@vodafone.ua

- Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю

| № п/п | Підрядник(назва компанії) код ЄДРПОУ | Телефон,контактна особа(ПІП) | сума КП з ПДВ(з урахуванням матеріалів) | передоплата | Кількість календарних днів на роботи | Примітки(тов,ФОП №гр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту

Дата подачі заявки до 10.00 06.04.2023 г