Технічне завдання

на виконання робіт з улаштування  огородження з металевого профільного листа на металевому каркасі

- Вид заявки: виконання будівельних робіт з улаштування огородження з металевого профільного листа на металевому каркасі.

- Місце виконання робіт:  м. Вінниця, вул. Ватутіна, 25а.

- Контакти для зворотнього зв’язку:   Блінков Володимир  тел. 067-791-58-81

e-mail:  vblinkov@optimapharm.ua

Технічні дані:

- Загальна довжина огорожі, яку необхідно змонтувати – 308 м.п.

- Роботи по улаштуванню огорожі прораховуємо в двох варіантах (на кожен варіант проводиться окремий тендер):

- актуальний варіант: огорожа з металевого профільного листа  ПС-20 висотою 2500 мм на металевому каркасі (стійки з профільної труби 60х60х3; прогони з профільної труби 40х20х2) з довжиною між стійками – 3000 мм;

- альтернативний варіант (розглядається в окремому тендері): огорожа з залізобетонних секцій  (висотою 2500 довжиною 4000) на бетонних  фундаментних стаканах;

Схема огорожі для виконання робіт  (лінія огородження, яку потрібно змонтувати на схемі позначена блакитним кольором з кружками)

Склад робіт (огородження із металевого профільного листа на металевому каркасі):

- Підготовчі роботи  –  1 послуга.

До складу робіт включити планування та вирівнювання грунту по периметру встановлення огородження та вирубку кущів і дерев, що потрапляють в зону встановлення огорожі.

Фото прилеглої території:

- Монтаж опорних стійок з профільної труби – орієнтовно 98 шт.

Шаг між стійками – 3000 мм. (Висота стійки з урахуванням під фундаментної частини під бетонування – 3000 мм). Вартість монтажу повинна включати виготовлення стійок, розкопування фундаменту діаметром 400 мм та глибиною 800 мм; встановлення стійки та заливка бетонним розчином.

- Монтаж прогонів –  орієнтовно 308 м.п.                                                                                                Виконується за допомогою зварювання із профільної труби 40х20х2. Прогон включає 3 горизонтально вварені профільні труби 40х20х2 між двома стійками (до даних прогонів з зовнішньої сторони кріпиться профільний лист). До вартості даної роботи включити вартість необхідних допоміжних матеріалів: відрізні круги по металу, зварювальні електроди і т.і.

- Фарбування металевого каркасу – орієнтовно 185 м²

Роботи з фарбування включають в себе нанесення: 1 шар грунту ГФ-021 та 2 шари фарби ПФ-115 (колір сірий). До вартості даної роботи включити вартість необхідних допоміжних матеріалів: малярні валики, пензлі, розчинник для фарби і т.і.

- Монтаж профільного листа – 770 м²

Висота профільного листа 2500 мм. Профільний лист – ПС-20 товщиною 0,5 мм.  Монтаж профільного листа виконується за допомогою самонарізів по металу.

- Монтаж колючого дроту “Єгоза” з кронштейнами кріплення на огорожу – 308 м.п.  Виконати монтаж колючого дроту типу “Єгоза” на встановлене огородження.

- Робота будівельних машин та механізмів  – 1 послуга.                                                                     До вартості даної послуги  включити вартість роботи техніки, яка буде задіяна при виконанні робіт ( вантажні автомобілі, дизельний генератор, т.і.).

- Доставка будівельних матеріалів на об'єкт  – 1 послуга.  В вартість даної послуги включається доставка усіх необхідних будівельних матеріалів, обладнання і інструменту за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 25а.

Матеріали (для виконання робіт по монтажу огородження з металевого профільного листа на металевому каркасі):

- труба профільна 60х60х3  -  294 м.п.

- труба профільна 40х20х2  -  924 м.п.

профільний лист ПС-20  - 810 м²  (товщиною - 0,5 мм; висотою – 2500 мм; колір сірий)

- бетонний розчин (для підливки фундаментів стійок) – 10 м³

- самонаріз кровельний по металу 4,8х19 з шайбою – 7000 шт.

- грунтування ГФ-021 – 20 кг.

- фарба ПФ-115 (колір сірий) -  30 кг.

- колючий дріт “Єгоза” з кронштейнами кріплення на огорожу – 308 м.п.

В комерційній пропозиції Учасник надає згоду з істотними умовами проекту договору, що вкладений до тендерної документації - договір буде укладено в даній редакції та з даними істотними  умовами.

В рамках надання комерційної пропозиції Учасник надає наступну інформацію:

- Граничні терміни виконання робіт – в календарних днях з розписаними етапами робіт по днях.

- Бажані умови оплати.

- Гарантійний термін на виконані роботи.