Технічне завдання на демонтаж меблів та обладнання в приміщенні магазину «Vodafone»

м. Дрогобич, вул. Пилипа Орлика, 18-Б

- Меблі, обладнання

Демонтаж меблів які знаходяться в приміщенні магазину (перелік додається).

Специфіка меблі – вона не розбірна  (складається із цільних частин).

При демонтажі меблів виконати наступні вимоги:

- меблі (обладнання) демонтуються разом зі всіма супутніми елементами (зворотні планки, підставки, кронштейни, інше);

- підключене до мережі обладнання демонтуєтеся разом з колодками;

- меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою;

- кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном;

- ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів;

- якщо присутні дверцята з під двох рівневих столів, то вони знімаються разом з петлями (петлі прикріплені до дверцят);

- телевізор замотуєтеся в повітряно-бульбашкову плівку

- Підлога

- Місця виводів кабелів з підлоги в торговому залі ізолюються і залишаються.

- Підлога залишається без змін.

- Стіни

- Виконати демонтаж рекламних матеріалів (постерів, плакатів інш.).

- Виконується шпаклювання отворів після демонтажу меблів – 10 місць.

- Підсобне приміщення залишається без змін.

- Стеля  (висота h-4000)

- Виконується демонтаж  трекових світильників з шинопроводом і звукових колонок

- Виконати заміну плит типу армстронг в місцях демонтажу світильників, колонок, камер відеоспостереження (10 шт)

- Електрика

- Шафа комутаційна демонтується (в комплекті з встановленим обладнанням)

- Комплектація силового щита демонтується (без лічильника)

- Місця виводів кабелів зі стіни в торговому залі обрізаються та ізолюються.

- При відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність  виводів 220В, виконується ізоляція проводів для запобіганню коротко замикання.

- Демонтовані світильники пакуються в стрейч плівку та складаються в коробку з гофрокартону.

- Демонтоване інженерне обладнання захищаєтеся гофорокартоном та стрейч плівкою.

- Фасад:

- Виконати відключення та демонтаж зовнішньої вивіски.

- Виконати демонтаж вивіски на фасаді будівлі (висота 8,0 м)

- Обладнання:

- Виконати демонтаж обладнання згідно переліку.

- Інше

- Час робіт оговорюєтеся окремо.

- Площа магазина 89 м2

- Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ.

- Все демонтоване обладнання повинно бути повністю упаковане стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном.

- Після проведення демонтажних робіт виконати прибирання приміщення з пакуванням та утилізацією побутового сміття.

- Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Мартусівка вулиця Мойсеєва, 72.

- Передати звільнене приміщення керівнику магазину.

Перелік демонтованого обладнання

| № | Найменування | Од. вим. | К-сть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торгове обладнання |  |  |  |  |
|  | Шафа (600 мм) | ШТ | 2 |  |
|  | Стіл технічної зони фристендинг ДСП | ШТ | 1 |  |
|  | Стіл парта 1000х500х750 | ШТ | 1 |  |
|  | Сейф | ШТ | 2 | 1970x1000x500 (закріплена до підлоги) |
|  | Настінна панель 600 мм | ШТ | 4 |  |
|  | Настінна панель 1200мм | ШТ | 7 |  |
|  | Куточок споживача | ШТ | 1 |  |
|  | Стіл двохрівневий ДСП | ШТ | 4 |  |
|  | Набір стільців | К-т | 1 | 4 шт. |
|  | Модуль настінний сітка 1900*1000*10 | ШТ | 3 |  |
|  | Стелаж універсальний 1200*1000*700 | ШТ | 3 |  |
|  | Стелаж універсальний 1200*700*700 | ШТ | 3 |  |
|  | Стеллаж дитячий сітка 1200*500*500 | ШТ | 1 |  |
|  | Стеллаж дитяч з дерев полк 1200*500*500 | ШТ | 1 |  |
|  | Стелаж металевий 1200*900*350 | ШТ | 6 |  |
|  | Стелаж кутовий 1200*700*350 | ШТ | 3 |  |
|  | Бідон 45 л (тех) | ШТ | 1 |  |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
|  | Телевізор LCD 55" 4K 4T-C55BJ3EF2NB SHAR | ШТ | 1 | Разом з кріпленням для TV |
|  | Світильник трековий | ШТ | 40 | Разом з адаптерами і шинопроводом |
|  | Колонка звукова | ШТ | 2 |  |
|  | Шафа комутаційна | ШТ | 1 | Разом з комплектуючим (патч панель, подовжувач) |
|  | Вогнегасник | ШТ | 4 | Разом з кронштейнами та підставками |
|  | Обігрівач підлоговий | ШТ | 2 |  |
|  | Комплектація силової шафи | ШТ | 10 | Реле часу, автоматичні вимикачі |
| Вивіска |  |  |  |  |
|  | Вивіска - Короб | ШТ | 2 | Внутрішня і велика на фасаді 3150x800 (висота 3,5м), 5500х900 (висота 8,0 м) |
|  | Вивіска - об’ємні літери | ШТ | 1 | 1600х400 (під козирком) |
|  | Вивіска - об’ємні літери | ШТ | 1 | #4JOY |

Фото магазину