Технічне завдання на монтаж  шлюз-тамбурів перевонтажувальних  з вирівнюючими платформами та герметизаторами.

- Вид заявки: монтаж 2-х перевантажувальних шлюз-тамбурів з вирівнюючими платформами та герметизаторами.

- Місце монтажу: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Угринів, вул. Заводська, 5.

- Контакти для зворотнього зв’язку:   Блінков Володимир  тел. 067-791-58-81

e-mail:  vblinkov@optimapharm.ua

- Технічні параметри:

Є в наявності:

- шлюз-тамбур перевантажувальний  під кутом до будівлі складу 30°   - 2 шт.;

- електрогідравлічна вирівнююча платформа  з поворотною апареллю шириною                                                      - 2000, глибиною – 2500;  поворотна аппарель – 400 мм - 2 шт.;

- герметизатор зі складною рамою 3400х3400 – 2 шт.

Виробник обладнання – ТОВ “Зевс Автоматика”;  рік виготовлення – 2023.

Необхідно:

- Улаштувати, згідно до схеми нижче,  стовбчатий армований бетонний фундамент з закладними пластинами під монтаж шлюз-тамбурів  - 2 шт.    Висота бетонного фундаменту – 800 мм.  До вартості робіт включити всі необхідні матеріали та роботи: земляні роботи, арматуру Ø12 мм, закладні пластини із металу товщиною 8 мм ; бетон.

Схема фундаменту:

Фото місця проведення монтажу:

Схема розташування тамбурів:

- Провести монтаж шлюз-тамбуру перевантажувального  під  кут 30° до будівлі  -  2 шт.  Інструкція по монтажу додається окремим файлом у вкладенні до тендеру. Під час монтажу провести герметизацію стиків примикання шлюз-тамбуру до стіни будівлі складу (по стику примикання з прорізанням зовнішнього листа сендвіч-панелі і заведенням капельної металевої планки в проріз). Герметизація повинна забезпечувати відсутність протікання атмосферних опадів в стик між шлюз-тамбуром і стіної будівлі.  Перед монтажем шлюз-тамбуру на цокольну частину будівлі, в зоні стиковки шлюз-тамбуру зі стіною будівлі, закріпити кутник 100х100х10 (нижче наведена схема) і металеву раму шлюз-тамбуру закріпити за допомогою зварювання до закладеного кутника.

- Добірні елементи – в дану позицію включити вартість: кутника 100х100х10 (довжиною 12 м.п.); капельні металеві планки для герметизації стиків між шлюз-тамбуром та стіною будівлі; герметик та інш.

- Провести монтаж на кожному шлюз-тамбурі електричної вирівнюючої платформи – 2 шт. Інструкція по монтажу додається окремим файлом у вкладенні до тендеру. Монтаж повинен включати установку вирівнювальної платформи в проріз рами шлюз-тамбуру, електричні підключення до щита керування (кріпиться на стіну в приміщенні складу) та випробування електрогідравлічної платформи.

- Провести монтаж на кожному шлюз-тамбурі герметизатору прорізу – 2 шт. Інструкція по монтажу додається окремим файлом у вкладенні до тендеру.

Фото аналогічного змонтованого перевантажувального тамбуру з вирівнюючої платформою та герметизатором прорізу.

Схема монтажу закладного кутника

Фото обладнання, монтаж якого необхідно виконати, згідно з даним технічним завданням:

В комерційній пропозиції Учасник надає згоду з істотними умовами проекту договору, що вкладений до тендерної документації - договір буде укладено в даній редакції та з даними істотними  умовами.

В рамках надання комерційної пропозиції Учасник надає наступну інформацію:

- Граничні терміни виконання робіт – в календарних днях з розписаними етапами робіт по днях.

- Бажані умови оплати.

- Гарантійний термін на виконані роботи