Короби з кріпленням для телевізора для магазину Vodafone .

Адреса монтажу:

- Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 17, ТЦ Ашан. Монтаж до 20.11.2023.

- Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67, ТЦ Парк Таун. Монтаж до 20.11.2023.

Монтаж на магазинах до 20.11.2023

______

Технічне завдання:

Підставка підлогова для телевізора 55дюймів (1 шт).

- Проектування (надання креслень і узгодження с замовником), виготовлення, доставка, монтаж, підключення телевізора  в магазині Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 17, ТЦ Ашан.

- Короб з ТВ на підлоговій підставці чорного кольору. В короб вмонтований (телевізор надамо) вертикально телевізор, з коробу ззаду виведені кабелі живлення і телевізійного сигналу (передбачений лючок, для того щоб можна було легко підключити або прибрати кабель не розбираючи конструкцію). Вентиляційні отвори.

Буде використовуватись телевізор Sharp LCD 55" 4K 4T-C55BJ3EF2NB.

- Матеріал:

- Короб з композитного матеріалу, чорний орієнтовно 725х1240х90 мм. З внутрішньої частини конструкція підсилена профільною трубою по периметру. Передбачити вентиляцію. Лючок для легкого доступу до комутаційних роз’ємів, або виніс роз’ємів на корпус коробу (врахувати декілька стандартних  подовжувачів).

- Кріплення для телевізора з листового металу. Кріплення універсальне – повинна бути можливість при необхідності зняти короб з підставки і повісити на стіну на кронштейн для ТВ. Кріплення повинно мати змогу переміщатись вверх вниз по Стійці для регулювання оптимальної висоти находження основного корпусу з телевізором.

- Стійка з профільної труби 60х30 мм, висота орієнтовно 1800мм, колір чорний. Додаткові отвори

- Металевий подіум (важкий) – орієнтовно 600х600мм, колір чорний.

- Гарантійний термін на виріб не менше 1 року.

Підвісний короб для телевізора 55 дюймів  (2 шт).

- Проектування (надання креслень і узгодження с замовником), виготовлення, доставка, монтаж, підключення телевізора  в магазині Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67, ТЦ Парк Таун. Один на троси зі стелі, другий на кронштейн на стіну.

- Універсальний короб з ТВ:

-  підвішується на двох тросах,

-  або можна повісити на стіну на кронштейн для ТВ прибравши троси і прикріпивши додаткові елементи від кронштейна для ТВ для кріплення на стіну.

Тобто в комплект окрім тросів входить кріплення коробу з телевізором до стіни – кронштейн для ТВ.

В короб вмонтований вертикально телевізор (телевізор надамо), з коробу зверху вздовж тросів виведені кабелі живлення і телевізійного сигналу (передбачений лючок, для того щоб можна було легко підключити або прибрати кабель не розбираючи конструкцію). Також треба отвори для виводу кабелів якщо короб вішаємо на стіну (вивід кабелів в такому випадку з тильної сторони коробу). Вентиляційні отвори.

Буде використовуватись телевізор Sharp LCD 55" 4K 4T-C55BJ3EF2NB.

- Матеріал:

- Короб з композитного матеріалу, чорний 725х1240х90 мм

- Два троси щонайменше по 2 метри, комплект кріплення до стелі.

- Кронштейн для ТВ

- Гарантійний термін на виріб не менше 1 року.

Перевага надається пропозиції, що включає можливість 100% післясплати.

- Електронна адреса для зв’язку: kpbud@vodafone.ua

в копію обов'язково     vmaitamal@vodafone.ua

- Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю

| № п/п | Вид робіт | Підрядник(назва компанії) | Телефон,контактна особа(ПІП) | сума КП з ПДВ(з урахуванням матеріалів) | передоплата | Кількість календарних днів на роботи | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підставка підлогова для телевізора 1шт |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Підвісний короб для телевізора 2шт |  |  |  |  |  |  |

Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту

Дата подачі заявки до 18:00    27.10.2023 р.