Технічне завдання на демонтаж меблів та обладнання в приміщенны магазину «Vodafone»

м. Київ Дніпровська Набережна 33, ТЦ «АРКАДІЯ»

- Меблі обладнання

- Демонтаж всіх меблів  які знаходятся в примішенні згідно дефектного акту

При демонтажі меблів виконати наступні вимоги

- Всі меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою

- Кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном

- Ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів

- ТВ додатково упаковуються у бульбашкову плівку та виготовлений каркас з брусу (у разі відсутності оригінальної упаковки)

- Упаковка всього виконується аналогічно вимогам «Нової пошти»

- Підлога

- Залишається без змін

- Стеля

- Залишається без змін

- В місцях встановлення світильників цезар, виконати заміну грильято

- Стіни

- Виконати зароблення отворів в в стінах після демонтажу настінних панелей  та зовнішньої реклами

- Виконати демонтаж акрилових рекламних постерів з стін – 8 шт

- Виконати демонтаж/очистку скла від брендованої рекламної продукції (S=11.51м2).

- Електрика

- при відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність  виводів 220В, виконати ізоляцію проводів для запобіганню коротко замикання.

- виконати демонтаж існуючих трекових світильників, висота стелі типу грильято Н=3.9м , з ГКЛ – 3,3м.

- виконати демонтаж/пакування ТВ 55” та кронштейну для ТВ

- виводи з підлоги кабелів залишаються (скрутити кільцем, за ізолювати електричні кабелі)

- Обладнання:

- Виконати демонтаж шафи СКС – 2шт,

- Виконати демонтаж вогнегасників

- Зовнішня вивіска:

- Виконати демонтаж зовнішньої вивіски (5,6м+1,8м+4,8м, Н=735мм)

- Виконати пакування зовнішньої реклами стрейч плівкою, кути додатково захистити гофрокартоном.

- Ціна демонтажу зовнішньої вивіски повина включати витрати на використання «будівельних лісів, драбин та інше)

8) інше

- Перед виконанням робіт закрити скляну фасадну вітрину непрозорою (чорною плівкою). Необхідність виконання робіт уточнити за 2-а дні до початку робіт.

- Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по перенесеню та  завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ

- Все демонтоване обладнання повино бути повністю упаковані стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном

- Після проведення демонтажних робіт виконати прибирання приміщення з пакуванням та утилізацією побутового сміття

- Час виконання демонтажних робіт та винесення демонтованого обладнання з 22.00 до 10.00. Можливі зміни

- Дата виконання робіт: 30-31 липня 2023р

- Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Мартусівка вулиця Мойсеєва, 72. Час роботи складу пн-пт з 9.00 до 17,30