Технічне завдання на демонтаж меблів та обладнання в приміщенні магазину «Vodafone»

м. Київ пр-т Оболонський 1Б, ТЦ «ДРІМ ТАУН»

- Меблі обладнання

- Демонтаж всіх меблів  які знаходяться в приміщенні згідно дефектного акту

При демонтажі меблів виконати наступні вимоги

- Всі меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою

- Кути/бокові частини панелей, столів, стелажів всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном

- Ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів

- ТВ додатково упаковуються у бульбашкову плівку та виготовлений каркас з брусу (у разі відсутності оригінальної упаковки)

- Упаковка всього виконується аналогічно вимогам «Нової пошти»

- Обов’язкове маркування меблів у разі іх розукомплектації

- Операторську панель 2400*300*2400 (Н) розібрати, промаркувати та упакувати. Схема комплектації панелі додається.

- Підлога

- Залишається без змін

- Стеля

- Виконати демонтаж каркасу з профілю армстронг на який кріпляться світильники. Необхідність виконання даних робіт уточнити перед початком робіт.

- Стіни

- Виконати закладання отворів в стінах після демонтажу настінних панелей  та зовнішньої реклами.

- Виконати демонтаж/очистку скла від брендованої рекламної продукції (S=6м2).

- Електрика

- при відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність  виводів 220В, виконати ізоляцію проводів для запобіганню коротко замикання.

- виконати демонтаж існуючих накладних світильників (1200мм та 600мм) світильників, висота стелі– 3,1м.

- Виконати демонтаж двох аварійних світильників 600*600. Кріпляться на тросах

- Виконати демонтаж спіральних кабелів (8шт,)

- виконати демонтаж 15 автоматичних вимикачів. В РЩ залишається: Лічильник, ввідний автомат, автомат живлення ролети (обов’язково підключений).

- Обладнання:

- Виконати демонтаж шафи СКС – 2шт,

- Виконати демонтаж вогнегасників

- Виконати розбирання та пакування оцинкованих стелажів – 4 шт

- Зовнішня вивіска:

- Виконати демонтаж зовнішньої вивіски . Об’ємні літери + лого (загальна довжина 2450мм) – 2шт.

- Виконати пакування зовнішньої реклами стрейч плівкою, кути додатково захистити гофрокартоном.

- Ціна демонтажу зовнішньої вивіски повинна включати витрати на використання «будівельних лісів, драбин та інше)

8) інше

- Перед виконанням робіт закрити скляну фасадну вітрину непрозорою (чорною плівкою). Необхідність виконання робіт уточнити за 2-а дні до початку робіт.

- Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по перенесеню та  завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ

- Все демонтоване обладнання повинно бути повністю упаковані стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном

- Після проведення демонтажних робіт виконати прибирання приміщення з утилізацією побутового сміття

- Час виконання демонтажних робіт та винесення демонтованого обладнання з 22.00 до 10.00. Можливі зміни

- Дата виконання робіт: 03-05 вересня 2024р

- Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Мартусівка вулиця Мойсеєва, 72. Час роботи складу пн-пт з 9.00 до 17,30