Дефектний акт

| № Ч.ч. . |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру |  |  | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
|  |  |  | Роздiл 1. Землянi роботи |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ |  |  | 1000м3 |  |  | 0,06 |
| 2 |  | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом |  |  | 100м3 |  |  | 0,06 |  |
| 3 |  | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ |  |  | 1000м3 |  |  | 0,12 |  |
| 4 |  | Перевезення ґрунту до 10 км |  |  | т |  |  | 198 |  |
| 5 |  | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 |  |  | 1000м3 |  |  | 0,12 |  |
| 6 |  | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (піском) |  |  | 1000м3 |  |  | 0,098 |  |
| 7 |  | Пісок природний, рядовий |  |  | м3 |  |  | 107,8 |  |
| 8 |  | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 |  |  | 1000м3 |  |  | 0,06 |  |
| 9 |  | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 |  |  | 100м3 |  |  | 0,6 |  |
| 10 |  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  |  | 100м3 |  |  | 0,06 |  |
|  |  | Роздiл 2. Трубопроводи |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням |  |  | 1000м |  |  | 0,0118 |  |  |
| 12 | Труби зовнішньої каналізації ПП тип В-Р- UD/SN8/110 діам.110мм |  |  | м |  |  | 22,5 |  |  |
| 13 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням |  |  | 1000м |  |  | 0,1357 |  |  |
| 14 | Труби зовнішньої каналізації ПП тип В-Р- UD/SN8/160 діам.160мм |  |  | м |  |  | 186 |  |  |
| 15 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням (Футляр) |  |  | 1000м |  |  | 0,042 |  |  |
| 16 | Протягування у футляр ПВХ труб діаметром 110 мм |  |  | 100м |  |  | 0,085 |  |  |
| 17 | Протягування у футляр сталевих труб |  |  | 100м |  |  | 0,336 |  |  |
|  | діаметром 150 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Труба ПП двостінна гофрована SN8 діам. 250мм "Корсіс" |  |  | м |  |  | 42 |  |  |
| 19 | Коліно 90 діам.160мм |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |
| 20 | Покривання трубопроводів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою |  |  | 100 м |  |  | 1,9 |  |  |
| 21 | Стрiчка сигнальна поліетиленова зі сталевим дротом |  |  | м |  |  | 190 |  |  |
|  | Роздiл 3. Колодязi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах |  |  | 10м3 |  |  | 0,342 |  |  |
| 23 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53) |  |  | шт |  |  | 6 |  |  |
| 24 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3) |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |
| 25 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |
| 26 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) |  |  | шт |  |  | 6 |  |  |
| 27 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) |  |  | шт |  |  | 6 |  |  |
| 28 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) |  |  | шт |  |  | 12 |  |  |
| 29 | Скоби ходові |  |  | кг |  |  | 19,68 |  |  |
| 30 | Люк типу "Легкий" |  |  | шт |  |  | 6 |  |  |

| № Ч.ч. . | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру |  | Кіль- кість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  | Роздiл 1. Землянi роботи |  |  |  |  |
| 1 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | 1000м3 |  | 0,168 |  |
| 2 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом |  | 100м3 |  | 0,1 |
| 3 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ |  | 1000м3 |  | 0,092 |
| 4 | Перевезення ґрунту до 10 км |  | т |  | 151,8 |
| 5 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 |  | 1000м3 |  | 0,092 |
| 6 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (піском) |  | 1000м3 |  | 0,076 |
| 7 | Пісок природний, рядовий |  | м3 |  | 83,6 |
| 8 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 |  | 1000м3 |  | 0,168 |
| 9 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 |  | 100м3 |  | 1,68 |
| 10 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  | 100м3 |  | 0,1 |
|  | Всього по роздiлу 1 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 2. Трубопроводи |  |  |  |  |
| 11 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням |  | 1000м |  | 0,046 |
| 12 | Труба ПЕ100 SDR17 напірна питна діаметр 63х3.8 мм УДТ Ультра |  | м |  | 73,7 |
| 13 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням |  | 1000м |  | 0,136 |
| 14 | Труба ПЕ100 SDR17 напірна питнадіаметр 40х3,0 мм УДТ Ультра |  | м |  | 104,5 |
| 15 | Труба ПЕ100 SDR17 напірна питна діаметр 32х2,4 мм УДТ Ультра |  | м |  | 83,6 |
| 16 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (Футляр) |  | 1000м |  | 0,056 |
| 17 | Труба ПП двостінна гофрована SN8 діам. 110 "Корсіс" |  | м |  | 56,56 |
| 18 | Протягування у футляр поліетиленових труб діаметром 63мм, 40 мм та 32мм |  | 100м |  | 0,56 |
| 19 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром до 800 мм |  | 1 футляр |  | 5 |
| 20 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм |  | 1000м |  | 0,238 |
| 21 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром до 50 мм |  | шт |  | 8 |
| 22 | Крани кульові посилені діаметр 32 мм |  | шт |  | 1 |
| 23 | Крани кульові посилені діаметр 50 мм |  | шт |  | 3 |
| 24 | Крани кульові посилені діаметр 25 мм |  | шт |  | 4 |
| 25 | Перехід діам. 50х25 мм |  | шт |  | 2 |
| 26 | Трійник 63х40х40 |  | шт |  | 1 |
| 27 | Трійник 40х32х32 |  | шт |  | 1 |
| 28 | Покривання трубопроводів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою |  | 100 м |  | 2,2 |
| 29 | Стрiчка сигнальна поліетиленова зі сталевим дротом |  | м |  | 220 |
| 30 | Врізування в існуючі мережі |  | шт |  | 1 |
| 31 | Сіделка 200-50 |  | шт |  | 1 |
| 32 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення |  | 10шт |  | 0,1 |
|  | діаметром 25 мм |  |  |  |  |
| 33 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм |  | шт |  | 1 |
| 34 | Лічильник з опцією зняття показників Sensus IPERL 25 |  | шт |  | 1 |
|  | Роздiл 3. Колодязi |  |  |  |  |
| 35 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах |  | 10м3 |  | 0,553 |
| 36 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53) |  | шт |  | 5 |
| 37 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) |  | шт |  | 6 |
| 38 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) |  | шт |  | 4 |
| 39 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) |  | шт |  | 3 |
| 40 | Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 27 м3)(Ф53) |  | шт |  | 2 |
| 41 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) |  | шт |  | 3 |
| 42 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) |  | шт |  | 2 |
| 43 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) |  | шт |  | 5 |
| 44 | Люк типу Композит |  | шт |  | 5 |
| 45 | Драбини металеві приставні |  | т |  | 0,075 |