Технічне завдання на демонтаж меблів та обладнання в приміщенны магазину «Vodafone»

м. Київ пр-т. Оболонський 19  ТЦ «Смарт Плаза», 33,4 м.кв

1) Меблі обладнання

- демонтаж всіх меблів,  які знаходятся в примішенні згідно дефектного акту

При демонтажі меблів виконати наступні вимоги

- всі меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою

- кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном

- ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів

- упаковка всього виконується аналогічно вимогам «Нової пошти»

2) Підлога

- залишається без змін

- Стеля

- залишається без змін

- Стіни

- виконати зароблення отворів в в стінах після демонтажу настінних панелей

- виконати демонтаж/очистку скла від брендованої рекламної продукції

- Електрика

- при відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність  виводів 220В, у разі необхідності виконати ізоляцію проводів для запобіганню коротко замикання.

- виконати демонтаж існуючих світильників типу LED VIDEX 40W ART, висота стелі Н=3,1м .

- виконати демонтаж світлових ЛЕД лінійок, для аварійного освітлення (розміщенні на стелі «грильято»)

- виконати демонтаж трекового освітлення (28 трекових світильників + шинопроводи  8шт по 2м та 1 шт по 1м)

- від’єднати від касового столу живлення 220В та кабелі СКС (максимально зберегти довжину кабелів, скрутити кільцем, за ізолювати електричні кабелі)

- виконати відключення в коробці  спірального кабелю зі стелі до столів

- кабель живлення зовнішньої реклами скрутити кільцем, за ізолювати електричні кабелі та залишити за стелею Н=3,2м

- виконати демонтаж 5 автоматів та перекидного рубильника – 1шт в РЩ

- Обладнання:

- виконати демонтаж шафи СКС -2 шт, звукової колонки – 1шт, та програвача -1 шт

- виконати демонтаж – ящика для грошей -1шт

- виконати демонтаж вогнегасників – 2шт

- виконати демонтаж металевої шафи 1400*900*430  -1 шт

- Зовнішня вивіска:

- виконати демонтаж зовнішньої вивіски 5280х435 (Н). зовнішня вивіска складається з червоної підкладки з алюкобонду та розміщених на ній об’ємних літер ;

- виконати пакування зовнішньої реклами стрейч плівкою, Об’ємні літери та логотип додатково захистити гофрокартоном.

- ціна демонтажу зовнішньої вивіски повинна включати витрати на використання «будівельних лісів, драбин та інше)

8) інше

- Перед виконанням робіт закрити скляну фасадну вітрину непрозорою плівкою. Необхідність виконання робіт уточнити за 2-а дні до початку робіт.

- Розцінки на роботи по демонтажу меблів, обладнання повинні, також включати роботи по перенесенню та  завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ

- Все демонтоване обладнання повино бути повністю упаковані стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном

- Після проведення демонтажних робіт виконати «сухе» прибирання приміщення з пакуванням та утилізацією побутового сміття

- Час виконання демонтажних робіт та винесення демонтованого обладнання з 21.00 до 10.00. Можливі зміни

- Дата виконання робіт: 30-31 березня  2025р

- Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Чубинське, вул. Залізнична, 31А. Час роботи складу пн-пт з 9.00 до 17,30