ДОДАТОК №1 (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ) до Технічного завдання  на виконання будівельних  робіт

Відомість об'ємів робіт, матеріалів та обладнання

| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВОРОТА РОЗСУВНІ 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 |  | м3 |  | 6 |  |  |  |
| 2 |  | Улаштування основи під фундаменти щебеневої |  | м3 |  | 1,2 |  |  |  |
| 3 |  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше |  | м3 |  | 1,04 |  |  |  |
| 4 |  | Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт |  | м3 |  | 0,35 |  |  |  |
| 5 |  | Улаштування залізобетонний фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 |  | м3 |  | 2,8 |  |  |  |
| 6 |  | Бетон (В25) C20/25 М350 П4 F200 W6 М5, М10 |  | м3 |  | 2,856 |  |  |  |
| 7 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм |  | т |  | 0,2 |  |  |  |
| 8 |  | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг |  | т |  | 0,08456 |  |  |  |
| 9 |  | Швелери N12 |  | т |  | 0,0836 |  |  |  |
| 10 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм |  | т |  | 0,01 |  |  |  |
| 11 |  | Виготовлення гратчастих конструкцій [каркасу воріт] |  | т |  | 0,8098 |  |  |  |
| 12 |  | Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного листового прокату, 150х150х8мм |  | т |  | 0,4303 |  |  |  |
| 13 |  | Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного листового прокату, 60х40х4мм |  | т |  | 0,3195 |  |  |  |
| 14 |  | Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного листового прокату, 60х40х4мм |  | т |  | 0,0843 |  |  |  |
| 15 |  | Заглушка пластикова для труби 150х150мм |  | шт |  | 4 |  |  |  |
| 16 |  | Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання |  | т |  | 0,8098 |  |  |  |
| 17 |  | Монтаж опорно-ходової частини відкатних воріт |  | т |  | 0,2562 |  |  |  |
| 18 |  | Фурнітура для відкатних воріт 600 кг (рейка направляюча - 9м, рейка зубчаста - 7м, регулювальні опори 600кг, каретка упора - 2шт , уловлювач нижній, уловлювач верхній, верхній ролік, заглушка, накатний ролік з глушкою, привод для відкатних воріт "Stelon Navi" 600кг - 1шт, річка металева скоба - 1шт) |  | комплект |  | 2 |  |  |  |
| 19 |  | Облицювання воріт стальних профільованим листом |  | м2 |  | 82,88 |  |  |  |
| 20 |  | Профнастил ПС-10 світло-сірий 7040, товщина 0,45мм з кріпленням |  | м2 |  | 95,31 |  |  |  |
| 21 |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 |  | 15,82 |  |  |  |
| 22 |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  | м2 |  | 15,82 |  |  |  |