Технічне завдання на будівельні роботи по кислотосховищу.

1.

- Смонтировать бетонний пояс 500х300.(См чертеж  №1) L=56м

  - Вязка в 2 сетки размер ячейки 14см

  - Порезка арматури:L = 22м – 16шт., L = 7м – 16шт., L = 0,22м – 1792шт.

  - Вязать арматурний пояс – проволокой вязальной ф1-1.2мм.

  - Поготовить щебеночно песчаное основание под бетонний пояс висота 0-200мм (где підрити 10см, де підсипати 10см по всій довжині пояса)

Рисунок 1 – Яма

  - Подготовить опалубку 116м висота 300мм.

  - Установить опалубку и закрепить.

  - Установить арматурную сетку.

  - Залить бетоном М 350 по уровню.

Рис.6

- Опустить в яму и виставить «Бики» 4т. + подпорки для бочки.

Рис. 4 основа під БИКИ

  - Размер бика 3500х1600х50х60  - бетонний.  - Дивитись Фото нижче

Рис.3

Рис 2

  - Встановити підпори під бочку: - 1шт – металева + 2 бетонні(+1шт при бочкє)Дивитись фото нижче.

- Опустити Бочку(Ємність) на опори в яме встановити з уклоном 2% в сторону зливу.

Рис.1

- Встановити по уровню.

- Весь матеріл (Бетон (бетон+міксер), арматура №12,вязальна проволока, матеріал на опалубку + расходніки) – відповідальність замовника.

АВТОКРАН, інструмент для роботи – відповідальність підрядника.

2.

1. Зробити бетонний пол.

1.1  Повязать сетку из арматури №12 по всій поверхні на котлована оминая основу під БИКИ – клетка 200х200мм.

1.2 Припідняти сітку від основанія на 5см.

1.3 Товщіна армірованого детону 10см марка М300

Рис. 6

3  Стіни.

- Змонтуввати стіни з бетоних блоків 2400х600х500 – 115шт.

- Блоки монтувати на раствор марка М200.(товшіна слоя 2см).

- Каждий ряд довжен бути змонтований з перевьязкою не менш як на 1/5 довжини блока.

Рис.

- При монтажі блоків соблюсти уровні і горізонти кожного ряду.

- Разделка швов – зрізано и затерто.

Кран – відповідальність замовника або підрядника (за домовленостю)

Бетонозмішувачі для виготовлення раствору – відповідальність підрядника.

Інструменти відповідальність підрядника.

Матеріал(пісок, цемент, блоки) і расходніки – відповідальність замовника.

Конструкцїї металевої огорожі, кровля, драбина – тех завданням не передбачено.