Технічне   завдання

на проведення перепланування та ремонтно-оздоблювальних робіт приміщень              крос-доку-Полтавського складу СП “Оптіма-Фарм, ЛТД”,

м.Черкаси вул. Смілянська, 171.

| 1 | Назва документа | Технічне завдання |
| --- | --- | --- |
| 2 | Філія/підрозділ компанії | Кросс-док Полтавського складу СП “Оптіма-Фарм, ЛТД” в м.Черкаси вул. Смілянська, 171. |
| 3 | Унікальний код обьекта: | 23 |

Вихідні данні приміщень -висота 3,30м

| Ремонтно-оздоблювальні роботи кросс-доку «Черкаси» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Приміщення № 1-7 |  |  |  |
| Назва приміщення: |  | Приміщення комплектування |  |
| Унікальний код приміщення: |  | 1-7 |  |
| Назва зони: |  | стіна 1,2,3,4, підлога |  |
| Унікальний код зони: |  | 23 |  |
| Схема приміщення |  |  |  |
| Фото до ремонту |  |  |  |
| 1-7 стена 1 ДО | 1-7 стеля2 ДО | 1-7 Стена 2 ДО | 1-7 Стена 4 ДО |  |
| 1-7 Стеля ДО |  | 1-7 Підлога ДО |  |

| № п/п |  | Найменування робіт | Вимірник |  | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж бетонного стягування ( підлоги товщиной до 70мм | м2 |  | 43,0 |
| 2 |  | Демонтаж світильників на стелі | шт |  | 4,00 |
| 3 |  | Очищення бетонної стелі від крейди (для фарбування ВФ 2 кл) (5,73х7,50)=43м2 | м2 |  | 43,0 |
| 4 |  | Вивіз будівельного сміття (43х0,070)=3,01м3 | м3 |  | 3,01 |
| Монтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Укладання сітки зварної 150х150х5 ( підлога 5,73х7,50) = 43,0м2 |  |  | м2 | 43,0 |
| 2 | Укладання монолітного бетону В 25 П4, товщиною 70мм(5,73х7,50) = 43,0м2 |  |  | м2 | 43,0 |
| 3 | Штукатурка стін та відкосів під фарбування (5,73+7,50)х2 х3,30 = 87,3м2 |  |  | м2 | 87,3 |
| 4 | Грунтування стін (СТ17) (5,73+7,50)х2сторони х3,30 = 87,3м2 |  |  | м2 | 87,3 |
| 5 | Монтаж світильників |  |  | шт | 4 |
| 6 | Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі |  |  | м.п. | 24 |
| 7 | Фарбування стін і відкосів в два шари водоемульсійною фарбою |  |  | м2 | 87,3 |
| 8 | Фарбування стелі в два шари водоемульсійною фарбою |  |  | м2 | 43,0 |
| 9 | Грунтування (СТ-17) стелі |  |  | м2 | 43,0 |
| 11 |  |  |  |  |  |

| - Приміщення № 1-6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва приміщення: |  | Приміщення комплектування |  |
| Унікальний код приміщення: |  | 1-6 |  |
| Назва зони: |  | стіна 1,2,3,4,5 підлога |  |
| Унікальний код зони: |  | 23 |  |
| Схема приміщення |  |  |  |
| Фото до ремонту |  |  |  |
| 1-6 Стіна 1 (ДО | 1-6 Стіна 2 (ДО) | 1-6 Стіна 3 (ДО ) | 1-6 Стіна 4 (ДО) |
| 1-6 Стіна 5 (ДО) |  | 1-6 Підлога ДО |  |

| № п/п | Найменування робіт | Вимірник | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж бетонного стягування ( підлоги товщиной до 70мм | м2 | 60,6 |
| 2 | Демонтаж світильників на стелі | шт | 6,00 |
| 3 | Очищення бетонної стелі від крейди (для фарбування ВФ 2 кл) (5,88х10,30)=60,6м2 | м2 | 60,6 |
| 4 | Демонтаж простінку з цегляної кладки 125мм (стіна 5 3,0х3,30) =9,90м2 | м2 | 9,90 |
| 5 | Вивіз будівельного сміття(60,6х0,070)+(9,9 х0.125)=4,24+1,24= 5,5м3 | м3 | 5,5 |
|  | Монтажні роботи |  |  |
| 1 | Укладання сітки зварної 150х150х5 ( підлога 5,88х10,30) = 60,6м2 | м2 | 60,6 |
| 2 | Укладання монолітного бетону В 25 П4, товщиною 70мм (5,88х10,30) = 60,6м2 | м2 | 60,6 |
| 3 | Штукатурка стін та відкосів під фарбування (5,88+10,30)х2сторони х3,30 = 106,79м2 - (3х3,30)=9,9м2 106,79-9,9=96,9м2 | м2 | 96,9 |
| 4 | Грунтування стін (СТ17) (5,88+10,30)х2сторони х3,30 = 106,79м2 - (3х3,30)=9,9м2 106,79-9,9=96,9м2 | м2 | 96,9 |
| 5 | Монтаж світильників | шт | 6 |
| 6 | Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі | м.п. | 36 |
| 7 | Фарбування стін і відкосів в два шари водоемульсійною фарбою (5,88+10,30)х2сторони х3,30 = 106,79м2 - (3х3,30)=9,9м2 106,79-9,9=96,9м2 | м2 | 96,9 |
| 8 | Фарбування стелі в два шари водоемульсійною фарбою (стеля 5,88+10,30) = 60,6м2 | м2 | 60,6 |
| 9 | Грунтування (СТ-17) стелі (стеля 5,88+10,30) = 60,6м2 | м2 | 60,6 |

| - Приміщення № 18-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва приміщення: |  | коридор |  |
| Унікальний код приміщення: |  | 1-6 |  |
| Назва зони: |  | стіна 1,2,3,4, підлога |  |
| Унікальний код зони: |  | 23 |  |
| Схема приміщення |  |  |  |
| Фото до ремонту |  |  |  |
| 18-1 Стіна 1 ДО | 18-1 Стіна 2 ДО | 18-1 Стіна 3 ДО | 18-1 Стіна 4 ДО |
| 18-1 Стеля ДО |  | 18-1 Підлога ДО |  |

| № п/п | Найменування робіт | Вимірник | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж простінку з цегляної кладки 125мм стіна 4 (1,8х3,30) =5,94м2 | м2 | 5,94 |
| 2 | Очищення бетонної стелі від крейди (для фарбування ВФ 2 кл) (1,8х 3,30)=5,94м2 | м2 | 5,94 |
| 3 | Вивезення будівельного сміття (5,94м2 х 0,125)=0,74м3 | м3 | 0,74 |
| 4 | Демонтаж світильника( на стелі) | шт | 2,0 |
| Монтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Штукатурка стін та відкосів під фарбування ( 1,8+1,8+ 3,3) Х3,30 =22,7м2 | м2 | 22,7 |
| 2 | Грунтування стін (СТ17) ( 1,8+1,8+ 3,3) Х3,30 =22,7м2 | м2 | 22,7 |
| 3 | Монтаж світильників | шт | 2 |
| 4 | Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі | м.п | 12 |
| 5 | Фарбування стін і відкосів в два шари водоемульсійною фарбою ( 1,8+1,8+ 3,3) Х3,30 =22,7м2 | м2 | 22,7 |
| 6 | Фарбування стелі в два шари водоемульсійною фарбою (стеля1,8х3,30) = 5,94м2 | м2 | 5,94 |
| 7 | Грунтування (СТ-17) стелі ( стеля1,8х3,30) = 5,94м2 | м2 | 5,94 |
| 8 | Монтаж світильників | шт | 2 |
| 9 | Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі | м.п. | 12,0 |

| - Приміщення № 1-4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва приміщення: |  |  | Приміщення офісу кросс-доку |  |
| Унікальний код приміщення: |  |  | 1-2 |  |
| Назва зони: |  |  | стіна 1,2,3,4, підлога |  |
| Унікальний код зони: |  |  | 23 |  |
| Схема приміщення |  |  |  |  |
| Фото до ремонту |  |  |  |  |
| 1-4 стена 1 ДО | 1-4 стена 2( ДО) |  | 1-4 стена 3 (ДО) | 1-4стена 4 підлога( ДО) |

| № п/п | Найменування робіт |  |  |  | Вимірник | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж бетонного стягування ( підлоги товщиной до 70мм (3,62х2,40)=8,7м2 |  |  |  | м2 | 8,7 |
| 2 | Демонтаж світильників на стелі |  |  |  | шт | 2,0 |
| 3 | Очищення бетонної стелі від крейди (для фарбування ВФ 2 кл) (3,62х2,40)=8,7м2 |  |  |  | м2 | 8,7 |
| 4 | Демонтаж простінку з цегляної кладки 125мм (стіна 4 та стіна 3 (2,40+2,62)х3,30) =16,57м2 |  |  |  | м2 | 16,57 |
| 5 | Вивіз будівельного сміття (2,40+2,62)х3,30) =16,57м2х0,125=2,07м3 |  |  |  | м3 | 2,07 |
| Монтажні роботи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Штукатурка стін та відкосів під фарбування (3.62+2.4+ 1.0) х3,30 = 23.2м2 |  |  |  | м2 | 23.2 |
| 2 | Грунтування стін (СТ17) (3.62+2.4+ 1.0) х3,30 = 23.2м2 |  |  |  | м2 | 23.2 |
| 3 | Монтаж світильників |  |  |  | шт | 2,0 |
| 4 | Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі |  |  |  | м.п | 12 |
| 5 | Фарбування стін і відкосів в два шари водоемульсійною фарбою (3.62+2.4+ 1.0) х 1,5м = 10,5м2 |  |  |  | м2 | 10,5 |
| 6 | Фарбування стін емаль ПФ 115 (3.62+2.4+ 1.0) х 1,8м = 12,64м2 |  |  |  | м2 | 12,64 |
| 7 | Фарбування стелі в два шари водоемульсійною фарбою (стеля3,62х2,40)=8,7м2 |  |  |  | м2 | 8,7 |
| 8 | Грунтування (СТ-17) стелі ( стеля3,62х2,40)=8,7м2 |  |  |  | м2 | 8,7 |
| 9 | Укладання сітки зварної 150х150х5 ( підлога (3,62х2,40)=8,7м2 |  |  |  | м2 | 8,7 |
| 10 | Укладання монолітного бетону В 25 П4, товщиною 70мм (підлога 3,62х2,40)=8,7м2 |  |  |  | м2 | 8,7 |
| - Приміщення № 1-3 |  |  |  |  |  |  |
| Назва приміщення: |  |  | Приміщення офісу кросс-доку |  |  |  |
| Унікальний код приміщення: |  |  | 1-3 |  |  |  |
| Назва зони: |  |  | стіна 1,2,3,4,5,підлога |  |  |  |
| Унікальний код зони: |  |  | 23 |  |  |  |
| Схема приміщення |  |  |  |  |  |  |
| Фото до ремонту |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 стена 2 (ДО) |  | 1-3 стена 3( ДО) | 1-3 стена 4 (ДО) | 1-3 стіна 5, підлога( ДО) |  |  |

| № п/п | Найменування робіт |  |  |  |  | Вимірник | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж бетонного стягування ( підлоги товщиной до 70мм (31,6м2) |  |  |  |  | м2 | 31,6 |  |
| 2 | Демонтаж світильників на стелі |  |  |  |  | шт | 4,0 |  |
| 3 | Очищення бетонної стелі від крейди (для фарбування ВФ 2 кл) (31,6м2) |  |  |  |  | м2 | 31,6 |  |
| 4 | Демонтаж простінку з цегляної кладки 125мм (стіна 3,4 та 5(2+ 3,30+3,30) х3,30) =28,4м2 |  |  |  |  | м2 | 28,4 |  |
| 5 | Вивіз будівельного сміття (2+ 3,30+3,30) х3,30 =28,4м2 х 0,125=3,55м3 |  |  |  |  | м3 | 3,55 |  |
| Монтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Штукатурка стін та відкосів під фарбування (3,44+3,30+3,95)=10,7х3,30 =35,31м2 |  |  |  |  | м2 | 35,31 |  |
| 2 | Грунтування стін (СТ17) (3,44+3,30+3,95)=10,7х3,30 = =35,31м2 |  |  |  |  | м2 | 35,31 |  |
| 3 | Монтаж світильників |  |  |  |  | шт | 4,0 |  |
| 4 | Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі |  |  |  |  | м.п | 24,0 |  |
| 5 | Фарбування стін і відкосів в два шари водоемульсійною фарбою (3,44+3,30+3,95) х 1,5м = 16,05м2 |  |  |  |  | м2 | 16,05 |  |
| 6 | Фарбування стін емаль ПФ 115 (3,44+3,30+3,95) х 1,8=19,3м2 |  |  |  |  | м2 | 19,3 |  |
| 7 | Фарбування стелі в два шари водоемульсійною фарбою (стеля 31,6м2) |  |  |  |  | м2 | 31,6 |  |
| 8 | Грунтування (СТ-17) стеля 31,6м2) |  |  |  |  | м2 | 31,6 |  |
| 9 | Укладання сітки зварної 150х150х5 ( підлога 31,6м2) |  |  |  |  | м2 | 31,6 |  |
| 10 | Укладання монолітного бетону В 25 П4, товщиною 70мм (31,6м2) |  |  |  |  | м2 | 31,6 |  |
| - Приміщення № 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва приміщення: |  |  |  | Приміщення офісу кросс-доку |  |  |  |
| Унікальний код приміщення: |  |  |  | 1-2 |  |  |  |
| Назва зони: |  |  |  | стіна 1,2,3,4, підлога |  |  |  |
| Унікальний код зони: |  |  |  | 23 |  |  |  |
| Схема приміщення |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 помещение (ДО) |  |  | 1-2 помещение (ПОСЛЕ) |  |  |  |  |
| Фото до ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 стена 1 ДО |  | 1-4 стена 2( ДО) |  | 1-4 стена 3 (ДО) | 1-4стена 4 підлога( ДО) |  |  |

| № п/п | Найменування робіт | Вимірник | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж бетонного стягування ( підлоги товщиной до 70мм (22,3м2) | м2 | 22,3 |
| 2 | Демонтаж світильників на стелі | шт | 2 |
| 3 | Очищення бетонної стелі від крейди (для фарбування ВФ 2 кл (22,3м2) | м2 | 22,3 |
| 4 | Демонтаж простінку з цегляної кладки 125мм (стіна 1,4 частково(2+ 3,85) х3,30 =19,3м2 | м2 | 19,3 |
| 5 | Вивіз будівельного сміття (2+ 3,85) х3,30 =19,3м2 х0,125=2,4м3 | м3 | 2,4 |
| Монтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Штукатурка стін та відкосів під фарбування (5,95+3,85+3,95)=13,75 х 3,30 = 45,4м2 | м2 | 45,4 |
| 2 | Грунтування стін (СТ17) (5,95+3,85+3,95)=13,75 х 3,30 = 45,4м2 | м2 | 45,4 |
| 3 | Монтаж світильників | шт | 4,0 |
| 4 | Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі | м.п | 24,0 |
| 5 | Фарбування стін і відкосів в два шари водоемульсійною фарбою (5,95+3,85+3,95)=13,75 х 1,5м = 20,63м2 | м2 | 20,63 |
| 6 | Фарбування стін емаль ПФ 115 (5,95+3,85+3,95)=13,75 х 1,8м = 24,8м2 | м2 | 24,8 |
| 7 | Фарбування стелі в два шари водоемульсійною фарбою (стеля22,3м2) | м2 | 22,3 |
| 8 | Грунтування (СТ-17) (стеля22,3м2) | м2 | 22,3 |
| 9 | Укладання сітки зварної 150х150х5 ( підлога 22,3м2) | м2 | 22,3 |
| 10 | Укладання монолітного бетону В 25 П4, товщиною 70мм (22,3м2) | м2 | 22,3 |

| - Приміщення № 1-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва приміщення: |  | Приміщення офісу кросс-доку |  |
| Унікальний код приміщення: |  | 1-1 |  |
| Назва зони: |  | Стіни , стеля приміщень 1-1, 18-1,18,17,16 |  |
| Унікальний код зони: |  | 23 |  |
| Схема приміщення |  |  |  |
| Приміщення1-1, 18-1,18,17,16 |  |  |  |
| Фото до ремонту |  |  |  |
| 1-1 вхід з рампи №2 ( ДО) | 1-1коридор 2( ДО) | 1-1коридор продол (ДО) | 1-1коридор двері до ліфта( ДО) |

| № п/п | Найменування робіт |  |  | Вимірник | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Очищення бетонної стелі від крейди (20,9+1,8+2,75+2,03+2,75+3,23+3,21+3,23)=39,9х1,8=71,8м2 |  |  | м2 | 71,8 |
| 2 | Очищення бетонної стелі від крейди (20,9+1,8+2,75+2,03+2,75+3,23+3,21+3,23)=39,9х1,5=59,9м2 |  |  | м2 | 59,9 |
| 3 | Демонтаж світильників на стелі |  |  | шт | 7,0 |
| Монтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Штукатурка стін та відкосів під фарбування стін приміщеня 1-1, 18-1, 18, 17, 16 (20,9+1,8+2,75+2,03+2,75+3,23+3,21+3,23)+(3,3+1,8)+(3,77+1,83+3,77)+(6,7+6,7)+(3,73+1,83+3,73) =(39,9+5,1+9,4+13,4+9,3)=77,1х3,3м =254,4м2 |  |  | м2 | 254,4 |
| 2 | Грунтування СТ -17 стелі , приміщення 1-1, 18-1,18, 17, 16 (53,3+5,94+6,9+12,3+6,8)=85,24 м2 |  |  | м2 | 85,24 |
| 3 | Грунтування (СТ 17) стіни приміщень, 1-1, 18-1, 18, 17, 16 (20,9+1,8+2,75+2,03+2,75+3,23+3,21+3,23)+(3,3+1,8)+(3,77+1,83+3,77)+(6,7+6,7)+(3,73+1,83+3,73) =(39,9+5,1+9,4+13,4+9,3)=77,1х3,3м =254,4м2 |  |  | м2 | 254,4 |
| 4 | Фарбування стін , приміщення 1-1, 18-1, 18, 17, 16 ( ВФ 2 класу, ) (20,9+1,8+2,75+2,03+2,75+3,23+3,21+3,23)+(3,3+1,8)+(3,77+1,83+3,77)+(6,7+6,7)+(3,73+1,83+3,73) =(39,9+5,1+9,4+13,4+9,3)=77,1х1,5=115,7 м2 |  |  | м2 | 115,7 |
| 5 | Фарбування стін, приміщення 1-1, 18-1, 18, 17, 16 ( фарбою ПФ115, синій) (20,9+1,8+2,75+2,03+2,75+3,23+3,21+3,23)+(3,3+1,8)+(3,77+1,83+3,77)+(6,7+6,7)+(3,73+1,83+3,73) =(39,9+5,1+9,4+13,4+9,3)=77,1х1,8=138,8 м2 |  |  | м2 | 138,8 |
| 6 | Фарбування стелі в два шари водоемульсійною фарбою (53,3+5,94+6,9+12,3+6,8)=85,24 м2 |  |  | м2 | 85,24 |
| 7 | Монтаж світильників |  |  | шт | 7,0 |
| 8 | Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі |  |  | м.п. | 42,0 |
| - Рампа№1 |  |  |  |  |  |
| Назва приміщення: |  | Приміщення офісу кросс-доку |  |  |  |
| Унікальний код приміщення: |  | 1-1 |  |  |  |
| Назва зони: |  | Стіни , стеля приміщень 1-1, 18-1,18,17,16 |  |  |  |
| Унікальний код зони: |  | 23 |  |  |  |
| Схема приміщення |  |  |  |  |  |
| Рампа №1 |  |  |  |  |  |
| Фото до ремонту |  |  |  |  |  |
| Рампа №1 (ДО) |  | Рампа №1підлога1(ДО) | Рампа №1підлога2(ДО) |  |  |

| № п/п | Найменування робіт |  |  | Вимірник | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж асфальтового покриттья (товщ70мм ) рампи№1 (15 мХ1,8) =27м2 |  |  | м2 | 27,0 |
| 2 | Вивіз будівельного сміття (27 м2 х0,07)=1,89м3 |  |  | м3 | 1,89 |
| Монтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Укладання сітки зварної 150х150х5 ( підлога 27,0м2) |  |  | м2 | 27 |
| 2 | Укладання монолітного бетону В 25 П4, товщиною 70мм підлога - 27 м2 |  |  | м2 | 27 |
| 3 | Монтаж світильників |  |  | шт | 2 |
| 4 | Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі |  |  | м.п. | 12 |
| - Рампа№2 |  |  |  |  |  |
| Назва приміщення: |  | Рампа №2 |  |  |  |
| Унікальний код приміщення: |  |  |  |  |  |
| Назва зони: |  | Рампа №2 |  |  |  |
| Унікальний код зони: |  | 23 |  |  |  |
| Схема приміщення |  |  |  |  |  |
| Рампа №2 |  |  |  |  |  |
| Фото до ремонту |  |  |  |  |  |
| Рампа №2 (ДО) |  | 1-1коридор продол (ДО) | 1-1коридор двері до ліфта( ДО) |  |  |

| № п/п | Найменування робіт | Вимірник | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж асфальтового покриттья рампи№1 (20Х1,8) =36м2 | м2 | 36,0 |
| 2 | Вивіз сміття (36,0 х 0,07)=2,52м3 | м3 | 2,52 |
| Монтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Укладання сітки зварної 150х150х5 підлога (20х1,8)=36,0м2 | м2 | 36,0 |
| 2 | Укладання монолітного бетону В 25 П4, товщиною 70мм 36,0 м2 | м2 | 36 |
| 3 | Монтаж світильників | шт | 2,0 |
| 4 | Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі | м.п. | 12,0 |

Перелік

будівельно – монажних робіт  за адресою :м.Черкаси вул. Смілянська, 171.

- Будівельні матеріали для виконання даного виду робіт  надаються Замовником.

- Адрес поставки товару: __________________________________________________

- Предлагаемый к поставке товар должен:  гарантію на проведенні роботи.

- Вимоги до Виконавця робіт: 1. Виконання робіт згідно з затвердженим графіком

2. Гарантія на виконані роботи -1рік.

13. Критерії, що враховуються при  визначенні кращої  тендерної пропозиції:

Мінімальна цінова пропозиція

- Перелік документів що необхідно надати при проведенні тендеру:

Реєстраційні уставні  документи.  Заповнений та узгоджений проект договору..

- Рекомендовані виконавці:

Ініціатор :

| ПІБ | Хасін Віталій Кімович |
| --- | --- |
| Посада, відділ | Директор |
| Контактний телефон | 067-504-48-22 |
| Підпис | Завізовано в «Директум» |

Затведжено:

| ПІБ |  |
| --- | --- |
| Посада, відділ |  |
| Контактний телефон |  |
| Підпис | Завізовано в «Директум» |