Технічне завдання на заміну існуючого канального кондиціонера у  приміщенні магазину за адресою

м. Чернівці, пл.  Соборна, 10

- Демонтажні роботи:

- Виконати демонтаж та пакування зовнішнього блоку існуючого канального кондиціонера LG B48LH

- Виконати демонтаж та пакування внутрішнього блоку канального кондиціонера LG B48LH з від’єднанням повітропроводів та під’єднання до рекуператора системи вентиляції з максимальним збереженням  матеріалів для наступного використання при монтажі нового блоку

- При демонтажу фреономагістралей виконати частковий демонтаж плит армстронг та ламелей рейкової стелі зі збереженням

- Виконати огляд системи дренажу у разі необхідності виконати заміну (додатково погодити з замовником)

- Монтажні роботи

- Виконати монтаж нової фреономагістралі

- За необхідності виконати свердління нових отворів для фреономагітралі

- Виконати монтаж ревізійного люка в г/к стелі в місці проходу фреономагістралі крізь зовнішню стіну в разі необхідності.

- Виконати монтаж зовнішнього блоку кондиціонера  з використанням існуючих кронштейнів ( в т.ч. при необхідності виконати іх переміщення згідно монтажних отворів нового блоку) .

- Виконати монтаж внутрішнього блоку кондиціонера з під’єднанням до існуючих повітропроводів з максимальним  використанням раніше демонтованих частин

- Виконати під’єднання внутрішнього блоку до блоку рекуперації вентиляційної системи.

- Виконати тепло/шумоізоляцію внутрішнього блоку та під єднань до нього

- Виконати прокладання між блочного кабелю

- Виконати монтаж настінного пульта управління кондиціонером

- Виконати монтаж дренажної системи у разі необхідності (погодити з замовником)

- Виконати монтаж плит типу «армстронг» у разі необхідності, заміна на нові

- Виконати відновлення/монтаж ламелей рейкової стелі

- Пусконалагоджувальні роботи:

- Перевірити герметичність фреонопроводів

- Перевірити тиск фреону, за необхідності дозаправити необхідну кількість фреону до оптимальних значень

- Перевірити працездатність кондиціонера у різни режимах

- За результати пусконалагоджувальних робіт скласти акт та передати його Замовнику

- Інші роботи:

- Після виконання робіт виконати прибирання приміщення від залишків будівельного сміття.

- Виконати закриття малярною плівкою для запобігання попадання пилу у суміжні приміщення у разі необхідності.

- Виконати доставку та відправлення, демонтованого обладнання ( кондиціонер ) до відділення Meest Пошта №2 вул. Калинівська13 м.Чернівці . Відправка перевізником за рахунок Замовника , адреса доставки та інша інформація буде надана додатково.

Додаткові вимоги:

- Занесення/винесення матеріалів та проведення «шумних» робіт тільки з 09.00 до 21.00.

- Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт

- Характеристика наданого Замовником канального кондиціонера:

| Робота на обігрів | до -20 °C |
| --- | --- |
| Робота на охолодження | від -15 до 45°C |
| Тип спліт системи | канальні |
| Площа приміщення, м2 | 121 – 150 |
| Клас енергоефективності | не менше A+ |
| Потужність охолодження | 48000 BTU |
| Потужність обігріву | 48000 BTU |
| Тип компресору | інверторний |
| Тип внутрішнього блоку | канальний |
| Управління кондиціонером | настінний пульт |
| Напруга, В | 380 (3ф, 50Гц) |
| Гарантія | не менше 24 місяців |

- Фото :

ФОТО РОЗТАШУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ