| Договірна ціна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замовник: ПрАТ "ІНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССІНГ ІНДАСТРІ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підрядник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування об'єкта будівництва та його адреса – Реконструкція заглибленого приміщення цивільного захисту -72м2 за адресою: вул. Сонячна Набережна 120, м.Дніпро. Жовтень 2025року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Перелік робіт |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Вартість одиниці ГРН. |  | Загальна вартість робіт ГРН. |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  |  | Пункт 1 Влаштування Бомбосховища 02-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розбирання покриття покрівлі з листової хвилястої сталі |  |  | 100 м2 |  | 0,8456 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | (Демонтаж) Установлення кранами на автомобильном ходу вантажопідйомністю 25 т армокаркасів і армоферм масою до 1 т |  |  | 100т |  | 0,0125 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Розбирання основи піщаного,товщ.100 мм |  |  | м3 |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Посилення конструкцій сталевими балками |  |  | 1 т |  | 0,4824 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Швелер N24 |  |  | т |  | 0,4824 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Підсилення залізобетонних колон естакад стальними обоймами |  |  | т |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Розкіс поперечний, t=10 |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Сталь листова 8мм |  |  | кг |  | 78,68 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 20 мм, довжина 400 мм |  |  | т |  | 0,024 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,025 т, монтаж із застосуванням електрозварювання |  |  | т |  | 1,7028 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Швелер №10 |  |  | т |  | 1,7028 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Мурування з цегли окремих ділянок об’ємом м3, до 0.5 |  |  | м3 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Закладення гнізд і отворів обсягом до 0.1 м3 |  |  | м3 |  | 2,025 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Цегла силікатна потовщена, розміри 250х120х88 мм, марка М200 |  |  | 1000шт |  | 1,348 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м2 |  |  | 100 шт |  | 0,27 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Плита дорожня 16, 3000х2000 |  |  | шт |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм |  |  | 100м3 |  | 0,036 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Стрижнева арматура А500, дiаметр 12 мм |  |  | м |  | 220 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм |  |  | 100м3 |  | 0,05676 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Стрижнева арматура А500, дiаметр 12 мм |  |  | м |  | 1306 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари входу та покрівлі бомбосховища |  |  | 100м2 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б |  |  | м2 |  | 161 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Руберойд наплавлюваний РК-500-2,0 |  |  | м2 |  | 158,2 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Закладення тріщин і швів у бетонних і залізобетонних конструкціях поліуретановим герметиком "Лактон", площею поперечного перерізу до 5 см2, вертикальні тріщини і шви |  |  | 100 м |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Закладення тріщин і швів у бетонних і залізобетонних конструкціях поліуретановим герметиком "Лактон", додавати на кожні повні або неповні 5 см2 площі перетину, вертикальні тріщини і шви |  |  | 100 м |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Герметик поліуретановий для герметизації швів |  |  | л |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Металоконструкції, що обгороджують стіни. Фахверк, монтаж |  |  | т |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Елементи покриття теплової ізоляції із сталі тонколистової покрівельної прямолінійних ділянок трубопроводів, товщина 0,5 мм |  |  | м2 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 1 |  |  | 1000м3 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Планування укосів насипів земляних споруд екскаваторами |  |  | 1000м2 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Пісок природний, рядовий |  |  | м3 |  | 190 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] |  |  | 100м2 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] |  |  | 1м різу |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу |  |  | м |  | 44,75 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74 |  |  | шт |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Двері герметичні [ТУ 34-03-16022-79], марка сталі С255 |  |  | т |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Двері металеві протипожежні в прорізі, бетонної перегородки, маса комплекту до, 0,25 т, монтаж |  |  | т |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Металоконструкції сходів і площадок виробничих будівель: сходи пожежним прямолінійним і криволінійні з огородженням, монтаж |  |  | т |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Поручень з труби |  |  | пм |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм |  |  | 100м2 |  | 0,128 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм |  |  | 100м2 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Вентс ВПА-1 315-9,0-3 приточная установка |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Газоаналізатор двоокису вуглецю в комплекті з КВМ1-503 ТП2221М |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв |  |  | шафа |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм |  |  | 100м |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 |  |  | 100м |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Прокладання лотків |  |  | 100м |  | 0,68 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках |  |  | 100м |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 |  |  | 100шт |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Линейный аварийный светильник Maxus assistance LINE EMERGENCY 600mm 25W 5000K IP65 Gray |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Світильники з розсіювачем промислові з діодними лампами |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |