|  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( назва організації, що затверджує ) |  |  |  |
|  |  |  | ___________________ |  |  |  |
|  |  |  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |  |  |  |
|  |  |  | “_____” ____________________________20__ р. |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| на капітальний ремонт :Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська,186. |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт Виконання ремонтно -будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель,що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Знімання наличників |  | м | 20,4 |  |  |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 2 |  |  |
| 3 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 3,78 |  |  |
| 4 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією (зашивання дверного прорізу з двох боків) |  | м2 | 3,8 |  |  |
| 5 | Виготовлення металевої решітки армування із арматури 16мм , вічком 150х150мм |  | т | 0,18802 |  |  |
| 6 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм |  | шт | 22 |  |  |
| 7 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 200 мм |  | шт | 22 |  |  |
| 8 | Виготовлення закладних із арматури 16мм |  | т | 0,006952 |  |  |
| 9 | Установлення закладних деталей із арматури 16мм |  | т | 0,006952 |  |  |
| 10 | Монтаж металевої решітки із арматури (приварювання до анкерів із арматури) |  | т | 0,18802 |  |  |
| 11 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (відгорожуваюча перегородка) |  | м2 | 5,1 |  |  |
| 12 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (перегородки та фальшстіни) |  | м2 | 27,8 |  |  |
| 13 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 до 2 мм |  | м2 | 27,8 |  |  |
| 14 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стін пiдготовлених пiд фарбування за 2 рази фарбою колір RAL 9003 |  | м2 | 27,8 |  |  |
| 15 | Демонтаж плит стельових в каркас стелі |  | м2 | 9,1 |  |  |
| 16 | Демонтаж каркасу підвісних стель |  | м2 | 9,1 |  |  |
| 17 | Улаштування каркасу підвісних стель |  | м2 | 9,1 |  |  |
| 18 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  | м2 | 9,1 |  |  |
|  | Комутаційна |  |  |  |  |  |
| 19 | (Демонтаж) Демонтаж металевих дверей |  | т | 0,09 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Монтаж протипожежних металевих дверей | т | 0,11 |  |
| 21 | Знімання наличників | м | 10,2 |  |
| 22 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 23 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,89 |  |
| 24 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 1,5625 |  |
| 25 | Демонтаж плит стельових в каркас стелі | м2 | 10,9 |  |
| 26 | Демонтаж каркасу підвісних стель | м2 | 10,9 |  |
| 27 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (відгорожуваюча перегородка) | м2 | 18,6 |  |
| 28 | Виготовлення металевої решітки армування із арматури 16мм , вічком 150х150мм | т | 0,382044 |  |
| 29 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 27 |  |
| 30 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 200 мм | шт | 27 |  |
| 31 | Виготовлення закладних із арматури 16мм | т | 0,008532 |  |
| 32 | Установлення закладних деталей із арматури 16мм | т | 0,008532 |  |
| 33 | Монтаж металевої решітки із арматури (приварювання до анкерів із арматури) | т | 0,382044 |  |
| 34 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів | м | 7 |  |
| 35 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 (б/у) | блок | 1 |  |
| 36 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (перегородки та стіни) | м2 | 45 |  |
| 37 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 до 2 мм | м2 | 45 |  |
| 38 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стін пiдготовлених пiд фарбування за 2 рази фарбою колір RAL 9003 | м2 | 76 |  |
| 39 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 11,5 |  |
| 40 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 11,5 |  |
|  | Пол |  |  |  |
| 41 | Демонтаж плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 11,7 |  |
| 42 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | м2 | 11,5 |  |
| 43 | Розбирання цементних покриттів підлог (стяжки) | м2 | 11,5 |  |
| 44 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 11,5 |  |
| 45 | Улаштування покриттів з керамічної плитки 40х40см на розчині із сухої клеючої суміш (з використовуванням системи вирівнювання СВП) | м2 | 11,5 |  |
| 46 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 19,5 |  |
|  | Сховище |  |  |  |
| 47 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (сховище) | м2 | 11 |  |
| 48 | Виготовлення металевої решітки армування із арматури 16мм , вічком 150х150мм | т | 0,22594 |  |
| 49 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 24 |  |
| 50 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 200 мм | шт | 24 |  |
| 51 | Виготовлення закладних із арматури 16мм | т | 0,007584 |  |
| 52 | Установлення закладних деталей із арматури 16мм | т | 0,007584 |  |
| 53 | Монтаж металевої решітки із арматури (приварювання до анкерів із арматури) | т | 0,22594 |  |
|  | ВІКНА |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Обклеювання вікон самоклейною плівкою | м2 | 3,82 |  |
| 55 | Виготовлення металевої решітки армування із арматури 16мм , вічком 150х150мм | т | 0,0422 |  |
| 56 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 20 |  |
| 57 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 200 мм | шт | 20 |  |
| 58 | Виготовлення закладних із арматури 16мм | т | 0,00632 |  |
| 59 | Установлення закладних деталей із арматури 16мм | т | 0,00632 |  |
| 60 | Монтаж металевої решітки із арматури (приварювання до анкерів із арматури) | т | 0,0422 |  |
| 61 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладення віконих проризів) | м3 | 2,865 |  |
| 62 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 3,82 |  |
| 63 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів | м | 7 |  |
| 64 | Монтаж конструкцій металевих дверей протипожежних ДЗВ-2 | т | 0,155 |  |
|  | Поли |  |  |  |
| 65 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 12,4 |  |
| 66 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 12,4 |  |
| 67 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 12,4 |  |
| 68 | Улаштування покриттів з керамічної плитки 40х40см на розчині із сухої клеючої суміш (з використовуванням системи вирівнювання СВП) | м2 | 12,4 |  |
| 69 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 12 |  |
|  | Стеля |  |  |  |
| 70 | Демонтаж плит стельових в каркас стелі | м2 | 11,3 |  |
| 71 | Демонтаж каркасу підвісних стель | м2 | 11,3 |  |
| 72 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 11,3 |  |
| 73 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 11,3 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 74 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладення дверних проризів) | м3 | 0,4725 |  |
| 75 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 1,89 |  |
| 76 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 14,1 |  |
| 77 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (перегородки та стіни) | м2 | 19,1 |  |
| 78 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 до 2 мм | м2 | 19,1 |  |
| 79 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стін пiдготовлених пiд фарбування за 2 рази фарбою колір RAL 9003 | м2 | 28,35 |  |
| 80 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стін та колон пiдготовлених пiд фарбування за 2 рази колір RAL1018. | м2 | 10,95 |  |
|  | Влаштування прорізу 2200х1100 мм |  |  |  |
| 81 | Виготовлення металевого каркасу посилення прорізу (Н=2,20м) із кутика 75х75х5мм та арматури 16мм | т | 0,07323 |  |
| 82 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 11,4 |  |
| 83 | Монтаж металоконструкцій посилення прорізу із кутика 75х75мм та анкерів із арматури 16мм | т | 0,07323 |  |
| 84 | Фарбування каркасу посилення прорізу за 2 рази | м2 | 3,42 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 1,815 |  |
| 86 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 3,975 |  |
| 87 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 11 |  |
| 88 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 3,98 |  |
| 89 | Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою | м2 | 3,98 |  |
| 90 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 до 2 мм | м2 | 3,98 |  |
| 91 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами відкосів пiдготовлених пiд фарбування за 2 рази фарбою колір RAL 9003 | м2 | 3,98 |  |
| 92 | Розбирання каси | м2 | 18,92 |  |
| 93 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 40,5 |  |
| 94 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 до 2 мм | м2 | 40,5 |  |
| 95 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стін пiдготовлених пiд фарбування за 2 рази фарбою колір RAL 9003 | м2 | 152,3 |  |
| 96 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стін та колон пiдготовлених пiд фарбування за 2 рази колір RAL1018. | м2 | 9,5 |  |
| 97 | Розбирання підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 91,6 |  |
| 98 | Розбирання каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 91,6 |  |
| 99 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 91,6 |  |
| 100 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 91,6 |  |
|  | Поли |  |  |  |
| 101 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 91,6 |  |
| 102 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 91,6 |  |
| 103 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 91,6 |  |
| 104 | Улаштування покриттів з керамічної плитки 40х40см на розчині із сухої клеючої суміш (з використовуванням системи вирівнювання СВП) | м2 | 91,6 |  |
| 105 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 38,6 |  |
| 106 | Установлення декоративних елементів із пінополістиролу | виріб | 2 |  |
| 107 | Декоративне оздоблення поверхонь стін фарбою Caparol CapaSilk 7 колір RAL1018. | м2 | 4 |  |
| 108 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стін та колон пiдготовлених пiд фарбування за 2 рази колір RAL1018. | м2 | 2,15 |  |
| 109 | Демонтаж плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 24,82 |  |
| 110 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | м2 | 20,85 |  |
| 111 | Розбирання цементних покриттів підлог (стяжки) | м2 | 20,85 |  |
| 112 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 20,85 |  |
| 113 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ до 8 мм | м2 | 20,85 |  |
| 114 | Шліфування металоцементних покриттів | м2 | 20,85 |  |
| 115 | Улаштування покриттів з ПВХ | м2 | 20,85 |  |
| 116 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 24,82 |  |
| 117 | Демонтаж перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 7,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 7,5 |  |
| 119 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 15,5 |  |
| 120 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 до 2 мм | м2 | 15,5 |  |
| 121 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стін пiдготовлених пiд фарбування за 2 рази фарбою колір RAL 9003 | м2 | 66,9 |  |
| 122 | Виготовлення металевого каркасу посилення під опуск для скляної конструкції (Н=3,0м) із профільної труби 60х60мм | т | 0,07175 |  |
| 123 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 20 |  |
| 124 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 200 мм | шт | 20 |  |
| 125 | Виготовлення закладних із арматури 16мм | т | 0,008216 |  |
| 126 | Установлення закладних деталей із арматури 16мм | т | 0,008216 |  |
| 127 | Монтаж металоконструкцій посилення із профільної труби 60х60мм приварювання до анкерів із арматури 16мм | т | 0,07175 |  |
| 128 | Улаштування опуску на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 1,8 |  |
| 129 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 3,5 |  |
| 130 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 до 2 мм | м2 | 3,5 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 131 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | м | 280 |  |
| 132 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 160 |  |
| 133 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 120 |  |
| 134 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 32 |  |
| 135 | Установлення вимикачів 1-клавішних | шт | 3 |  |
| 136 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 3 |  |
| 137 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 13 |  |
| 138 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 70 мм | шт | 13 |  |
| 139 | Демонтаж розеток | шт | 5 |  |
| 140 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці (5шт б/у) | шт | 11 |  |
| 141 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 3 |  |
| 142 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | м | 67 |  |
| 143 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 32 мм | шт | 4 |  |
| 144 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 32 мм до 100мм | шт | -4 |  |
| 145 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 4 |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт |  |  | шт |  | 22 |  |  |  |
| 147 | Монтаж акустичного світильника |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |
| 148 | Навантаження сміття вручну |  |  | т |  | 18,63769 |  |  |  |
| 149 | Перевезення сміття до 30 км |  |  | т |  | 18,63769 |  |  |  |
| Склав ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |