Технічне завдання по ремонту приміщення під магазин «Vodafone»

м. Житомир площа Житній Ринок,1, ТЦ «Житній Ринок»

Перед початком будівельних робіт скласти і погодити графік проведення робіт з інженером ТН, та суворо його дотримуватись на весь час будівництва. Усі відхилення від графіку проведення робіт мають бути погодженні з інженером ТН.

- Демонтажні роботи:

- Виконати демонтаж старої електропроводки

- Виконати демонтаж плінтуса, крім підсобного приміщення

- Виконати демонтаж ЩР із збереженням

- Виконати демонтаж ГКЛ перегородки згідно (арк. 22 Дизайн проекту, надалі – ДП)

- Виконати демонтаж дверного блоку у підсобне приміщення

- Виконати демонтаж стелі типу Грильято білого кольору в торговому залі

ОБОЯЗКОВО: Виконати закриття плівкою простору до суміжних магазинів, закриття скляної вхідної групи виконати рекламними банерами (надаються Замовником), а також на час проведення брудних робіт закрити вент.решітки та датчики ТРЦ (обов’язково попереджувати представника ТРЦ про закриття датчиків).

ВАЖЛИВО: Прибирання приміщення виконується щоденно пилосмоком після закінчення робіт

- Підлога

- Залишається існуюча плитка

- Виконати ремонт плитки у місцях демонтажу ГКЛ перегородки

- Закласти кабелі до каси в гофрі та штробі

- Провести монтаж пластикового плінтусу в торгівельному залі тільки в зонах не закритих меблями

- Стеля

- Виконати фарбування ГКЛ стелі в колір RAL7024

- Виконати монтаж стелі типу грилятто чорного кольору з чарункою 100*100 в торговому залі

- Існуюча стеля типу грилятто чорного кольору – залишається без змін

- Стіни

- Виконати шпаклювання стін та колон під фарбування у торгівельному залі. Обсяг виконання даних робіт буде уточнено після проведення демонтажу

- Виконати фарбування стін та колон водоемульсійною фарбою у колір сірий графіт RAL 7024 у торгівельному залі та підсобному приміщенні

- Виконати монтаж дверного блоку

- Виконати фарбування дверей, лиштви та коробки у колір стіни.

- В нішах виконати закладну деталь для монтажу меблевих панелей. Закладна деталь виконується з профілю СW 75 з посиленням брусом 50*40. Після монтажу виконати пофарбування закладної деталі в колір стіни.

- Виконати закладну деталь для монтажу стінового лайт бокса на кронштейні (поз. 8.1 ДП)

- Електрика

- Виконати монтаж нової електричної мережі згідно електротехнічного проекту та дизайн проекту.

- Монтаж електрокабелів в підлозі виконати в штробах, передбачити прокладання кабелів в гофрованих або гладких трубах.

- Виводи електрокабелів для підключення стелажів та дворівневих столів виконуються з використанням спірального кабелю з подальшим під’єднанням до електричних колодок на 6-ть гнізд, змонтованих на столах та до розеток змонтованих на стелажах.

- Вивід кабелю для підключення касового столу виконати з запасом 2м, кабель підключити до розеток змонтованих на  меблях.

- Розташування розеток, вимикачів та виводів зі стелі виконати згідно Дизайн-проекту, вбудовані у колір чорний або графіт.

- При виконанні робіт використовувати кабель ВВГнг відповідного перерізу.

- Підключення зовнішньої та внутрішньої вивісок, лайтбоксів виконати через реле часу із запасом ходу

- Виконати монтаж лінійних світильників згідно з планом освітлення дизайн проекту. Освітлення розподіллено на дві групи основне та аварійне.

- Виконати монтаж шинопроводів та трекових світильників (2 групи освітлення)

- Встановити новий вбудований ЩР на 60 місць

- Змонтувати резервну групу через перемикач вводу резерву I-0-II Hager SFT240 32А-2Р. Склад резервної групи:

- Касовий стіл

- Шафа СКС

- Лінійне освітлення (аварійна група)

- Змонтувати 2 накладні розетки (заряджання Станцій та ввід резерву) біля шафи СКС

- Встановити Сигналізатор мережі та підключити через вимикач (для індикації мережі)

- Автоматичні вимикачі надає - Замовник. Докупити нові за необхідністю

- Розеточні групи підключити через Диф.автомати С16-30мА

- Розетки підсвітки меблів підключити через контактор на 25А

- Після проведення електротехнічних робіт виконати заміри опору ізоляції провідників з оформленням протоколів в 3-ох екземплярах:

- заміру опору ізоляції проводів та кабелів

- вимірювання струму короткого замикання кола петлі «фаза-нуль»

- опору кола між заземлювачами та заземленими елементами

- Електротехнічний Проект – надає Замовник.

ВАЖЛИВО: Всі роботи виконувати згідно вимог ПУЄ та Електротехнічного проєкту. Запас кабелю відходів 5%. Матеріали (розетки, вимикачі, монтажні коробки, розподільчі коробки, гофра, кабель, хомути, кріплення для гофри тощо) чорного або графітового кольору.

- Пож. безпека:

- Встановити в приміщені вогнегасники ОП-5(2шт) та ОУ-2 (1шт)

- Безпека:

- Встановити новий дверний блок із замком та обмежувачем

- Закріпити анкерами до підлоги сейф

- Виконати закріплення касової скриньки на касі

- Передбачити прокладання 2-х кабелів ШВВП 2*1,0 від касового столу (запас 2м) до місця встановлення шафи СКС (запас 2м)

- Виконати заміну циліндра двері підсобного приміщення та замка скляних дверей в останній день БМР. Передати ключі Керівнику магазину

- Вентиляція

- Виконати перенесення існуючих пультів керування фанкойлами.

- Виконати ТО фанкойлів

- Меблі :

- Виконати доставку меблів зі складу Київська обл., с. Чубинське, вул. Залізнична, 31А.

Рішення про витрати на відправку даного обладнання - Замовник  чи Підрядник буде вирішено за 3-ри робочих дні до початку робіт.

- Виконати занесення меблів

- Виконати встановлення та підключення меблів згідно Дизайн-проєкта. Всі меблі проставляються в зібраному вигляді, окрім панелей довжиною 2400 (поз 5.2 та 4.3 ) та стелажів (поз. 7.Х.Х – 2шт)

- За необхідністю, виконати косметичний ремонт меблів та замінити меблеві замки

- Виконати збірку та встановлення стелажів у підсобці

- СКС

- Виконати монтаж шафи СКС (розміщення згідно плану електричних мереж)

- Виконати в шафі СКС монтаж патч панелі на 24U роз’єми  rj-45 та мережевого фільтру на 8-м гнізд

- Виконати прокладання 9 кабелів СКС UTP cat.5e (один не обжимаємо - використовується СБ) до касового столу з розрахунком запасу кабелю 3м - в касовому столі та 1 м - в шафі СКС.

- Виконати монтаж та підключення СКС розеток на касовому столі.

- Виконати прокладання СКС кабелю від патч панелі (СКС шафи) до місця розташування  WI-FI роутеру. У місці розташування WI-FI кабель обжати в патч-корд

- Виконати монтаж WI-FI пристрою на стелі

- Виконати розключення СКС кабелів на патч панелі

- Виконати монтаж на колоні 1-ї звукової колонки (згідно з дизайн проектом), кабель від звукових колонок прокласти до касового столу (запас кабелю не менше 3м).

- Виконати монтаж та підключення аудіопідсилювача

- Інші роботи:

- Після виконання робіт виконати прибирання приміщення, меблів та мийку скляної вхідної групи.

- Встановити Куточок споживача

При розрахунку комерційної пропозиції, прошу врахувати матеріали, які будуть передані Виконавцю

- Вогнегасник ВП5  та ОУ2 з кронштейном

- Шафа металева,

- Аудіопідсилювач

- Шафа 19 настіна розбірна Pleolan 12U (640х600Х450), WI-FI пристрій

- 19" Patch Panel, 24xRJ45, DG+, 568A/B, UTP, Ca t5e, 1U

- Блок 19" на 9 роз. нім. станд., 16А, з індикат., шнурЧорний, 3 м., 1U,

- Меблі б/в

- Стелажі оцинковані 6шт (поз. 15.6)

- Світильники лінійні та трекові

- Автоматичні вимикачі

Додаткові вимоги:

- Занесення/винесення матеріалів та проведення «шумних» робіт тільки з 18.00 до 08.00.

- Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи

- Наявність посвідчень/наказу  про проходження навчання з ТБ та ОП та призначення відповідальної особи.

- Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт