Технічне завдання на виконання ремонтних робіт в приміщеннях  офісної будівлі.

- Вид заявки: виконання ремонтних робіт в приміщеннях  офісної будівлі.

- Місце виконання послуг: м. Київ, вул. Бориспільська, 9ж.

- Контакт з технічних питань та перегляду: Володимир -067 791 58 81

Технічні дані:

В офісній будівлі  необхідно провести ремонтні роботи внутрішніх приміщень.

Будівля – 8 поверхів.

Висота від підлоги до стелі по кожному поверху – 3,2 м; поверхові плани внутрішніх приміщень – додаються.

Стеля – плити залізобетонні.

Стіни – гіпсокартон.

Підлога – плитка ПВХ, лінолеум, керамічна  плитка.

Вікна – металопластикові.

Водопостачання та електроживлення на поверхах – забезпечується.

Роботи виконуються поповерхово -  кожний  поверх окремими бригадами.  Приймання виконаних робіт також проводиться поповерхово, по фактично виконаних та обміряних обсягах робіт.

Матеріали для виконання робіт -  надає Замовник.

Поверхні стін фарбуються водоемульсійними фарбами в 2 шари (колір по узгодженню Замовником).

Стелі фарбуються водоемульсійними фарбами в 2 шари ( колір по узгодженню Замовником).

Підлога виконується з ПВХ плитки розміром 1200*180мм ( колір по узгодженню з Замовником).

Дверні блоки – дерев’яні.

Електричні кабелі освітлення та слаботочні системи прокладаються в металевих кабельних лотках.

Електричні кабелі для живлення розеток для підключення робочих місць прокладаються в кабельних каналах по стінам та стелі з опуском до робочих місць.

Освітлення виконується за допомогою світлодіодних світильників. Світильники кріпляться до бетонних плит перекриття. ( по узгодженню з Замовником можливо підвішування світильників на тросах).

ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ РОБІТ

(в форматі Excel додається окремим файлом – дивись в прікриплених до тендеру

Фото  стану приміщень:

Поверхові плани приміщень будівлі

І поверх

ІІ поверх

ІІІ поверх

ІV поверх

V поверх

VI поверх

VII поверх

VIII поверх

В рамках надання комерційної пропозиції Учасник надає наступну інформацію:

- Терміни виконання робіт – в календарних днях.

- Бажані умови оплати.