# 🧾 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ПЛИТОЧНІ РОБОТИ

(для комерційної пропозиції)

## 1. ПІДЛОГА (Вся квартира)

| Параметр | Дані |
| --- | --- |
| Загальна площа | 52 м² |
| Приміщення | Кімната 21 м², кімната 19 м², коридор 3,5 м², санвузол 4,3 м², санвузол 4,7 м² |
| Стяжка | Є у житлових зонах, немає у санвузлах |
| Формат плитки | 18,5 × 59,5 см |
| Роботи | Ґрунтовка + укладання + підрізка + цементна затирка |
| Формат розрахунку | Разом, за м² (під ключ) |

## 2. КУХОННІ ФАРТУХИ

| Параметр | Дані |
| --- | --- |
| Кількість | 2 шт |
| Загальна площа | 5 м² |
| Формат плитки | 120 × 60 см |
| Роботи | Ґрунтовка + укладання + підрізка + цементна затирка |
| Отвори під розетки | Окремо, по факту (за шт.) |

## 3. САНВУЗЛИ — СТІНИ

| Параметр | Дані |
| --- | --- |
| Кількість | 2 санвузли |
| Площа стін | 47 м² |
| Формат плитки | 60 × 60 см |
| Інсталяції | 2 шт (входять у площу) |
| Затирка | ЕПОКСИДНА |
| Формат розрахунку | За м² |

## 4. САНВУЗЛИ — ДОДАТКОВІ РОБОТИ

| Робота | Одиниця |
| --- | --- |
| Стяжка підлоги | м² |
| Душовий піддон з плитки (з ухилом) | шт |
| Гідроізоляція (2 шари, зі стрічкою) | м² |
| Отвори (розетки, труби, сантехніка) | шт |

## 5. МАТЕРІАЛИ (якщо закуповує замовник)

| Матеріал | Орієнтовний обсяг |
| --- | --- |
| Плитковий клей | 20–22 мішки (25 кг) |
| Затирка цементна | 8–10 кг |
| Затирка епоксидна | 6–8 кг |
| Ґрунтовка | 8–10 л |

## ❗ ПРИНЦИП РОЗРАХУНКУ (обов’язково)

Ґрунтовка, укладання, підрізка та цементна затирка рахуються разом у ціні за м².
Окремо рахуються лише: епоксидна затирка, гідроізоляція, піддони, стяжка, отвори.

Замовник: ____________________
Дата: ____________________