Технічне завдання по ремонту приміщення під магазин «Vodafone»

м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 52

Перед початком будівельних робіт скласти і погодити графік проведення робіт з інженером ТН, та суворо його дотримуватись на весь час будівництва. Усі відхилення від графіку проведення робіт мають бути погодженні з інженером ТН.

- Демонтажні роботи:

- Виконати демонтаж меблів, обладнання згідно дефектного акту

- Виконати від’єднання старої електропроводки, яка живить приміщення (зліва від магазину) у найближчій розподільчій коробці, що знаходиться в межах магазину

- Виконати демонтаж плінтусу в приміщені №1 , (крім приміщення №2-5 )

- Виконати демонтаж ГКЛ перегородки згідно (арк. 22 Дизайн проекту, надалі – ДП)

- Виконати демонтаж рейкової стелі у приміщенні зліва від магазину

Виконати доставку демонтованих меблів, обладнання з магазину на  склад (Київська обл., с. Чубинське, вул. Залізнична, 31А. )

Рішення про витрати на відправку даного обладнання - Замовник  чи Підрядник буде вирішено за 3-ри робочих дні до початку робіт

ОБОЯЗКОВО: Виконати закриття плівкою скляної вхідної групи та вікон, а також на час проведення брудних робіт закрити існуюче покриття підлоги з керамічної плитки

ВАЖЛИВО: Прибирання приміщення виконується щоденно пилосмоком після закінчення робіт

- Підлога

- Залишається існуюча плитка

- Виконати ремонт плитки у місцях демонтажу ГКЛ перегородки, заробити отвори в колір плитки

- Закласти кабелі до каси в підлоговому коробі

- Провести монтаж пластикового плінтусу в торгівельному залі тільки в зонах не закритих меблями. Колір плінтусу погодити з замовником.

- Провести монтаж раніше демонтованого плінтусу (МДФ) в приміщенні №5

- Стеля

- Виконати фарбування ГКЛ коробів стелі в колір RAL7024

- Виконати частковий монтаж рейкової стелі в торговому залі

- В приміщені №5 виконати відновлення стелі армстронг після монтажу нової перегородки ГКЛ

- Існуюча стеля рейкового  типу– залишається без змін

- Стіни

- Виконати монтаж ГКЛ перегородок згідно ДП арк.25

- Виконати шпаклювання стін та колон під фарбування у торгівельному залі. Обсяг виконання даних робіт буде уточнено після проведення демонтажу.

- Стіни у приміщеннях №2-4 не шпаклюються, тільки заробляються шви на нових перегородках з ГКЛ.

- Виконати фарбування стін та колон водоемульсійною фарбою у колір сірий графіт RAL 7024 у торгівельному залі. Колір фарби для фарбування приміщень №2-5 -  існуючий колір стін

- Виконати монтаж  нового дверного блоку в приміщеннях №2,3 та раніше демонтованого металопластикового дверного блоку в приміщенні №5

- Виконати фарбування дверей з  приміщення №3, лиштви та коробки у колір стіни зі сторони торгової зали.

- Дверний пройом виконується з профілю СW 75 з посиленням брусом 50*40.

- Виконати облицювання стіни над умивальником з керамічної плитки

- Електрика

- Виконати монтаж нових електричних ліній для підключення; трекового освітлення, спіральних кабелів, нових розеток та антикражних воріт.

- Передбачити прокладання кабелів в гофрованих або гладких трубах чорного кольору.

- Виводи електрокабелів для підключення стелажів та столів для телефонів виконуються з використанням спірального кабелю з подальшим під’єднанням до електричних колодок на 6-ть гнізд, змонтованих на столах та до розеток змонтованих на стелажах.

- Вивід кабелю для підключення касового столу виконати з запасом 2м, кабель підключити до розеток змонтованих на  меблях.

- Розташування розеток, вимикачів та виводів зі стелі виконати згідно Дизайн-проекту.

- При виконанні робіт використовувати кабель ВВГнг відповідного перерізу.

- Подовжити кабель живлення зовнішньої вивіски

- Виконати монтаж шинопроводів та трекових світильників (2 групи освітлення) згідно з планом освітлення дизайн проекту

- Виконати перекомутацію існуючих електричних щитів, а саме:

  - Виконати від’єднання ліній які живили приміщення злів (два кондиціонера, бойлер, розетки кухні, СВ.

  - Виконати під’єднання нових ліній.

  - Лінії живлення каси та антикражних воріт підключити до щита (групи автоматичних вимикачів) гарантованого живлення.

- Автоматичні вимикачі надає - Замовник. Докупити нові за необхідністю

- Розеточні групи підключити через диф.автомати С16-30мА

- Після проведення електротехнічних робіт надати виконавчу схему електромережі  приміщень та та оновити однолінійні схеми в РЩ

ВАЖЛИВО: Всі роботи виконувати згідно вимог ПУЄ та Електротехнічного проєкту. Запас кабелю відходів 5%. Матеріали (розетки, вимикачі, монтажні коробки, розподільчі коробки, гофра, кабель, хомути, кріплення для гофри тощо) чорного або графітового кольору.

- Пож. безпека:

- Встановити в приміщені вогнегасники ОП-5(2шт) та ОУ-2 (1шт)

- Безпека:

- Закріпити анкерами до підлоги сейф

- Виконати закріплення касової скриньки на касі

- ОВ та ВК

- Виконати монтаж нового бойлера

- Виконати монтаж раніше демонтованого унітазу та умивальника в новому СВ.

- Виконати перенесення теплової 3ф завіси (зміщення на 2м)

- Виконати монтаж витяжного вентилятора в СВ

- Меблі :

- Виконати занесення додаткових  меблів

- Виконати встановлення та підключення меблів згідно Дизайн-проєкта. Всі меблі поставляються в зібраному вигляді, окрім стелажів (поз15.2.Х)

- За необхідністю, виконати косметичний ремонт меблів та замінити меблеві замки

- Виконати збірку та встановлення стелажів у підсобці

- СКС

- Виконати в шафі СКС монтаж патч панелі на 24U роз’єми  rj-45 та мережевого фільтру на 8-м гнізд

- Виконати прокладання 9 кабелів СКС UTP cat.5e (один не обжимаємо - використовується СБ) до касового столу з розрахунком запасу кабелю 3м - в касовому столі та 1 м - в шафі СКС. У разі технічної можливості перекомутації (демонтаж/монтаж) старих ліній СКС для підключення  касового столі в новому місці - нові лінії не прокладаються)

- Виконати прокладання 2 кабелів СКС UTP cat.5e  до кожного столу обслуговування з розрахунком запасу 1 м - в шафі СКС. У разі наявності СКС розеток поруч зі столами обслуговування нові лінії не прокладаються)

- Виконати монтаж та підключення СКС накладних 2-х портових розеток на касовому столі.

- Виконати монтаж 2- портової розетки біля кожного столу обслуговування.

- Виконати прокладання СКС кабелю від патч панелі (СКС шафи) до місця розташування  WI-FI роутеру. У місці розташування WI-FI кабель обжати в патч-корд

- Виконати монтаж WI-FI пристрою на стелі

- Виконати розключення СКС кабелів на патч панелі

- Виконати монтаж на колоні 1-ї звукової колонки (згідно з дизайн проектом), кабель від звукових колонок прокласти до касового столу (запас кабелю не менше 3м).

- Виконати монтаж та підключення аудіопідсилювача

- Інші роботи:

- Після виконання робіт виконати прибирання приміщення, меблів та мийку скляної вхідної групи та вікон.

- Встановити Куточок споживача

- За можливості виконання робіт з перенесення зовнішньої вивіски, виконати прорахунок даних робіт, які включають:

  - Демонтаж зовнішньої вивіски на каркасі

  - Демонтаж двох круглих логотипів д=1000мм

  - Монтаж зовнішньої вивіски над вікнами приміщення з віднесенням від стіни на 250мм

  - Виготовлення кронштейнів 3-4 шт з профільної труби для монтажу вивіски на відстані 250мм від стіни

При розрахунку комерційної пропозиції, прошу врахувати матеріали, які будуть передані Виконавцю

- Вогнегасник ВП5  та ОУ2 з кронштейном

- Шафа металева,

- Аудіопідсилювач

- Шафа 19 настіна розбірна Pleolan 12U (640х600Х450), WI-FI пристрій

- 19" Patch Panel, 24xRJ45, DG+, 568A/B, UTP, Ca t5e, 1U

- Блок 19" на 9 роз. нім. станд., 16А, з індикат., шнурЧорний, 3 м., 1U,

- Меблі б/в

- Стелажі  5шт (поз. 15.2)

- Світильники трекові

- Автоматичні вимикачі

Додаткові вимоги:

- Занесення/винесення матеріалів та проведення «шумних» робіт – згідно законодавства

- Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи

- Наявність посвідчень/наказу  про проходження навчання з ТБ та ОП та призначення відповідальної особи.

- Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт