Влаштування бетонного покриття на окремих ділянках території в селищі Десна Вінницького району.

Розмір дороги, яку планується відремонтувати 2 911 м.кв.

| Демонтувати на майданчиках №1,2,3,6, існуюче асфальтне покриття з підосновою товщиною до 300мм. | м.кв | 2681 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтувати на майданчику №7 існуюче покриття з підосновою товщиною до 400мм. | м.кв | 230 |  |
| Вивезти демонтоване покриття. | т |  |  |
| Влаштувати основу на інших майданчиках товщиною 200 мм під бетонне покриття. | м.кв | 192 |  |
| Влаштувати основу на інших майданчиках товщиною 200 мм під бетонне покриття. | м.кв | 2681 |  |
| Вкласти шар плівки п/е 80 мкм. | м.кв | 2911 |  |
| Виготовити арматурну сітку в один, ряд коміркою 200х200, арматура Ф10. | м.кв | 2911 |  |
| Провести підйом каналізаційних колодязів під проектну висоту. | шт | 7 |  |
| Влаштувати затерте бетонне покриття на майданчику №7, з врахуванням геодезичних висот по відводу стічної води середньою товщиною 200мм., з бетону В25 Р4 | м.кв | 230 |  |
| Влаштувати затерте бетонне покриття на майданчиках № 1,2,3,6, з врахуванням геодезичних висот по відводу стічної води середньою товщиною 150мм., з бетону В25 Р4 | м.кв | 2681 |  |
| Нарізати та заповнити шви гумовим шнуром. | м.кв | 900 |  |

Проведення капітального ремонту дороги  між  будівлями

| 1 | Демонтувати на майданчиках №4 та №5 існуюче покриття з підосновою товщиною до 400мм. | м² | 1 909 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Вивезти демонтоване покриття. | т |  |  |
| 3 | Влаштувати основу на майданчиках №4 та 5 200 мм під бетонне покриття. | м² | 1 909 |  |
| 4 | Вкласти шар плівки п/е 80 мкм. | м² | 1 909 |  |
| 5 | Виготовити арматурну сітку в один, ряд коміркою 200х200, арматура Ф10. | м² | 1 909 |  |
| 6 | Влаштувати затерте бетонне покриття на майданчику №4 та 5, з врахуванням геодезичних висот по відводу стічної води середньою товщиною 200мм., з бетону В25 Р4. | м² | 1 909 |  |
| 7 | Нарізати та заповнити шви гумовим шнуром. | м.п | 900 |  |