Завдання на організацію паркувального майданчика.

Демонтажні роботи:

- Викорчовування  пенньків Д. 25 см – 4шт.

- Демонтаж опори освітлення – 1 шт.

- Розбивання  ( подрібнення) залізобетонних елементів:

плита армована (1,2*2,0*0,25),

стрічка фундаменту (0,3*0,4*4,0)

заккладний елемент відкатних воріт

залишки неармованого бетону після миття міксеру ( 1 м3)

- Завантаження  та вивезення сміття (20 м3).

Орзанізація майданчика 50 м2 :

- Планування та ущільнення грунту (20 см)

- Встановлення бордюру (висота 20 см) 9 м.п.

- Влаштування щебневої основи (10 см)

- Асфальтування (6 см)