Технічне завдання по ремонту приміщення магазину «Vodafone»

м. Суми, проспект Михайла Лушпи, 4

Перед початком будівельних робіт скласти і погодити графік проведення робіт з інженером ТН, та суворо його дотримуватись на весь час будівництва. Усі відхилення від графіку проведення робіт мають бути погодженні з інженером ТН.

- Демонтажні роботи:

- Виконати демонтаж меблів, обладнання згідно дефектного акту.

- Виконати накриття/пакування меблів та обладнання в приміщенні.

- Виконати демонтаж ГКЛ та каркасу облицювання стіни, що пошкоджена.

- Виконати демонтаж зі збереженням розеток/вимикачів на стіні з ГКЛ, що підлягає демонтажу.

- Виконати  демонтаж зі збереженням вбудованих світильників типу Quantula CEZAR-AT.

- Виконати демонтаж плінтусу вздовж стіни з ГКЛ, що пошкодженна та буде демонтована.

- Виконати демонтаж  касет стелі типу грильято стелі.

ОБОЯЗКОВО: Виконати закриття плівкою/ паперовим банером (надає Замовник) скляної вхідної групи та вікон, а також на час проведення брудних робіт закрити покриття підлоги в місці демонтажу/монтажу ГКЛ.

ВАЖЛИВО: Прибирання приміщення виконується щоденно пилосмоком або вологе прибирання після закінчення робіт.

- Підлога

- Залишається існуюча плитка.

- Провести монтаж раніше демонтованого плінтусу.

- Стеля – висота підвісної стелі 2,92м, висота до перекриття 3,85

- Виконати ремонт каркасу стелі типу грильято з частковою заміною несучих профілів, які пошкодженні (кількість та перелік визначається по факту) та додатковою установкою підвісів у разі необхідності.

- Виконати монтаж касет типу грильято. Касета грильято з чарункою 100х100 RAL 9006 (срібло)

- В місцях встановлення світильників виконати монтаж плит типу армстронг (Плита підвісної стелі Armstrong Ecomin Retail Board KCS 600х600х12 мм або аналогічна (за погодженням з Замовником).

- Стіни

- Виконати монтаж ГКЛ облицювання стіни з каркасом

- Виконати облицювання колони ГКЛ без каркасу по існуючому гіпсокартону.

- Виконати підготовку під фарбування нових стін з ГКЛ (грунтування, шпаклювання, перетирання).

- Виконати фарбування стін та колон водоемульсійною фарбою у червоний колір RAL 3020 за касою. Колір фарби для фарбування інших стін-  RAL 9010

- Електрика

- Виконати монтаж раніше демонтованих розеток та вимикачі в місцях де вони були розташовані до демонтажу ГКЛ

- Виконати монтаж терморегулятора для обігрівачів типу Білюкс.

- Виконати монтаж світильників типу Cezar-AT (19шт) з в різанням в плити типу армстронг.

- У разі виявлення пошкодження кабелю, виконати його заміну до найближчої розподільчої коробки

- У разі виявлення непрацюючих ліній освітлення або розеточних груп  виконати перевірку та перекомутацію в розподільчих коробках

- При демонтажі розеток та вимикачів (зі збереженням) перевірити їх цілістність та працездатність у разі виявлення пошкоджень виконати їх фотофіксацію. При монтажі розеток/вимикачів БУ, виконати заміну пошкоджених на нові.

- При виконанні робіт використовувати кабель ВВГнг відповідного перерізу.

ВАЖЛИВО: Всі роботи виконувати згідно вимог ПУЄ та Електротехнічного проєкту. Запас кабелю відходів 5%. Матеріали ( монтажні коробки, розподільчі коробки, гофра, кабель, хомути, кріплення для гофри тощо) чорного або графітового кольору.

- Пожежна та фізична  безпека

- Виконати монтаж бронеплівки на слопакети що розташовані на фасаді ТЦ. Монтаж бронеплівки виконати після монтажу склопакетів з середини приміщення. Вимоги до плівки - Тип плівки: товщина - не менше ніж 8mil (226мкм), зусилля на розрив не менше ніж 32,00 кг/ см² .

- ОВ та ВК

- Залишається без змін

- Меблі :

- Виконати занесення додаткових  меблів (дві панелі АКС 1200мм).

- Виконати встановлення та підключення меблів згідно плану.

- Виконати встановлення настінного кронштейну та монтаж з підключенням ТВ 55».

- За необхідністю, виконати косметичний ремонт меблів.

- Виконати монтаж куточка споживача.

- СКС

- Виконати монтаж раніше демонтованої  2- портової розетки на  столі обслуговування.

- Інші роботи:

- Після виконання робіт виконати прибирання приміщення, меблів та мийку скляної вхідної групи та вікон.

При розрахунку комерційної пропозиції, прошу врахувати матеріали, які будуть передані Виконавцю

- Меблі б/в

- Світильники типу CEZAR-AT

Додаткові вимоги:

- Занесення/винесення матеріалів та проведення «шумних» робіт –  У неробочий час ТЦ за погодженням з адміністрацією ТЦ

- Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи

- Наявність посвідчень/наказу  про проходження навчання з ТБ та ОП та призначення відповідальної особи.

- Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт.

Замовник має право скорегувати окремі об’єми заявлених робіт у розділ «Інші роботи» дефектного акту або відмовитись від їх повного виконання Підрядником.

З повідомленням Підрядника до моменту початку їх виконання, але не пізніше 2-х календарних днів.

Фото обєкту занаходиться за посиланням : https://t.me/+DxhdPnKvgA5hZDNi