Перелік та склад робіт.

- Земляні роботи ( зняття та вивіз рослинного шару, засипка під підлогу ) потрібно на ділянці.

- Нульовий цикл (земляні роботи): підготовка території, розробка грунту у відвал, зворотна засипка з пошаровим ущільненням (з розрахунку висоти пола складу на 1200 мм вище під’їзної дороги);

- Влаштування стаканного типу з/б фундаментів і залізобетонної підпірної стінки;

- Монтаж каркаса будівлі складу з бетонних конструкцій;

- Улаштування  розводка водопровіда та каналізації.

- Улаштування утепленої залізобетонної промислової підлоги з обезпиленням по складу т. 200мм;

- Влаштування   огороджуючих  конструкцій із сендвічу. Утеплювач – PIR товщиною 100 або 120 мм;

- Влаштування підлоги по-другому поверху (офіс) з цементно-пісочної стяжки або плит перекриття

- Влаштуванні вікон в огороджуючих конструкціях та кабінетах.

- Влаштування перегородок в складі з сендвіч панелей. Утеплювач – PIR товщиною 100 мм;

- Улаштування воріт з дверима в них, фірми ALUTECH 3х3 м у перегородок складу

- Монтаж перевантажувального обладнання (приставних тамбурів, докшелтерів, доклевеллерів і секційних воріт 3х3м) – 8 комплектів фірми ALUTECH;

- Улаштування внутрішніх офісних дверей.

- Улаштування покрівлі складу (профлист Н60, пір 120 мм, покрівельна мембрана 1,5мм);

- Розводка внутрішньої електромережі та освітлення;

- Влаштування водостічної системи та водовідводу

- Влаштування сходових кліток (потрібно узгодити з замовником),

- Влаштування перегородок 1, 2 поверх(потрібно узгодити з замовником) ,

- Влаштування покриття навколо складу, плитка ФЕМ 5000м2

- Влаштування залізобетонної огорожі  100м\п